2015年二级建造师《公路实务》考试真题

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．石方填筑路堤的工艺流程中包括：①分层填筑；②检测签认；③振动碾压④路基整修⑤路基成型⑥摊铺平整，其中正确的顺序是（   ）。

A．②①③⑥④⑤	B．①⑥③②⑤④	C．①⑥③④⑤②	D．④①⑥③②⑤

2．某三级公路的一个控制点的表示为BM5，根据《公路勘测细则》（JTGTC10-2007），该控制点是（   ）。

A．水准点	B．平面控制点	C．曲线主点	D．爆破边界控制点

3．软土地区路堤填筑时，在软土层顶面铺砂垫层的主要作用是（   ）。

A．浅层水平排水	B．扩散应力分布	C．减少沉降量	D．防冻胀

4．下列水泥混凝土路面填缝料中，属于加热施工式填缝料的是（   ）。

A．沥青橡胶类	B．聚氯乙烯胶凝类	C．硅树胶类	D．氯丁橡胶泥类

5．沥青路面透层施工中，透层油洒布后待充分渗透，一般不少于（   ）h后才能摊铺上层。

A．12	B．24	C．36	D．48

6．某简支空心板梁桥桥面标高21.75m，板厚60cm，桥面铺装厚12cm，设计洪水位标高16.5m，施工水位标高12.25m，低水位标高7．8m，则该桥梁高度为（   ）m。

A．5.25	B．9.5	C．13.23	D．13.95

- 桥梁浅挖基坑施工中，当土质较差且有较严重流沙现象时，宜采用（   ）排水。

A．井点	B．集水坑	C．板桩法	D．帷幕法

8．浇筑箱梁混泥土时，对箱梁腹板及底板及顶板连接处的承托部位，不适合采用的振捣设备是（   ）。

A．插入式振动器	B．附着式振动器	C．平板式振动器	D．振捣棒

9．明洞主要分为携式明洞和（   ）明洞两大类。

A．端墙式	B．棚式	C．环框式	D．遮光式

10．隧道浅埋段施工严禁采用的方法是（   ）。

A．单侧壁导坑法	B．双侧壁导坑法	C．全断面法	D．留核心土开挖法

11．护栏按结构可分为缆索护栏、波形梁护栏、混泥土护栏，其中，波形梁护栏版又分为双波和（   ）两种。

A．半波	B．单波	C．三波	D．四波

12．在工程管理曲线中，当实际支付线低于计划线时，表明（   ）。

A．进度延误	B．进度提前	C．成本节约	D．成本超支

13．工程质量检验评分应以（   ）为单元，采用百分制进行。

A．单项工程	B．单位工程	C．分部工程	D．分项工程

14．危险源的风险评价通常采用D=L×K×C来进行判断，该种方法称为（   ）。

A．头脑风暴法		B．德尔菲法

C．作业条件危险性评价法	D．事故树法

15．关于沥青路面施工安全要求的说法，错误的是（   ）。

A．施工现场应配有医务人员

B．摊铺时，摊铺机下坡严禁换挡，上坡可换挡

C．不许站在运输机车后用铣等工具往下捅沥青混合料

D．可用柴油清洗摊铺机

16．根据《公路工程标准施工招标文件》，以下情形不会作为废标的是（   ）。

A．投标报价或调整函中报价超过招标人公布的投标控制价上线

B．投标文字字迹潦草、模糊，无从辨认

C．投标报价大写金额与小写金额不相符，但投标人同意修正

D．投标人未在投标函上填写投标总价

17．根据《公路工程施工分包管理办法》，分包工程最初的支付申请应由甲在合同约定的时间，向乙报送该阶段施工的付款申请单，上述甲乙分别为（   ）。

A．甲为分包人，乙为承包人	B．甲为承包人，乙为监理

C．甲为分包人，乙为监理	D．甲为承包人，乙为业主

18．水泥混泥土拌和原材料料仓的容量应满足（   ）。

A．24h连续施工的需要	B．周最大浇筑量的需要

C．月最大浇筑量的需要	D．最大单批次连续施工的需要

19．关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（   ）。

A．考核评价应遵循“分级管理，属地负责”的原则

B．考核评价结果分为优秀、达标、不达标三个等级

C．考核评价结果纳入企业安全生产信用记录

D．施工单位对考核评价结果负主体责任

20．某工程项目发生了工程质量事故，造成2人死亡，直接经济损失6000万元，该事故的等级是（   ）。

A．一级一般质量事故		B．一级重大质量事故

C．二级重大质量事故		D．三级重大质量事故

二、多项选择题：（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21．路基边缘压实不足的预防措施是（   ）。

A．超宽填筑		B．增加路基边缘带压实遍数

C．放缘填筑边坡横坡度	D．确保段落搭接和超压长度

E．路基边缘填料选用高塑性指数的粘土

22．排除滑坡体地下水的设施有（   ）。

A．支撑渗沟	B．边坡渗沟	C．树枝状排水沟	D．平孔	E．暗沟

23．关于沥青混泥土路面中封层作用的说法，正确的有（   ）。

A．封闭某一层，起保水防水作用

B．增加基层的整体强度和厚度

C．起基层与沥青表面层之间的过滤和有效连接作用

D．起路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强作用

E．沥青面层铺筑前要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁

24．沉井下沉施工质量检验的主要内容包括（   ）。

A．平面扭转角		B．沉井下沉速度

C．沉井混凝土强度		D．沉井刃脚底面标高

E．沉井的最大纵、横向倾斜度

25．关于人工挖孔施工要求的说法，正确的有（   ）。

A．孔口处护圈应与地面水平

B．挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖

C．施工前应制定安全专项施工方案

D．井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压不应大于36V

E．挖孔作业时，应经常检查孔内空气情况

26．预制拼装连接箱梁桥的预应力钢绞线下料长度，应根据张拉千斤项长度、。张拉伸长值、弹性回缩值以及（   ）计算确定。

A．台座长度	B．预制梁阶段长度	C．结构的预应力孔道长度

D．锚夹具厚度	E．钢绞线外露长度

27．山岭隧道施工常用的方法（   ）。

A．新奥法	B．盖挖法	C．沉管法

D．挖进机法	E．传统矿山法

28．施工组织设计中，施工总体部署的主要内容有（   ）。

A．监理施工管理机构		B．划分各参与单位的施工任务

C．制定主要分项工程的施工方案	D．安排施工顺序

E．制定资源需要计划

29．关于隧道施工安全技术要求的说法，正确的有（   ）。

A．所有隧道施工前都要制定地质超前预报方案和实施细则

B．爆破器材管理人员必须穿防静电服装

C．炮眼打好后要立即装药

D．同一辆汽车运送炸药和雷管时必须隔开一定距离摆放

E．不得在隧道内使用内燃抽水机

30．铲运机不适宜在（   ）中施工。

A．适度较小（含水量在25%以下）的松散沙土	B．地下水位高的潮湿地区

C．干燥的粉砂土			D．潮湿的粘土

E．沼泽地带

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景资料：

某二级公路，全场9．32km，全路段的石方爆破主要集中在K2+300—K2+420，K3+240—K3+480，K6+450—K6+490，K8+590—K8+810，爆破路段附近无重要建筑物，施工单位编制了“公路路堑石方爆破工程专项施工方案”，专项施工方案编制的主要内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、劳动力计划等。

施工单位编制的爆破施工流程为：施爆区现场勘查→爆破计划及设计审批→配备专业施爆人员→施爆区施工放样→用机械清除施爆区强风化岩石→A→爆破器材检查与试验炮→炮孔检查与废渣清除→装药并安装引爆器材→布置安全岗和施爆区安全员→炮孔堵塞→撤离施爆区内人畜→起爆→B→解除警戒→测定爆破效果（包括飞石震动波对施爆区内、外构造物造成的破坏和损失）。

施工单位编制的爆破施工方案为：根据爆破工作量要求，综合考虑爆区地形、地质、环境条件、设备和技术条件等，石方爆破自上而下分台阶逐层进行，采用电力起爆，爆破高度小于5m时，用浅眼爆破法分层爆破，分层高度2-3m；爆破高度5-10m时，用深孔爆破法一次爆破到设计标高；爆破高度超过十米时，分台阶进行深孔爆破，工作台阶分层高度定为5-10m，永久边坡采用光面爆破的方法进行处理。

台阶爆破参数示意图如下：

施工单位根据施工爆破方案、工程量、施工进度计划、施工质量要求、现有机械技术状况等配置了机械设备，石方爆破主要机械设备如下表：

石方爆破主要机械设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清孔钻机 | KQD100 | 台 | 4 |
| 2 | 清空凿岩机 | 7655 | 台 | 3 |
| 3 | C | EP200 | 台 | 1 |
| 4 |  | YY-12/7 | 台 | 1 |
| 5 |  | DY-9/7 | 台 | 1 |
| 6 |  | V-6/8 | 台 | 1 |

在施工爆破现场，工班长要求操作人员严禁穿化纤衣服，手机必须处于静音状态，堵塞材料应采用钻孔的石渣、粘土、岩粉等，堵塞长坡严格按照爆破设计进行，不得自行增加药量或改变堵塞长度，如需调整，应征得现场技术人员和监理工程师的同意并做好变更记录。

问题：

1.补充专项施工编制的主要内容。

2.写出爆破施工流程中工序AB以及石方爆破主要机械设备表中机械设备C的名称。

3.爆破施工方案中采用的光面爆破是否合理？说明理由。

4.写出台阶爆破参数示意图中爆破参数H和W的名称。

5.指出工班长对操作人员所提要求中的错误并改正。

（二）背景资料：

某施工单位承接两座单洞分离式隧道施工任务，左线讫桩号为ZK10+380、ZK10+788，右线讫桩号为YK10+264、YK10+776，两隧道均为瓦斯隧道，且围岩富含有害矿物质。根据设计要求，隧道洞内路面采用水凝混泥土刚性路面，路面结构字上而下分别为：24cm厚C25水泥混泥土上面层、20cm厚C20水泥混泥土基层、10cm厚C15

拆模、填缝

C

水泥混泥土调平层，水泥混泥土路面施工工艺流程如下图指示。

施工单位在隧道施工时配备的部分劳动力和工伤保险缴纳的情况如下表：

| 序号 | 劳动力名称及数量 | 工伤保险缴纳情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拌和设备操作人员6名 | 未缴纳 |
| 2 | 运输车辆司机5人 | 未缴纳 |
| 3 | 压路机操作人员3人 | 未缴纳 |
| 4 | 摊铺机操作人员4人 | 未缴纳 |
| 5 | 挖掘机操作人员4人 | 未缴纳 |
| 6 | 爆液工3人 | 已缴纳 |
| 7 | 混泥土工4人 | 未缴纳 |

明洞段混泥土面层摊铺后，因表面没有及时覆盖，且天气炎热，表面游离水分蒸发过快，体积急剧收缩，导致出现不规则网状裂缝。

隧道施工中施工单位按照国家的劳动保护法规，积极改善隧道施工条件，制订了切实际可行的防噪声、通风等措施，以保证作业人员身体健康。

问题：

- 按长度划分，左、右线隧道属于什么隧道？说明理由。

- 如果针对路面面层施工，指出表中劳动力配置哪些是不需要的（以编号表示即可）？按相关法规要求，表中只为危险性较大的爆破工缴纳工伤保险费的做法是否正确？说明理由。

- 写出工艺流程图中工序A、B、C的名称。

- 明洞段路面面层摊铺后出现的裂缝通常称为哪种裂缝？

- 除背景中所列措施外，施工单位还应知道哪些劳动保护措施？

（三）背景资料：

某施工单位承接了一级公路某标段施工任务，标段内有五座多跨简支梁桥。桥梁上部结构均采用20m预应力空心板，五座桥梁共计35跨，每跨空心板数量均为20片，施工单位在路基上设置了如图1所示的预制场，所有空心板集中预制。为节省费用，编制的施工组织中要求张拉端钢绞线用连接器连接并重复使用。

施工中还有如下事件发生：

| 预制数量 工期 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 | 第9天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

事件1：施工单位制定了8套模板（外膜8套，充气式胶囊内膜8套）循环重复使用，设定每片空心板预制周期为7天，珍格格预制施工采取平行流水作业，前20片空心板预制施工横道图如图2．

图2   前20片空心板预制施工横道图

事件2 ：施工单位制定的空心板预应力施工操作要点如下：

- 预应力张拉采用两套千斤顶、油泵施工，张拉前只需分别对千斤顶、油泵进行检查，即可用于预应力张拉。

- 预应力张拉采用双接，以张拉力控制为主，以钢绞线的计算伸长量进行校核。

- 混泥土浇筑完成后，按要求及时拆模外膜与内膜胶囊，采用空心板同条件养护的试块进行强度评定。

- 混凝土试块到达设计强度的70%时，使用砂轮切断钢绞线XX

事件3：空心板预制中，发现有5片空心板顶板厚度只有7cm（设计厚度为10cm），施工单位立即组织技术人员召开现场会，排除了外模制作与安装、混凝土施工、台座变形等因素，查找事故原因后，及时解决了问题。

问题：

- 写出图1中设施A的名称，并计算单根钢绞线理论下长度。

- 事件1中，计算所有空心板预制完成的工期。

- 逐条判断事件2中空心板预应力施工操作要点的失误，并改正错误之处。

（四）背景资料：

某新建一级公路工程K11+120—K20+260合同段位于海拔3000M以上的地区，；路面结构设计示意图如下图所示，该合同段工程与其他工程或已有道路无交叉。依据交通运输部颁布的《公路工程基本建设概预算编制办法》（JTGB06-2007）,《公路工程预算定额》（JTG/TB06-02-2007）编制的该工程施工图预算，其中K11+120—k12+120成基层工程为：22300㎡（或基层平均面积）。

厂伴基层稳定土混合料的定额如下表标示：各定额分项预算价格分别为：人工：80元/工日；稳定土混合料163．72/m3；水泥400/t；水：4元/m3；碎石：80元/m3；3m3以内轮胎式装载机：1200元/台班；300t/h以内稳定土厂拌设备；1500元/台班。

厂拌基层稳定土混合料定额表（水泥稳定类）

工程内容：装载机铲运料、上料、配运料、拌和、出料                     单位：1000㎡

| 序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 水泥碎石 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水泥剂量5% |  |
|  |  |  |  | 压实厚度15cm | 每增减1cm |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 2．8 | 0．2 |
| 2 | 稳定土混合料 | m3 | - | （151．15） | （10．10） |
| 3 | 32．5级水泥 | t | 823 | 16．755 | 1．117 |
| 4 | 水 | m3 | 866 | 21 | 1 |
| 5 | 碎石 | m3 | 958 | 220．32 | 14．69 |
| 6 | 3m3以内轮胎式装载机 | 台班 | 1051 | 0．48 | 0．03 |
| 7 | 300t/h以内稳定土厂拌设备 | 台班 | 1160 | 0．24 | 0．02 |
| 8 | 基价 | 元 | 1999 | - | - |

项目部在施工底基层、基层时采用方法有：

- 采用沥青混凝土摊铺机分一层两幅摊铺水泥稳定碎石底基层。

采用稳定土摊铺机分一层两幅摊铺水泥稳定碎石基层。

先用轻型两轮压路机跟在摊铺机后及时进行碾压，后用重型震动压路机，轮胎压路机继续碾压密实。

项目部于2014年6月-8月完成了该合同段工程所有路面施工，该地区属于冬Ⅲ区，11月进入冬季。

问题：

- 写出路面结构设计图A、B、C的名称。

- 计算K11+120～K12+120段底基层施工需拌制的水泥稳定碎石混合料的数量，并计算该部分厂拌底基层水泥稳定碎石混合料的材料费和施工机械使用费。（计算结果保留小数点后两位）

- 该合同段的冬季施工增加费、高原地区施工增加费和行李干扰工程增加费是否需要计取？并分别写出该三项增加爱妃的计算技术构成。

- 分别判断底基层、基层施工中3个施工方法是否正确，如不正确，请改正。