2015年二级建造师考试真题及参考答案

《市政公用工程管理与实务》

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．可用于高等级道路基层的是（  ）。

A．二灰稳定土	B．级配碎石

C．级配砾石	D．二灰稳定粒料

2．水混凝土路路面设施。施工时，不设置（  ）。

A．模板	B．传力杆

C．（胀、提）缝板	D．预应力筋

3．承重结构以受压为主的桥型是（  ）。

A．梁式桥	B．拱式桥

C．悬索桥		D．刚架桥

4．施工中钢筋接头受力状态不清的，应按（  ）处理。

A．受拉		B．受压

C．偏压		D．受剪

5．采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时，正确的浇筑顺序是（  ）。

A．0号块→主梁节段→边跨合龙段→中跨合龙段

B．0号块→主梁节段→中跨合龙段→边跨合龙段

C．主梁节段→0号块→边跨合龙段→中跨合龙段

D．主梁节段→0号块→中跨合龙段→边跨合龙段

6．采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括：①开挖沟槽②吊放钢筋笼③下导管④吊放接头管⑤拔出接头管⑥灌注水下混凝土⑦导墙施工。正确的地下连续墙施工顺序是（  ）。

A．⑤→⑦→①→④→②→③→⑥	B．①→⑦→④→②→③→⑤→⑥

C．⑦→④→①→③→②→⑥→⑤	D．⑦→①→④→②→③→⑥→⑤

7．单管高压喷射注浆法，喷射的介质为（  ）。

A．水泥浆液		B．净水

C．空气		D．膨润土泥浆

8.下图是喷锚暗挖法中单侧壁导坑法的施工方法示意图，正常的施工顺序为（  ）。

A．b→c→a		B．a→b→c

C．c→b→a		D．b→a→c

9．关于小导管注浆加湿技术的说法，错误的是（  ）。

A．小导管支护和超前加固必须配合钢拱架使用

B．小导管安装位置应正确并具备足够的长度

C．小导管采用直径70-180mm的无缝钢管

D．钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m

10．关于给水压力管道水压试验的说法，错误的是（  ）。

A．试验前，管道以上回填高度不应小于50cm

B．试验前，管道接口处应回填密实

C．宜采用注水法试验的测定实际渗水量

D．设计无要求时，试验合格的判定依据可采用允许压力降值

11．关于无压管道闭水试验准备工作的说法，错误的是（  ）。

A．管道及检查井外观质量已验收合格	B．管道未回填土且沟槽内无积水

C．试验管段所有敞口应封闭	D．做好水源引接、排水疏导等方案

12．关于管道定位焊的说法，错误的是（  ）。

A．采用与根部焊道相同的焊接材料 	B．采用与根部焊道相同的焊接工艺

C．在螺旋管焊缝的端部应进行定位焊 	D．定位焊缝是正式焊缝

13．供热管道中，占据空间大的补偿器是（  ）。

A．球形补偿器		B．方形补偿器

C．套管补偿器		D．波纹管补偿器

14．生活垃圾填埋场工程中，泥质防水层施工技术的核心是掺加（  ）的拌合土层施工技术。

A．石灰土		B．砂砾土

C．水泥土		D．膨润土

15．施工过程中各个阶段工程测量的各项内业计算准备工作应结合（  ）进行。

A．投标文件		B．设计文件

C．专项安全施工方案	D．技术交底

16．不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（  ）。

A．结构类型和结构尺寸符合设计要求 	B．混凝土结构外观无严重质量缺陷

C．构筑物外壁不得渗水 	D．结构表面应光滑平顺，线形流畅

17．基坑施工影响范围内的建筑物倾斜监测常用仪器是（  ）。

A．水准仪		B．经纬仪

C．全站仪		D．测斜仪

18．热拌沥青混合料路面摊铺完成后，其表面温度自然降至（  ）℃时，可开放交通。

A．50		B．60

C．80		D．100

19．关于城镇供热直埋保温接头的说法，错误的是（  ）。

A．一级管网现场安装的85%的接头进行气密性检验

B．接头的保温和密封应在结构焊口检验合格后方可进行

C．预警线断路、短路检测应在接头安装完毕后进行

D．外观检查是质量验收的主控项目

20．依据规定，注册建造师本人无法修改所签章时施工管理文件时，应有所在企业指定（  ）签字盖章。

A．项目安全负责人	B．项目技术负责人

C．注册一级建造师	D．同等资格条件注册建筑师

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21．下列现浇混凝土需洒水养护不少于14d的有（  ）。

A．抗渗混凝土		B．缓减型混凝土

C．高清混凝土		D．普通硅酸盐水泥混凝土

E．矿渣硅酸盐水泥混凝土

22．当地下连续墙作为主体地下结构外墙，且需要形成整体墙时，宜采用的接头形式有（  ）。

A．锁口管接头		B．波纹管接头

C．一字形钢板接头	D．十字形钢板接头

E．钢筋承插式接头

23．按照《地铁设计规范》GB50157-2013，地下铁道隧道工程防水设计应遵循的原则有（  ）。

A．以截为主		B．刚柔结合

C．多道防线		D．因地制宜

E．综合治理

24．关于水池变形缝中止水带安装的说法，错误的有（  ）。

A．金属止水带搭接长度不小于20mm	B．塑料止水带对接嵌头采用叠接

C．止水带用铁钉固定就位	D．金属止水带在伸缩缝中的部分不涂刷防腐涂料

E．塑料或橡胶止水带应无裂纹，无气泡

25．施工无抗浮结构设计的水池时，正确的降排水做法有（  ）。

A．选择可靠的降低地下水位方法	B．基坑受承压力水影响时，应进行承压水降压计算

C．施工过程中间断降排水	D．有备用降水机

E．降排水应输送至抽水影响半径范围以外的河道或排水管道

26．关于供热管道安装焊接的说法，错误的有（  ）。

A．管道任何位置不得有T字形焊接	B．在管道焊缝及其边缘处不得开孔

C．管道焊口应避开构筑物的墙壁	D．对接管口时，应检查管道的垂直度

E．管道安装长度不够时，应加焊长度为100mm的短节

27．关于燃气管道施工的说法，错误的有（  ）。

A．燃气管道不得采用水平定向钻法施工

B．穿越铁路的燃气管道外应加套管

C．中压B燃气管线可利用道路桥梁跨越河流

D．燃气管道随桥敷设时，应采用较高的防腐等级

E．敷设于桥梁上的燃气管道当采用厚壁管时，可适当降低焊缝的探伤比例

28．关于城镇道路石灰工业废渣稳定砂砾基层施工的说法，正确的有（  ）。

A．摊铺的含水量为最佳含水量的±2%

B．控制虚铺厚度，确保基层厚度和高程

C．应在潮湿状态下养护，常温下养护时间不宜少于7d

D．采用喷洒沥青乳液养护时应及时在乳液面撒嵌丁料

E．养护期内可开放交通

29．下列检验项目中，属于供热管道安装质量检验主控项目的有（  ）。

A．高程		B．中心线位移

C．立管垂直度		D．对口间隙

E．定位焊缝的位置

30．根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，关于工程施工质量验收的说法，正确的有（  ）。

A．工程施工质量应符合相关规范的规定

B．参加工程施工质量验收的人员应具备规定的资格

C．只有具备相应检测资质的单位才能承担见证取样检测业务

D．隐蔽工程验收可在下道工序开始后组织

E．工程施工结束后，应先有施工单位自行组织验收

三、案例分析题（共4题，每题20分）

案例一

某公司中标北方城市道路工程，道路全长1000m。道路结构与地下管线布置如图1所示。

图1道路结构与地下管张布置示意图（单位：m）

施工场地位于农田，临近城市绿地。土层以砂性粉土为主，不考虑施工降水。

雨水方沟内断面2.2m×1.5m，采用钢筋混凝土结构，壁厚度200mm；底板下混凝土垫层厚100mm。雨水方沟位于南侧辅路下，排水方向为由东向西，东端沟内底高度程为-5.0m（地表高程±0.0m），流水坡度1.5‰。给水管道位于北侧人行道下，覆土深度1m。

项目部对①辅路、②主路、③给水管道、④雨水方沟、⑤两侧人行道及隔离带（绿化）作了施工部署，依据各种管道高程以及平面位置对工程的施工顺序作了总全体安排。

施工过程发生如下事件：

事件1：部分主路路基施工突遇大雨，未能及时碾压，造成路床积水、土料过湿，影响施工进度。

事件2：为加快施工进度，项目部将沟槽开挖出的土方在现场占用城市绿地存放，以备回填，方案审查时被纠正。

问题：

1．列式计算雨水方沟东、西两端沟槽的开挖深度。

2．用背景资料中提供的序号表示本工程的总体施工顺序。

3．针对事件1写出部分路基雨后土基压实的处理措施。

4．事件2中现场占用城市绿地存土方案为何被纠正？给出正确做法。

案例二

某公司承建的市政桥梁工程中，桥梁引道与现有城市次干道呈T型平面交叉，次干道边坡坡率1：2，采用植草防护：引道位于种植滩地，线位上现存池塘一处（长15m，宽12m，深1.5m）；引道两侧边坡采用挡土墙支护；桥台采用重力式桥台，基础为φ120cm混凝土钻孔灌注桩。引道纵断面如图2-1所示，挡土墙横截面如图2-2所示。

项目部编制的引道路堤及桥台施工方案有如下内容：

（1）桩基泥浆池设置于台后引道滩地上，公司现有如下桩基施工机械可供选用：正循环回转钻、反循环回转钻、潜水钻、冲击钻、长螺旋钻机、静力压桩机。

（2）引道路堤在挡土墙及桥台施工完成后进行，路基用合格的土方从现有城市次干道倾倒入路基后用机械摊铺碾压成型。施工工艺流程图如下：

监理工程师在审查施工方案时指出：施工方案（2）中施工组织不妥之处：施工工艺流程图存在较多缺漏和问题，要求项目部改正。

在桩基施工期间，发生一起行人滑入泥浆池事故，但未造成伤害。

问题：

1．施工方案（1）中，项目部宜选择哪种桩基施工机械？说明理由。

2．指出施工方案（2）中引道路堤填土施工组织存在的不妥之处，并改正。

3．结合图2-1，补充好改正施工方案（2）中施工工艺流程的缺漏和错误之处。（用文字叙述）

4．图2-2所示挡土墙属于哪种结构形式（类型）？写出图2-2中构造A的名称。

5．针对“行人滑入泥浆池”的安全事故，指出桩基施工现场应采取哪些安全措施。

案例三

某公司中标承建中压A天然气直埋管线工程，管道直径DN300mm，长度1.5km，由节点①至节点⑩，其中节点⑦、⑧分别为30°的变坡点，如图3所示。项目部编制了施工组织设计，内容包括工程概况、编制依据、施工安排、施工准备等。在沟槽开挖过程中，遇到地质勘察时未探明的墓穴，项目部自行组织人员、机具清除了墓穴，并进行了换填级配砂石下理，导致增加了合同外的工作量。管道安装焊接完毕，依据专项方案进行清扫与试验。管道清扫由①点向⑩点方向分段进行，清扫过程中出现了卡球的迹象。

根据现场专题会议要求切开⑧点处后，除发现清扫球外，还有一根撬杠。调查确认是焊工为预防撬杠丢失临时放置在管腔内，但忘记取出。会议确定此次事故为质量事故。

图3管道变坡点与卡球示意图

问题：

1．补充完善燃气管道施工组织设计内容。

2．项目部处理墓穴所增加的费用可否要求计量支付？说明理由。

3．简述燃气管道清扫的目的和清扫应注意的主要事项。

4．针对此次质量事故，简述项目部应采取的处理程序和加强哪些方面管理。

案例四

A公司中标承建小型垃圾填埋场工程。填埋场防渗系统采用HDPE膜，膜下保护层为厚1000mm黏土层，上保护层为土工织物。

项目部按规定设置了围挡，并在门口设置了工程概况牌、管理人员名单、监管电话牌和扰民告示牌。为满足进度要求，现场安排3支劳务作业队伍；压缩施工流程并减少工序间隔时间。

施工过程中，A公司例行检查发现：有少数劳务人员所戴胸牌与人员登记不符，且现场无劳务队的管理员在场；部分场底基础层验收记录缺少建设单位签字；黏土保护层压实度报告有不合格项，且无整改报告。A公司明令项目部停工整改。

问题：

1．项目部门口还应设置哪些标牌？

2．针对检查结果，简述对劳务人员管理的具体规定。

3．简述填埋场施工前场底基础层验收的有关规定，并给出验收记录签字后缺失的纠正措施。

4．指出黏土保护层压实度质量验收必须合格的原因，对不合格项应如何处理？

2015年二级建造师考试真题参考答案

《市政公用工程管理与实务》

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

| 1．D | 2．D | 3．B | 4．A | 5．A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6．D | 7．A | 8．B | 9．C | 10．B |
| 11．C | 12．C | 13．B | 14．D | 15．B |
| 16．D | 17．C | 18．A | 19．A | 20．D |

解析：

1．D本题考查的是常用无机结合料稳定基层的特性。二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。

2．D本题考查的是水泥混凝土路面施工技术。普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。

3．B本题考查的是城市桥梁结构组成和类型，拱桥的承重结构以受压为主。

4．A本题考查的是钢筋混凝土施工技术。施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉办理。

5．A本题考查的的现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术。应当是先浇筑0号快，然后是墩顶梁端两则对称悬浇梁段，接着是边孔支架现浇梁段，最后是主梁跨中合龙段。

6．D本题考查的是深基坑支护结构与变形控制。本题通过排除法即可得到答案。

7．A本题考查的是地基加固处理方法。单管法，喷射高压水泥砂浆一种介质。

8．B本题考查的是喷锚暗挖法的掘进方式选择。详见教材喷锚暗挖法开挖方式与选择条件表格。

9．C本题考查的是小导管注浆加固技术。钢管直径为30~50mm。

10．B本题考核的是水压试验的基本规定和《给水排水管道工程施工及验收规范》的相关条款。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第4．5．1条规定，沟槽回填管道应符合以下要求：压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m；水压试验合格后，应及时回填沟槽的其余部分。水压试验的基本规定：压力管道水压试验进行实际渗水量测定时，宜采用注水法进行；试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值，按设计要求确定。设计无要求时，应根据工程实际情况，选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据。

11．C无压管道闭水试验准备教材上一共有6条，还有另外两条：（4）管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水；（5）顶管施工，其注浆孔封堵且管口按设计要求赴理完毕，地下水位于管底以下；Ｃ选项的正确说法是：全部预留孔应封堵，不得渗水；而不是敞口应封闭，无压管道闭水试验的试验段是按井距划分的，若条件允许可一次试验不超过５个连续井段，因此敞口不可能封闭。

12．C本题考核的是焊件组对时定位焊的规定。1）焊接定位焊缝时，应采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺，并由合格焊工施焊；3）在焊件纵向焊缝的端部（包括螺旋管焊缝）不得进行定位焊；另外，定位焊是否是正式焊缝这一问题在一建书上有提到，定位焊将作为正式焊缝被留在焊接结构中，定位焊缝的质量好坏及位置恰当与否，直接影响正式焊缝的质量好坏及工件变形的大小。

13．B本题考查的是供热管网附近及换热站设施安装要求。方形补偿器的特点：加工简单，安装方便，安全可靠，价格低廉，但占空间大，局部阻力大。

14．D本题考查的是泥质防水及膨润土垫技术，泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。

15．B本题考核的是开工前测量的准备工作。开工前应结合设计文件、施工组织设计，提前做好工程施工过程中各个阶段的工程测量的各项内业计算准备工作，并依照内业准备进行施工测量。本题单独的通过选项也可以分析出答案。

16．D混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目（1）水处理构筑物结构类型、结构尺寸以及预埋仵、预留孔洞、止水带等规格、尺寸应符合设计要求；（2）混凝土强度符合设计要求；混凝土抗渗、抗冻性能符合设计要求；（3）混凝土结构外观无严重质量缺陷；（4）构筑物外壁不得渗水；（5）构筑物各部位以及预埋件、预留孔洞、止水带等的尺寸、位置、高程、线形等的偏差，不得影响结构性能和水处理工艺的平面布置、设备安装、水力条件。D选项本身说的是没有量化，主控项目很少有含糊不清的语言。

17．C本题考查的是施工监控量测内容与方法。建筑物倾斜用全站仪或发射片等。

18．A本题考查的是沥青混合料面层施工技术。热拌沥青混合料路面应当待摊铺层自然降温至表面稳定低于50°C后，方可开放交通。

19．A本题考核的是城镇供热直埋保温管接头的保温和密封的规定。一级管网的现场安装的接头密封应进行100%的气密性检验，二级管网的现场安装的接头密封应进行不少于20%的气密性检验。气密性检验的压力为0.02MPa，用肥皂水仔细检查密封处，无气泡为合格。这次二建考试对质量与验收考核的内容比较多。此题的干扰项在C，在教材中，“报警线在安装前应测试报警线的通断情况和电阻值”这句话。

20．D本题考核的是注册建造师签单的法规规定。修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的。应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。本题应该在法规课程中也有学习。因此在实务考试中相关课程的学习同步进行也是相当有利的。

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

| 21．ABC | 22．CDE | 23．BCDE | 24．BCD | 25．ABDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26．ADE | 27．ACE | 28．ABCD | 29．AD | 30．ABC |

解析：

21．ABC本题考查的是钢筋混凝土施工技术。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，养护时间不少于14d。

22．CDE本题考核的是地下连续墙的槽段接头的选用原则。这一题需要掌握地下连续墙接头的分类形式。地下连续墙的接头分为柔性接头和刚性接头。当地下连续墙作为主体地下结构外墙，且需要形成整体墙时，宜采用刚性接头。锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字形钢接头或混凝土预制接头等为柔性接头；一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等为刚性接头。

23．BCDE本题考核的是地下工程防水设计与施工的原则。书上有两个相类似的原则，一个是《地下工程防水技术规范》GB50108-2008规定：地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则。另一个是《地铁设计规范》GB50157--2003规定：“以防为主，刚柔结合，多道防线，因地制宜，综合治理”的原则。此题考的是后一个。

24．BCD塑料止水带对接嵌头采用热接；不得在止水带上穿孔或用铁定固定就位；金属止水带在伸缩缝中的部分应涂刷防腐涂料。

25．ABDE本题考查的是水池施工中的抗浮措施。施工过程不得中间段降排水。

26．ADE本题考查的是供热管道施工与安装要求。

27．ACE本题考查的是燃气管道施工安装要求。题目的难点在与C选项。教材原文是“利用道路桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力不应大于0.4MPa。”而本题给出的是中压B燃气管道，它的压力值在0.01<P≤0.2（MPa）这个区间内，因此C选项是正确项。而题目问的是说法错误的选项，这里容易搞混淆。

28．ABCD本题考查的是无机结合料稳定基层施工质量检查与验收。养护期间宜封闭交通，需通行的机动车辆应限速，严禁履带车辆通行。

29．AD本题考查的是城镇燃气、供热管道施工质量检查与验收。供热管道安装质量检验主控项目有高程和对口间隙。本题容易选错的是E选项。

30．ABC本题考查的是城市桥梁工程施工质量验收的规定。隐蔽工程在隐蔽前，应由施工单位通知监理工程师和相关单位进行隐蔽验收，确认合格后，形成隐蔽验收文件。D选项错误比较明显，E选项容易选错。

三、案例分析题（共4题，每题20分）

案例一

1．雨水方沟东端开挖深度：5＋0.1+0.2=5.3m

雨水方沟西端开挖深度：5.3+1.5‰×1000=6.8m

2．④雨水沟--③给水管道--②主路--①辅路--⑤绿化隔离带

补充：由于雨水管道施工及检修对道路交通干扰很大，因此，雨水干管应尽可能不布置在主要交通干道的行车道下，而宜直接埋设在绿带或较宽的人行道下，一般来说，从上至下管线顺序依次为电力管（沟）、电讯管（沟）、煤气管、给水管、雨水管、污水管。

3．如土质过湿，应将其翻松、晾晒、风干后重新夯实。雨后如路基表面含水量过大无法压实时，应先挖出受雨淋湿土料，然后换填灰土然后压实，如个别地段仍有反弹情况下，可采用路拌法，将反弹地段用重型铧犁和重型悬耕机粉碎1～2遍，并经过夯平后，将全部生石灰粉均匀撒布与上，再用上述机械粉碎，拌和4～6遍，然后用两轮压路机全面碾压，直至达到压实度。

4．任何单位和个人不得擅自占用城市绿地，已占用的必须限期归还，并恢复城市绿地的使用功能。因建设需要临时占用城市绿地的，必须按照规定报城市绿化行政主管部门同意后，按恢复绿地实际费用向城市绿化行政主管部门交纳恢复绿化补偿费，并到县级以上城市规划和国土部门办理手续。临时占用绿地造成相关设施破坏的，占用者应当承担赔偿责任。

案例二

1．施工方案（1）中，项目部宜选择冲击钻。

因为土质为风化岩层，在备选的桩机施工机械中，只有冲击钻可以适用本工程所有的土质地层。

2．①合格的用土在填筑前还需要进行检测含水率以及腐殖土淤泥的杂质不超标；

②土方不能直接从城市次干道倾倒入路基，土方进出施工现场需要覆盖，防止遗撒，造成大气污染，应该运至施工现场内，存放，运至施工现场当天不能摊铺的土方必须覆盖，防止扬尘。

③从次干道上直接倒土会影响现况交通，容易发生交通事故。

3．（1）施工流程的错误之处为为路堤填土层厚1m，实际路堤填土的每层厚度人工夯实不能超过200mm，机械压实不超过300mm，最大不能超过400mm。

（2）本工程的施工方案还应该补充：①地表以下的腐殖土要挖除外运；②施工前做试验确定压摊铺压实参数；③次干路边坡修正台阶；④测量工作，做出每层填土高度标记；⑤桥台台背路基填土加筋；⑥挡墙根部小型机具夯实；⑦压实度的检测。

4．图2-2所示挡土墙属于重力式挡土墙。图2-2中构造A的名称反滤层。

5．（1）桩基施工现场应设置封闭围挡，出入口专人值守与施工无关人员禁止入内。

（2）泥浆池周围设置防护栏杆，悬挂警示标志，设置夜间警示灯。

（3）加强施工人员安全教育

（桩基施工的安全措施有很多，从钢筋笼加固、用电、存放高度、打桩、钻机、钻孔、灌注混凝土等等，安全可以列举很多，不过本题强调的是—针对“行人滑入泥浆池”的安全事故，那么就需要围绕着泥浆池这些基坑来写。）

案例三

1．燃气管道施工组织设计内容还应该包括：施工总体部署、施工现场平面布置、施工技术方案、主要施工保证措施等基本内容。

（教材原文内容，只不过是放在燃气当中，这种题目在考场上可以把具体的主要的保证管理措施写出来进度保证措施、质量保证措施、安全管理措施、环境保护及文明施工管理、成本控制措施、季节性保证措施、交通组织措施、构（建）筑物及文物保护措施、应急措施等。）

2．项目部处理墓穴所增加的费用不能要求计量支付。

因为遇到地质勘察时为探明的墓穴，是建设单位应该承担的责任，施工单位应该按照索赔程序，在事件发生时，与建设方监理方商定处理意见，且在28天内向监理方提交索赔意向通知书，并在索赔意向通知书在提交28天内提交正式的索赔报告，项目部没有按照索赔程序提出，监理工程师有权拒绝承包方的索赔要求。

3．（1）燃气管道清扫的目的是清除管道内残存的水、尘土、铁锈、焊渣等杂物。

（2）本工程管线较长，应进行分段清扫；对影响清管球的管件、设施，在清管前采取必要的措施；清管球清扫完成后，在用气体进行检验。

4．（1）对此次质量事故，项目部应采取的处理程序为①事故调查；②事故原因分析；③制订事故处理方案；④事故处理；⑤事故处理的鉴定验收；⑥提交处理报告。

（2）项目部应该加强：①开工前和完工后的现场检查的管理措施；②应该加强自检互检交接检的落实；③加强项目部材料、工具的领取归还的制度；④加强对施工操作人员的培训和交底。

案例四

1．项目部门口还应设置

①消防保卫牌

②安全生产（无重大事故）牌

③文明施工牌、施工现场总平面图

2．劳务人员管理的具体规定

（1）劳务企业要与劳务人员依法签订书面劳动合同，明确双方权利义务

（2）要逐人建立劳务人员入场、继续教育培训档案，记录培训内容、时间、课时、考核结果、取证情况，并注意动态维护、确保资料完整、齐全

（3）劳务人员现场管理实名化。进入现场施工的劳务人员要佩戴工作卡，注明姓名、身份证号、工种、所属分包企业，没有佩戴工作卡的不得进人现场施工

（4）劳务企业要根据劳务人员花名册按月编制工资台账

（5）劳务企业要按照施工所在地政府要求，根据劳务人员花名册为劳务人员投保社会保险，并将缴费收据复印件、缴费名单报总包备案。

（6）项目部应每月进行一次劳务实名制检查

3．填埋场施工前场地基础层验收应认真执行现场检验程序和控制检验频率，不合格必须及时返工处理，并认真进行复检。检验项目包括压实度试验和渗水试验两项。施工单位施工完成并自检合格后，要通知监理工程师或建设单位项目专业技术负责人到现场来验收，然后填写验收意见和结论。

验收不合格的记录应按规定由建设单位和监理单位完善签字。

4．HDPE防渗膜是整个垃圾填埋场工程施工中关键的工序，整个垃圾填埋工程的成败取决于防渗层的施工质量。

①若保护层不密实，容易发生沉降致使HDPE膜发生破坏，影响防渗效果

②可有效地减缓地下水上渗对HDPE膜的影响

不合格项处理方式如下：

1）委托有资质的单位重新进行检测；

2）设计单位重新核算，看现状能否满足使用功能要求。

3）如果前两条都不满足必须及时返工处理，认真进行复检。

2015年二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

| 1．D | 2．D | 3．B | 4．A | 5．A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6．D | 7．A | 8．B | 9．C | 10．B |
| 11．C | 12．C | 13．B | 14．D | 15．B |
| 16．D | 17．C | 18．A | 19．A | 20．D |

解析：

1．D本题考查的是常用无机结合料稳定基层的特性。二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。

2．D本题考查的是水泥混凝土路面施工技术。普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。

3．B本题考查的是城市桥梁结构组成和类型，拱桥的承重结构以受压为主。

4．A本题考查的是钢筋混凝土施工技术。施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉办理。

5．A本题考查的的现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术。应当是先浇筑0号快，然后是墩顶梁端两则对称悬浇梁段，接着是边孔支架现浇梁段，最后是主梁跨中合龙段。

6．D本题考查的是深基坑支护结构与变形控制。本题通过排除法即可得到答案。

7．A本题考查的是地基加固处理方法。单管法，喷射高压水泥砂浆一种介质。

8．B本题考查的是喷锚暗挖法的掘进方式选择。详见教材喷锚暗挖法开挖方式与选择条件表格。

9．C本题考查的是小导管注浆加固技术。钢管直径为30~50mm。

10．B本题考核的是水压试验的基本规定和《给水排水管道工程施工及验收规范》的相关条款。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第4．5．1条规定，沟槽回填管道应符合以下要求：压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m；水压试验合格后，应及时回填沟槽的其余部分。水压试验的基本规定：压力管道水压试验进行实际渗水量测定时，宜采用注水法进行；试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值，按设计要求确定。设计无要求时，应根据工程实际情况，选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据。

11．C无压管道闭水试验准备教材上一共有6条，还有另外两条：（4）管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水；（5）顶管施工，其注浆孔封堵且管口按设计要求赴理完毕，地下水位于管底以下；Ｃ选项的正确说法是：全部预留孔应封堵，不得渗水；而不是敞口应封闭，无压管道闭水试验的试验段是按井距划分的，若条件允许可一次试验不超过５个连续井段，因此敞口不可能封闭。

12．C本题考核的是焊件组对时定位焊的规定。1）焊接定位焊缝时，应采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺，并由合格焊工施焊；3）在焊件纵向焊缝的端部（包括螺旋管焊缝）不得进行定位焊；另外，定位焊是否是正式焊缝这一问题在一建书上有提到，定位焊将作为正式焊缝被留在焊接结构中，定位焊缝的质量好坏及位置恰当与否，直接影响正式焊缝的质量好坏及工件变形的大小。

13．B本题考查的是供热管网附近及换热站设施安装要求。方形补偿器的特点：加工简单，安装方便，安全可靠，价格低廉，但占空间大，局部阻力大。

14．D本题考查的是泥质防水及膨润土垫技术，泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。

15．B本题考核的是开工前测量的准备工作。开工前应结合设计文件、施工组织设计，提前做好工程施工过程中各个阶段的工程测量的各项内业计算准备工作，并依照内业准备进行施工测量。本题单独的通过选项也可以分析出答案。

16．D混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目（1）水处理构筑物结构类型、结构尺寸以及预埋仵、预留孔洞、止水带等规格、尺寸应符合设计要求；（2）混凝土强度符合设计要求；混凝土抗渗、抗冻性能符合设计要求；（3）混凝土结构外观无严重质量缺陷；（4）构筑物外壁不得渗水；（5）构筑物各部位以及预埋件、预留孔洞、止水带等的尺寸、位置、高程、线形等的偏差，不得影响结构性能和水处理工艺的平面布置、设备安装、水力条件。D选项本身说的是没有量化，主控项目很少有含糊不清的语言。

17．C本题考查的是施工监控量测内容与方法。建筑物倾斜用全站仪或发射片等。

18．A本题考查的是沥青混合料面层施工技术。热拌沥青混合料路面应当待摊铺层自然降温至表面稳定低于50°C后，方可开放交通。

19．A本题考核的是城镇供热直埋保温管接头的保温和密封的规定。一级管网的现场安装的接头密封应进行100%的气密性检验，二级管网的现场安装的接头密封应进行不少于20%的气密性检验。气密性检验的压力为0.02MPa，用肥皂水仔细检查密封处，无气泡为合格。这次二建考试对质量与验收考核的内容比较多。此题的干扰项在C，在教材中，“报警线在安装前应测试报警线的通断情况和电阻值”这句话。

20．D本题考核的是注册建造师签单的法规规定。修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的。应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。本题应该在法规课程中也有学习。因此在实务考试中相关课程的学习同步进行也是相当有利的。

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

| 21．ABC | 22．CDE | 23．BCDE | 24．BCD | 25．ABDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26．ADE | 27．ACE | 28．ABCD | 29．AD | 30．ABC |

解析：

21．ABC本题考查的是钢筋混凝土施工技术。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，养护时间不少于14d。

22．CDE本题考核的是地下连续墙的槽段接头的选用原则。这一题需要掌握地下连续墙接头的分类形式。地下连续墙的接头分为柔性接头和刚性接头。当地下连续墙作为主体地下结构外墙，且需要形成整体墙时，宜采用刚性接头。锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字形钢接头或混凝土预制接头等为柔性接头；一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等为刚性接头。

23．BCDE本题考核的是地下工程防水设计与施工的原则。书上有两个相类似的原则，一个是《地下工程防水技术规范》GB50108-2008规定：地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则。另一个是《地铁设计规范》GB50157--2003规定：“以防为主，刚柔结合，多道防线，因地制宜，综合治理”的原则。此题考的是后一个。

24．BCD塑料止水带对接嵌头采用热接；不得在止水带上穿孔或用铁定固定就位；金属止水带在伸缩缝中的部分应涂刷防腐涂料。

25．ABDE本题考查的是水池施工中的抗浮措施。施工过程不得中间段降排水。

26．ADE本题考查的是供热管道施工与安装要求。

27．ACE本题考查的是燃气管道施工安装要求。题目的难点在与C选项。教材原文是“利用道路桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力不应大于0.4MPa。”而本题给出的是中压B燃气管道，它的压力值在0.01<P≤0.2（MPa）这个区间内，因此C选项是正确项。而题目问的是说法错误的选项，这里容易搞混淆。

28．ABCD本题考查的是无机结合料稳定基层施工质量检查与验收。养护期间宜封闭交通，需通行的机动车辆应限速，严禁履带车辆通行。

29．AD本题考查的是城镇燃气、供热管道施工质量检查与验收。供热管道安装质量检验主控项目有高程和对口间隙。本题容易选错的是E选项。

30．ABC本题考查的是城市桥梁工程施工质量验收的规定。隐蔽工程在隐蔽前，应由施工单位通知监理工程师和相关单位进行隐蔽验收，确认合格后，形成隐蔽验收文件。D选项错误比较明显，E选项容易选错。

三、案例分析题（共4题，每题20分）

案例一

1．雨水方沟东端开挖深度：5＋0.1+0.2=5.3m

雨水方沟西端开挖深度：5.3+1.5‰×1000=6.8m

2．④雨水沟--③给水管道--②主路--①辅路--⑤绿化隔离带

补充：由于雨水管道施工及检修对道路交通干扰很大，因此，雨水干管应尽可能不布置在主要交通干道的行车道下，而宜直接埋设在绿带或较宽的人行道下，一般来说，从上至下管线顺序依次为电力管（沟）、电讯管（沟）、煤气管、给水管、雨水管、污水管。

3．如土质过湿，应将其翻松、晾晒、风干后重新夯实。雨后如路基表面含水量过大无法压实时，应先挖出受雨淋湿土料，然后换填灰土然后压实，如个别地段仍有反弹情况下，可采用路拌法，将反弹地段用重型铧犁和重型悬耕机粉碎1～2遍，并经过夯平后，将全部生石灰粉均匀撒布与上，再用上述机械粉碎，拌和4～6遍，然后用两轮压路机全面碾压，直至达到压实度。

4．任何单位和个人不得擅自占用城市绿地，已占用的必须限期归还，并恢复城市绿地的使用功能。因建设需要临时占用城市绿地的，必须按照规定报城市绿化行政主管部门同意后，按恢复绿地实际费用向城市绿化行政主管部门交纳恢复绿化补偿费，并到县级以上城市规划和国土部门办理手续。临时占用绿地造成相关设施破坏的，占用者应当承担赔偿责任。

案例二

1．施工方案（1）中，项目部宜选择冲击钻。

因为土质为风化岩层，在备选的桩机施工机械中，只有冲击钻可以适用本工程所有的土质地层。

2．①合格的用土在填筑前还需要进行检测含水率以及腐殖土淤泥的杂质不超标；

②土方不能直接从城市次干道倾倒入路基，土方进出施工现场需要覆盖，防止遗撒，造成大气污染，应该运至施工现场内，存放，运至施工现场当天不能摊铺的土方必须覆盖，防止扬尘。

③从次干道上直接倒土会影响现况交通，容易发生交通事故。

3．（1）施工流程的错误之处为为路堤填土层厚1m，实际路堤填土的每层厚度人工夯实不能超过200mm，机械压实不超过300mm，最大不能超过400mm。

（2）本工程的施工方案还应该补充：①地表以下的腐殖土要挖除外运；②施工前做试验确定压摊铺压实参数；③次干路边坡修正台阶；④测量工作，做出每层填土高度标记；⑤桥台台背路基填土加筋；⑥挡墙根部小型机具夯实；⑦压实度的检测。

4．图2-2所示挡土墙属于重力式挡土墙。图2-2中构造A的名称反滤层。

5．（1）桩基施工现场应设置封闭围挡，出入口专人值守与施工无关人员禁止入内。

（2）泥浆池周围设置防护栏杆，悬挂警示标志，设置夜间警示灯。

（3）加强施工人员安全教育

（桩基施工的安全措施有很多，从钢筋笼加固、用电、存放高度、打桩、钻机、钻孔、灌注混凝土等等，安全可以列举很多，不过本题强调的是—针对“行人滑入泥浆池”的安全事故，那么就需要围绕着泥浆池这些基坑来写。）

案例三

1．燃气管道施工组织设计内容还应该包括：施工总体部署、施工现场平面布置、施工技术方案、主要施工保证措施等基本内容。

（教材原文内容，只不过是放在燃气当中，这种题目在考场上可以把具体的主要的保证管理措施写出来进度保证措施、质量保证措施、安全管理措施、环境保护及文明施工管理、成本控制措施、季节性保证措施、交通组织措施、构（建）筑物及文物保护措施、应急措施等。）

2．项目部处理墓穴所增加的费用不能要求计量支付。

因为遇到地质勘察时为探明的墓穴，是建设单位应该承担的责任，施工单位应该按照索赔程序，在事件发生时，与建设方监理方商定处理意见，且在28天内向监理方提交索赔意向通知书，并在索赔意向通知书在提交28天内提交正式的索赔报告，项目部没有按照索赔程序提出，监理工程师有权拒绝承包方的索赔要求。

3．（1）燃气管道清扫的目的是清除管道内残存的水、尘土、铁锈、焊渣等杂物。

（2）本工程管线较长，应进行分段清扫；对影响清管球的管件、设施，在清管前采取必要的措施；清管球清扫完成后，在用气体进行检验。

4．（1）对此次质量事故，项目部应采取的处理程序为①事故调查；②事故原因分析；③制订事故处理方案；④事故处理；⑤事故处理的鉴定验收；⑥提交处理报告。

（2）项目部应该加强：①开工前和完工后的现场检查的管理措施；②应该加强自检互检交接检的落实；③加强项目部材料、工具的领取归还的制度；④加强对施工操作人员的培训和交底。

案例四

1．项目部门口还应设置

①消防保卫牌

②安全生产（无重大事故）牌

③文明施工牌、施工现场总平面图

2．劳务人员管理的具体规定

（1）劳务企业要与劳务人员依法签订书面劳动合同，明确双方权利义务

（2）要逐人建立劳务人员入场、继续教育培训档案，记录培训内容、时间、课时、考核结果、取证情况，并注意动态维护、确保资料完整、齐全

（3）劳务人员现场管理实名化。进入现场施工的劳务人员要佩戴工作卡，注明姓名、身份证号、工种、所属分包企业，没有佩戴工作卡的不得进人现场施工

（4）劳务企业要根据劳务人员花名册按月编制工资台账

（5）劳务企业要按照施工所在地政府要求，根据劳务人员花名册为劳务人员投保社会保险，并将缴费收据复印件、缴费名单报总包备案。

（6）项目部应每月进行一次劳务实名制检查

3．填埋场施工前场地基础层验收应认真执行现场检验程序和控制检验频率，不合格必须及时返工处理，并认真进行复检。检验项目包括压实度试验和渗水试验两项。施工单位施工完成并自检合格后，要通知监理工程师或建设单位项目专业技术负责人到现场来验收，然后填写验收意见和结论。

验收不合格的记录应按规定由建设单位和监理单位完善签字。

4．HDPE防渗膜是整个垃圾填埋场工程施工中关键的工序，整个垃圾填埋工程的成败取决于防渗层的施工质量。

①若保护层不密实，容易发生沉降致使HDPE膜发生破坏，影响防渗效果

②可有效地减缓地下水上渗对HDPE膜的影响

不合格项处理方式如下：

1）委托有资质的单位重新进行检测；

2）设计单位重新核算，看现状能否满足使用功能要求。

3）如果前两条都不满足必须及时返工处理，认真进行复检。