2017年二级建造师《水利水电工程管理与实务》

考试真题及参考答案

1、土坝施工放样时，在施工范围内布设直接用于坝体高程放样的临时水准点，最低可按（）精确施测。

A、等外                   B、四等

C、三等                   D、二等

【参考答案】A

【解析】本题考查的是土坝的施工放样。临时水准点应根据施工进度及时设置，并与永久水准点构成附合或闭合水准线路，按等外精度施测，并要根据永久水准点定期进行检测。参见教材P29

2、钢筋标注形式“nФd@s”中，s表示钢筋（）

A、根数            B、等级

C、直径            D、间距

【参考答案】D

【解析】本题考查的是钢筋制作与安装。@为钢筋间距的代号；s为钢筋间距的数值。参见教材P86

3、下列要素中，不属于岩层产状要素的是（）

A、走向               B、倾向

C、倾角               D、方位

【参考答案】D

【解析】本题考查的是水工建筑物的工程地质和水文地质条件。岩层产状三要素，走向、倾向、倾角。参见教材P25

5、下列材料中，属于水硬性胶凝材料的是（）

A、石灰            B、水玻璃

C、水泥             D、沥青

【参考答案】C

【解析】本题考查的是混凝土的分类和质量要求。水硬性胶凝材料不仅能在空气中硬化，而且能更好地在潮湿环境或水中硬化、保持并继续发展其强度，如水泥。参见教材P42

6、水工隧洞中的灌浆顺序是（）

A、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆            B、回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆

C、回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆            D、固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆

【参考答案】B

【解析】本题考查的是灌浆工艺与技术要求。水工隧洞中的灌浆宜按照先回填灌浆、后固结灌浆、再接缝灌浆的顺序进行。参见教材P74

7、下列模板荷载中，属于特殊荷载的是（）

A、风荷载                      B、模板自重

C、振捣混凝土产生的荷载        D、新浇混凝土的测压力

【参考答案】A

【解析】本题考查的是模板制作与安装。特殊荷载包括风荷载和除七类基本荷载以外的荷载。参见教材P84

8、下列关于植筋锚固施工的说法中，正确的是（）

A、施工中钻出的非空，可采用与结构混凝土同强度等级的水泥砂浆

B、植筋可以使用光圆钢筋

C、植入孔内部门钢筋上的锈迹、油污应打磨清除干净

D、化学锚栓如需焊接，应在固化后方可进行

【参考答案】C

【解析】本题考查的是混凝土结构失稳。选项A，施工中钻出的废孔，应采用高于结构混凝土一个强度等级的水泥砂浆、树脂水泥砂浆或锚固胶黏剂进行填实；选择B，当植筋时，应使用热轧带肋钢筋，不得使用光圆钢筋；选项D，固化后不得进行焊接。参见教材P100

9、型号为QL2x80D的启闭机属于（）

A、螺杆式启闭机              B、液压式启闭机

C、卷扬式启闭机             D、移动式启闭机

【参考答案】A

【解析】本题考查的是水利水电工程中的金属结构的类型。型号中的L标识螺杆式启闭机。如果是P标识卷扬式启闭机，PPY标识液压式启闭机。参见教材P102

10、水利工程中，起重机械从220kV高压线通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于（）m。

A、4                B、5

C、6                D、7

【参考答案】C

【解析】本题考查的是施工用电要求。参见教材P107

11、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2017），下列费用中，不包含在土方明哇工程单价中，需另行支付的是（）

A、植被清理费                 B、场地平整费

C、施工超挖费                 D、测量放样费

【参考答案】B

【解析】本题考查的是施工实施阶段成本管理。参见教材P151-152

12、下列水利水电工程施工现场供电部位的负荷中，不属于一类负荷的是（）

A、基坑内排水设施                     B、汛期防洪设施

C、金属结构及机电安装设备            D、井内通风系统

【参考答案】C

【解析】本题考查的是临时设施设计的要求。水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电极可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。参见教材P133

13、根据《水利水电营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132号）的通知，材料价格可以采用将含税价格除以调整系数的方式调整为不含税价格，其中混凝土的调整系数为（）

A、1.02                 B、1.03

C、1.04                 D、1.17

【参考答案】B

【解析】本题考查的是施工成本计算基础。商品混凝土除以1.03调整系数参见教材P144

14、根据《水利建设质量工作考核办法》（水建管[2014]351号），某水利厅建设质量工作年度考核得分为90分，相应其考核等级为（）

A、A级                 B、B级

C、C级                 D、D级

【参考答案】A

【解析】本题考查的是水利工程项目法人质量管理的内容。项目法人考核结果分4个等级，分别为A级（90分以上）、B级（80~89分）C级（60~79分）、D级（59分及以下）。参见教材P197

15、根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号），工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的（）

A、3%                 B、5%

C、7%                  D、9%

【参考答案】B

【解析】本题考查的是工程结算。根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号），工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的5%。参见教材P190

16、根据《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015），下列内容中，属于工种岗位一级安全教育的是（）

A、现场规章制度教育               B、安全操作规程

C、班组安全制度教育               D、安全法规、法制教育

【参考答案】C

【解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任。班组教育（三级教育）主要进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育。参见教材P229

18、根据《中华人民共和国水土保持法》，在陡坡地上开垦种植农作物，坡度不得陡于（）度。

A、十                   B、十五

C、二十                 D、二十五

【参考答案】D

【解析】本题考查的是修建工程设施的水土保持预防规定。参见教材P315

19、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），施工质量评定表应由（）填写。

A、项目法人                  B、质量监督机构

C、施工单位                 D、监理单位

【参考答案】C

【解析】本题考查的是水利工程验收的内容。参见教材P324.

20、根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（DL/T5400-2007），施工的建筑物周围应划出危险警戒区，警戒线距建筑物外边线的距离应不小于（）

A、3                  B、5

C、7                    D、10

【参考答案】D

【解析】本题考查的是水工混凝土的内容。参见教材P329.

21、根据度盘刻度和读数方式的不同，经纬仪可分为（）

A、游标经纬仪      B、光学经纬仪

C、电子经纬仪      D、激光经纬仪            E、微倾经纬仪

【参考答案】ABC

【解析】本题考查的是常用测量仪器及其作用。根据度盘刻度和读数方式的不同，分为游标经纬仪，光学经纬仪和电子经纬仪。参见教材P432

22、水泵内的损失包括（）

A、渗漏损失            B、电力损失

C、水力损失            D、容积损失          E、机械损失

【参考答案】CDE

【解析】本题考查的是泵站的布置与水泵的分类。水泵内的能量损失可分为三部分，即水力损失、容积损失和机械损失。教材P19

23、岩浆岩包括（）

A、花岗岩           B、大理岩

C、石英岩           D、辉绿岩                E、玄武岩

【参考答案】ADE

【解析】本题考查的是石方开挖技术。火成岩又称岩浆岩，是由岩浆侵入地壳上部或喷出地表凝固而成的岩石，主要包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩等。教材P69

24、在非黏性土料的压实***

A.碾压机具重量                 B.铺土厚度

C.压实遍数                     D.干密度          E.含水量

【答案】BCD

25、计算土围堰的堰顶高程，应考虑的因素包括（）

A、河道宽度         B、施工期水位

C、围岩结构形式     D、波浪爬高               E、安全超高

【参考答案】BDE

【解析】本题考查的是围堰的类型及施工要求。参见教材P58

26、根据《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》（发改农经[2015]488号），PPP项目中社会资本退出前应完成的工作包括（）

A、后评价                       B、清产核资

C、落实项目资产处理方案           D、落实建设与运营后                E、绩效评价

【参考答案】BCD

【解析】本题考查的是水利工程建设项目管理“三项”制度。教材P121

27、根据《关于调整水利工程建设项目施工准备条件的通知》（水建管[2015]433号）。下列条件中，不属于水利工程建设项目开展施工准备工作的有（）

A、组织完成监理招标                  B、组织完成主体工程招标

C、建设项目可行性研究报告已批准       D、年度水利投资计划下达    E、项目法人已经建立

【参考答案】AB

【解析】本题考查的是水利工程施工准备阶段的工作内容，水利工程建设项目应当具备以下条件，方可展开施工准备：1、建设项目可行性研究报告已经批准；2、年度水利投资计划下达；3、项目法人已经建立。参见教材P122

28、根据《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》（水建管[2015]377号），下列行为中，属于严重失信行为的有（）

A、未取得资质证书承揽工程                  B、串标

C、转包所承揽工程                   D、有行贿违法记录             E、超越本单位资质承揽工程

【参考答案】BCD

【解析】本题考查的是施工投标的条件与程序。参见教材P166

29、根据《小型水电站建设工程验收规程》（SL 168-2012），水电站单位工程完工验收后，在项目法人颁发合同工程完工证书前，施工验收工作包括（）

A、工程移交运行管理单位            B、验收遗留问题处理

C、提交工程质量保修书              D、提交竣工资料            E、施工场地清理

【参考答案】BE

【解析】本题考查的是合同工程完工验收的基本要求。参见教材P282

30、下列水利水电工程注册建造师签章文件中，属于进度管理文件的有（）

A、暂停施工申请表          B、复工申请表

C、施工月报           D、施工进度计划报审表               E、变更申请表

【参考答案】ABD

【解析】本题考查的是二级建造师（水利水电工程）施工管理签章文件目录。参见教材P354