2015年一级建造师真题及参考答案
《建设工程经济》

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．某项目建筑安装工程费，设备及工器具购置费合计为7000万元，建设期2年分别投入4000万元和3000万元。建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元；基本预备费率为10%，流动资金为800万元。则该项目的静态投资为（   ）万元。P157、167

A．8948.5	B．8140	C．8940	D．9748.5

【参考答案】B

2．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（   ）提交发包人确认。P268

A．拟实施的施工方案		B．索赔意向通知

C．拟申请增加的费用明细	D．工程变更的内容

【参考答案】A

3．某施工企业生产所需甲材料，年度采购总量为200吨，每吨单价为1000元，一次订货成本为100元，每吨材料的年平均储备成本为400元。则该材料的经济采购批量为（   ）吨。P155

A．6.32	B．7.07	C．10.00	D．100.00

【参考答案】C

4．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），施工过程中发生的计日工，应按照（   ）计价。P259

A．已标价工程量清单中的计日工单价	B．计日工发生时承包人提出的综合单价

C．计日工发生当月市场人工工资单价	D．计日工发生当月造价管理部门发布的人工指导价

【参考答案】A

5．可据以计算累计盈余资金，分析技术方案财务生存能力的现金流量表是（   ）。P46

A．财务计划现金流量表	B．投资各方现金流量表

C．资本金现金流量表		D．投资现金流量表

【参考答案】A

6．某新建项目建筑面积5000㎡，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元（其中，人、材、机费用1000元，综合费率20%）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖厚，预算单价200元/m³，而概算指标中外墙1砖厚，预算单价182元/m³，设计资料中每100㎡建筑面积含外墙62m³，而概算指标中含47m³。其余条件均不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（   ）元/m²。P206-207

A．1152.72	B．1203.60	C．1487.28	D．1247.28

【参考答案】D

7．某项目各年净现金流量如下表，设基准收益率为10%，则该项目的财务净现值和静态投资回收期分别为（   ）。P24-25

| 年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净现金流量（万元） | -160 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

A．29.54万元，3.2年	B．29.54万元，4.2年

C．32.02万元，4.2年	D．32.02万元，3.2年

【参考答案】A

8．某常规技术方案的净现值函数曲线如图所示，则该方案的内部收益率为（   ）。P26

A．i4	B．i3	C．i2	D．i1

【参考答案】C

9．四个互斥性施工方案的功能系数和成本系数如下表。从价值工程角度最优的方案是（   ）。P78-79

| 方案 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能系数 | 1.20 | 1.25 | 1.05 | 1.15 |
| 成本系数 | 1.15 | 1.01 | 1.05 | 1.20 |

A．甲	B．乙	C．丙	D．丁

【参考答案】C

10．招标人编制工程量清单时，对各专业式程现行《计量规范》中未包括的项目应作补充，则关于该补充项目及其编码的说法，正确的是（   ）。P229

A．该项目编码应由对应（计量规范）的代码和三位阿拉伯数字组成

B．清单编制人应将补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案

C．清单编制人在最后一个清单项目后面自行补充该项目，不需编码

D．该项目按《计量规范》中相近或相似的清单项目编码

【参考答案】B

11．下列机械工作时间消耗中，属于机械台班使用定额中不可避免的无负荷工作的是（   ）。P189

A．汽车在运送土方时没有装满导致的延长时间

B．筑路机在工作区末端掉头的时间

C．未及时供给机械燃料而导致的停工时间

D．暴雨时压路机被迫停工时间

【参考答案】B

12．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），工程施工中所使用的仪器仪表的维修费用应计入（   ）。P170

A．施工机具使用费	B．工具用具使用费	C．固定资产使用费	D．企业管理费

【参考答案】A

13．根据《建设工程施工合同（建设工程施工合同示范文本）》（GF-2013-0201）承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料.工程设备价格变化的范围或幅度；当没有约定，且材料.工程设备单价变化超过（   ）时，超过部分的价格应按价格指数调整法或造价信息差额调整法调整材料.工程设备费。P259

A．10%	B．5%	C．4%	D．3%

【参考答案】B

14．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB30500—2013）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的变更工程项目单价应由（   ）提出。P267

A．承包人	B．监理人	C．发包人	D．设计人

【参考答案】A

15．设计概算审查时，对图纸不全的复杂建筑安装工程投资，通过向同类工程的建设施工企业征求意见判断其合理性。这种审查方法属于（   ）。P215

A．对比分析法	B．专家意见法	C．查询核实法	D．联合会审法

【参考答案】C

16．某企业进行设备租赁和购买方案比选。甲方案为租赁设备，租赁费每年50万，租期5年；乙方案为购买设备，购置费200万元，全部来源银行借款，借款单利计息，年利率10%，借款期限5年，设备可使用年限5年，预计净残值为0。企业所得税率25%。其他条件不考虑，关于方案的比选，正确的是（   ）。P69

A．考虑税收影响时，甲方案优于乙方案	B．考虑税收影响时，甲.乙方案税后成本相同

C．考虑税收影响时，乙方案优于甲方案	D．设备方案比选不应考虑税收的影响

【参考答案】C

17．某项目设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为80万元，单位产品营业税金及附加为5元。则以单位产品价格表示的盈亏平衡点是（   ）元。P36

A．91.00	B．86.00	C．95.00	D．85.00

【参考答案】A

18．关于敏感度系数SAF的说法，正确的是（   ）。P41

A．SAF越大，表示评价指标A对于不确定因素F越敏感

B．SAF>0表示评价指标A与不确定因素F同方向变化

C．SAF表示不确定因素F的变化额与评价指标A的变化额之间的比例

D．SAF可以直接显示不确定因素F化后评价指标A的值

【参考答案】B

19．某跨年度建设项目合同总造价50000万元，预计总成本40000万元，2013年资产负债表日累计确认收入30000万元，2014年资产负债表日工程已完成总进度的90%，则2014年应确认的合同收入为（   ）万元。P114

A．6000	B．15000	C．27000	D．45000

【参考答案】B

20．对于设计方案比较特殊，无同类工程可比，且审查精度要求高的施工图预算，适宜采用的审查方法是（   ）。P224

A．全面审查法	B．标准预算审查法	C．对比审查法	D．重点审查法

【参考答案】A

21．某企业第1年年初和第1年年末分别向银行借款30万元，年利率均为10%，复利计息，第3~5年年末等额本息偿还全部借款。则每年年末应偿还金额为（   ）。P6-12

A．20.94	B．23.03	C．27.87	D．31.57

【参考答案】C

22．某灌注桩计量支付条款约定工程量以米计量，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（   ）米支付价款。P252

A．19	B．20	C．21	D．22

【参考答案】B

23．某施工机械预算价格为200万元，预计可使用10年，每年平均工作250个台班，预计净残值40万元。按工作量法计算折旧，则该机械台班折旧费为（   ）万元。P175

A．0.064	B．0.08	C．0.64	D．0.8

【参考答案】A

24．某施工企业投标报价时确定企业管理费率以人工费为基础计算，据统计资料，该施工企业生产工人年平均管理费为1.2万元，年有效施工天数为240天，人工单价为300元/天，人工费占分部分项工程费的比例为75%，则该企业的企业管理费费率应为（   ）P176

A．12.15%	B．12.50%	C．16.67%	D．22.22%

【参考答案】C

25．杜邦财务分析体系揭示的是（   ）对净资产收益率的影响。P141

A．总资产净利率及资产总额	B．企业获利能力及权益乘数

C．资本积累率及销售收入	D．营业增长率及资本积累

【参考答案】B

26．实物量法编制施工图预算所用的材料单价应采用（   ）。P221
A．网上咨询厂家的报价	B．编制预算定额时采用的单价
C．当时当地的实际价格	D．预算定额中采用的单价加上运杂费

【参考答案】C

27．《企业会计准则第15号--建造合同》中推行的确认合同收入和结转成本费用的方法是（   ）。P107

A．完工百分比法	B．竣工结算法	C．分段结算法	D．按月结算法

【参考答案】A

29．根据现行《企业会计准则》，关于会计核算基础的说法，正确的是（   ）。P90

A．企业已经实现的收入，计入款项实际收到日的当期利润表

B．企业应当承担的费用，计入款项实际支出日的当期利润表

C．企业应当以收付实现制和持续经营为前提进行会计核算

D．企业应当以权责发生制为基础进行会计地确认.计量和报告

【参考答案】D

30．建设单位针对某项目建设投资向银行借款，贷款期限5年，项目建设期2年，建成后即投入运行，借款合同约定在借款期限5年内每年年末等额偿还本息，则该建设单位在第3至5年所偿还的建设投资借款利息应计入各年的（   ）。P108

A．经营成本	B．管理费用	C．建设期利息	D．财务费用

【参考答案】D

31．某工程项目土方工程采用人挖土方.人工运输和机械运输，招标工程量清单中挖土方数量为2000m3,投标人计算的施工挖土方数量为3800m3，取土外运，投标人计算的人工挖土费用为42000元，人工运土费用为15000元，机械运土费用为38000元，管理费用为人材机之和的14%，利润取人料机和管理费之和的8%，根据《建设工程工程量清单计价规范》，不考虑其他因素，投标人报价的挖土方综合单价为（   ）元/m³。P234

A．33.41	B．58.48	C．61.56	D．73.10

【参考答案】B

32．某工程项目预付款120万元，合同约定：每月进度款按结算价的80%支付；每月支付安全文明施工费20万元；预付款从开工的第4个月起分3个月等额扣回，开工后前6个月结算价如下表，则第5个月应支付的款项为（   ）万元。P280-282

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结算价（万元） | 200 | 210 | 220 | 220 | 220 | 240 |

A．136	B．160	C．156	D．152

【参考答案】C

33．关于工程量清单招标方式下投标人报价的说法，正确的是（   ）。P244-246

A．专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价

B．暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价

C．措施项目中的总价项目应包括规费和税金

D．投标人投标报价可以给予一定幅度的总价优惠

【参考答案】B

34．某企业现金管理有四个方案可供选择，其最佳现金持有量方案为（   ）方案。P152

A．甲	B．乙	C．丙	D．丁

| 方案 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金持有量 | 50000 | 70000 | 80000 | 100000 |
| 机会成本 | 5500 | 7700 | 8800 | 11000 |
| 管理成本 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 短缺成本 | 6000 | 4500 | 1000 | 0 |

【参考答案】C

35．对建设规模较小.技术难度较低.施工工期较短.施工图设计已经审查批准的工程，从有利于业主方控制投资的角度，适宜采用的合同类型是（   ）。P250

A．固定单价合同	B．固定总价合同	C．成本加酬金合同	D．可调单价合同

【参考答案】B

36．关于国标工程投标报价的说法，错误的是（   ）。P300-305
A．施工企业现场管理费应作为待摊费用分摊在各项综合单价中
B．现场试验设施费作为开办费应依赖招标文件决定是否单列
C．暂列金额由业言工程师决定是否全部或部分使用
D．人工费工日基价应按在工程所在国招募工人的平均日工资单价计算

【参考答案】D

37．关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（   ）。P160

A．国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费

B．国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中

C．运杂费在计职时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算

D．工程承包公司采购设备的相关费用不应计入运杂费

【参考答案】A

38．施工现场设立的安全警示标志.现场围挡等所需的费用应计入（   ）费用。P173

A．分部分项工程	B．规费项目	C．措施项目	D．其他项目

【参考答案】C

39．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（   ）。P264
A．在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润
B．在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润
C．综合单价不做调整
D．在综合单价中用确定单价代替原暂估价，不再调整企业管理费和利润

【参考答案】D

40．下列筹资方式中，属于商业信用筹资方式的是（   ）。P145

A．短期借款	B．	C．预付账款	D．预收账款

【参考答案】D

41．某施工企业2014年度利润总额8000万元。企业当年发生公益性捐赠支出1000万元。捐赠支出准予扣除的最大金额是（   ）万元。P121

A．1000	B．250	C．960	D．125

【参考答案】C

43．某借款年利率为8%，半年复利利息一次，则该借款年有效利率比名义利率高（   ）P13

A．0.16%	B．1.25%	C．4.16%	D．0.64%

【参考答案】A

44．某施工企业编制砌砖墙人工定额，该企业有近5年同类工程的施工工时消耗资料，则制定人工定额适合采用的方法是（   ）。P186

A．技术测定法	B．比较类推法	C．统计分析法	D．经验估计法

【参考答案】C

45．根据现行规定，在审查概算的投资规模.生产能力等是否符合原批准的可行性研究报告或者立项批文时，若发现概算总投资超过原批准概算投资估算的（   ）以上，需要进一步审查超估算的原因。P214

A．5%	B．10%	C．3%	D．8%

【参考答案】B

46．工程成本核算包括的环节有：1核算与分配各项生产费用；2确定成本核算对象，设置成本核算科目，开设成本明细账；3计算年度合同费用；4计算期末工程成本；5编制单位工程竣工成本决算。则正确的核算程序是（   ）。P105-107

A．12345	B．21435	C．12435	D．23145

【参考答案】B

49．采用定额单价法编制施工的预算时，如果分项工程的某一主要材料品种与定额单价中规定的材料品种不完全一致，该分项工程单价的确定方法是（   ）。P218

A．按实际使用材料价格换算定额单价	B．直接套用同类材料的定额单价

C．调整工程量而不换算定额单价	D．编制补充定额单价

【参考答案】A

50．某企业通过长期借款和长期债券两种方式筹资，其中长期借贷款3000万元，债券2000万元，期限均为3年，每年结息一次，到期一次还本。利率为6%，手续费率2%；长期债券年利率为6.5%，手续费率1.5%，企业所得税25%。关于该企业资金成本的说法，错误的是（   ）。P143

A．长期债券的资金成本率为4.95%	B．长期借款的资金成本4.59%

C．两种筹资成本均属于债务资金成本	D．企业筹资的综合资金成本4.77%

【参考答案】D

51．某项目建设投资3000万元，全部流动资金450万元，项目投产期息税前利润总额500万，运营期正常年份的年平均息税前利润总额800万，则该项目的总投资收益率为（   ）。P21

A．18.84%	B．26.67%	C．23.19%	D．25.52%

【参考答案】C

53．某企业流动比率为3.2,速动比率为1.5，该行业平均的流动比率和速动比率分别为3和2，关于该企业流动资产和赔偿能力的说法，正确的是（   ）。P138

A．该企业的赔偿能力较强	B．该企业流动资产存货比例过大

C．该企业的应收票据，应收账款比例较大	D．该企业流动资产中货币资金比例较大

【参考答案】B

54．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（   ）。P264

A．总承包服务费	B．夜间施工增加费	C．分部分项工程费	D．规费

【参考答案】D

55．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），编制工程量清单时，计日工表中的人工应按（   ）列项。P231

A．工种	B．职称	C．职务	D．技术等级

【参考答案】A

56．利润表中反映的内容不包括（   ）。P129

A．营业利润的各项要素	B．利润（或亏损）总额的各项要素

C．净利润分配的各项要素	D．主营业务利润的各项要素

【参考答案】C

57．为预测和分析建设项目存在的职业危险.危害因素种类及危害程度，并提出合理应对措施而产生的费用属于（   ）。P164

A．安全文明施工费	B．建设单位管理费	C．生产准备费	D．劳动安全卫生评价费

【参考答案】D

58．某生产性企业若对原工艺方案进行改造需要投资100万元，改造后年运行成本50万元；若采用全新工艺方案需要投资200万元，年运行成本40万元，设基准投资收益率为12%。则两方案相比较的增量投资收益率为（   ）。P83

A．5%	B．10%	C．15%	D．20%

【参考答案】B

59．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制分部分项清单时，编制人员须确定项目名称.项目编码.计量单位.工程数量和（   ）。P227

A．填表须知	B．项目特征	C．项目总说明	D．项目工程内容

【参考答案】B

60．某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是（   ）。P205

A．扩大单价法	B．类似工程换算法	C．生产能力指数法	D．概算指标法

【参考答案】D

- 二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61．根据我国现行财税制度，可以用来偿还贷款的资金来源有（   ）。P29

A．固定资产折旧费	B．无形资产摊销费	C．其他资产摊销费

D．盈余公积金	E．减免的营业税金

【参考答案】ABC

62．关于利率高低影响因素的说法，正确的有（   ）。P3

A．利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动

B．借出资本所承担的风险越大，利率越低

C．资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高

D．社会平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升

E．借出资本期限越长，利率越高

【参考答案】ACE

63．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，关于措施项目费调整的说法，正确的有（   ）。P268

A．安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因素进行调整

B．安全文明施工费按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动

C．对单价计算的措施自费，按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价

D．对总价计算的措施项目费一般不能进行调整

E．对总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目并考虑承包人报价浮动因素进行调整

【参考答案】BCE

64．施工图预算的编制依据有（   ）。P217

A．建设单位的资金到位情况	B．施工投标单位的资质等级

C．施工投标单位的施工组织设计	D．批准的设计概算

E．批准的施工图设计图纸

【参考答案】DE

65．根据现行《企业会计准则》，关于企业财务报表列报基本要求的说法，正确的有（   ）。P125

A．企业应当以持续经营为基础编制财务报表	B．重要项目应单独列报

C．报表列示项目不应相互抵消	D．当期报表列报项目与上期报表项目应当具有可比性

E．企业至少应当按月编制财务报表

【参考答案】ABCD

66．适宜用参数法计价的措施项目费有（   ）。P238

A．二次搬运费		B．混凝土模板费	C．安全文明施工费

D．已完工程及设备保护费	E．垂直运输费

【参考答案】ACD

67．建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（   ）。P231

A．施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用

B．施工图纸以外的零星项目所需的费用

C．隐藏工程二次检验的费用

D．施工中可能发生的工程变更价款调整的费用

E．项目施工现场签证确认的费用

【参考答案】ADE

68．下列建设工程投资费用中，属于工程建设其他费用中的场地准备及临时设施费有（   ）。P164-165

A．施工单位场地平整费	B．建设单位临时设施费

C．环境影响评价费		D．遗留设施拆除清理费

E．施工单位临时设施费

【参考答案】BD

69．对筹资方而言，短期负债筹资的特点有（   ）。P144

A．筹资速度快	B．筹资风险高	C．筹资难度大

D．限制条件较多	E．筹资成本较高

【参考答案】AB

70．价值工程分析阶段的工作有（   ）。P73

A．对象选择 	B．方案评价	C．功能定义

D．功能整理	E．功能评价

【参考答案】CDE

71．关于确定设备经济寿命的说法，正确的有（   ）。P60

A．使设备在自然寿命期内一次性投资最小

B．使设备的经济寿命与自然寿命.技术寿命尽可能保持一致

C．使设备在经济寿命期平均每年净收益达到最大

D．使设备在经济寿命期年平均使用成本最小

E．使设备在可用寿命期内总收入达到最大

【参考答案】CD

72．在技术方案投资各方现金流量表中，应作为现金流出的有（   ）。P46

A．技术方案资本金	B．实缴资本	C．借款本金偿还

D．经营成本	E．租赁资产支出

【参考答案】BE

73．根据《企业会计准则第15号—建造合同》，按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度时，累计实际发生的合同成本不包括（   ）。P114

A．已订立采购合同但尚未运抵现场的材料成本

B．已采购进场但施工中尚未安装的材料成本

C．在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项

D．已经完成并验收合格的设备安装工程的价款

E．已经完成并验收合格的分包工程的合同价款

【参考答案】ABC

74．编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（　）。P184

A．施工作业内容		B．施工作业方法

C．施工企业技术水平		D．施工作业地点组织

E．施工作业人员组织

【参考答案】ABDE

75．施工合同履行过程中，导致工程量清单缺项并应调整合同价款的原因有（   ）。P256

A．设计变更	B．施工条件改变	C．承包人投标露项	D．工程量清单编制错误

【参考答案】ABD

76．企业财务比率分析中，反应盈利能力的指标有（   ）。P140

A．总资产周转率	B．总资产净利率	C．净资产收益率

D．存货周转率	E．营业增长率

【参考答案】BC

77．根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建{2004}369号），发承包双方在施工合同中约定的合同价款事项有（   ）。P250

A．投标保证金的数额、支付方式及时间

B．工程价款的调整因素、方法、程序、支付方式及时间

C．承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整方法

D．工程竣工价款结算编制与核对、支付方式及时间

E．违约责任以及发生合同价款争议的解决方法及时间

【参考答案】BCDE

78．根据《企业会计准则第15号—建造合同》，判断成本加成合同的结果能够可靠计量，至少需同时具备的条件有（   ）。P113

A．与合同相关的经济利益很可能流入企业		B．合同总收入能够可靠的计量

C．为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定	D．合同奖励金额能够可靠地计量

E．实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量

【参考答案】AE

79．建设项目总概算书的内容有编制说明和（   ）。P210

A．单位工程概算表		B．分部分项工程概算表

C．单项工程综合概算表	D．工程建设其他费用概算表

E．总概算表

【参考答案】ACDE

80．关于工程量清单计价下施工企业投标报价原则的说法，正确的有（   ）。P243-244

A．投标报价由投标人自主确定

B．投标报价不得低于工程成本

C．投标人应该以施工方案.技术措施等作为投标报价计算的基本条件

D．确定投标报价时不需要考虑发承包模式

E．投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分作为基础

【参考答案】BCE

2015年一级建造师真题参考答案
《建设工程经济》

- 一、单项选择题

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - B | - A | - C | - A | - A | - D | - A | - C | - C | - B |
| - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| - B | - A | - B | - A | - C | - C | - A | - B | - B | - A |
| - 21 | - 22 | - 23 | - 24 | - 25 | - 26 | - 27 | - 28 | - 29 | - 30 |
| - C | - B | - A | - C | - B | - C | - A |  | - D | - D |
| - 31 | - 32 | - 33 | - 34 | - 35 | - 36 | - 37 | - 38 | - 39 | - 40 |
| - B | - C | - B | - C | - B | - D | - A | - C | - D | - D |
| - 41 | - 42 | - 43 | - 44 | - 45 | - 46 | - 47 | - 48 | - 49 | - 50 |
| - C |  | - A | - C | - B | - B |  |  | - A | - D |
| - 51 | - 52 | - 53 | - 54 | - 55 | - 56 | - 57 | - 58 | - 59 | - 60 |
| - C |  | - B | - D | - A | - C | - D | - B | - B | - D |

- 二、多项选择题

| - 61 | - 62 | - 63 | - 64 | - 65 | - 66 | - 67 | - 68 | - 69 | - 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ABC | - ACE | - BCE | - DE | - ABCD | - ACD | - ADE | - BD | - AB | - CDE |
| - 71 | - 72 | - 73 | - 74 | - 75 | - 76 | - 77 | - 78 | - 79 | - 80 |
| - CD | - BE | - ABC | - ABDE | - ABD | - BC | - BCDE | - AE | - ACDE | - BCE |