2014年造价工程师考试真题

《建设工程技术与计量》

（安装工程）

必做部分

―、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.钢中碳的含量对钢的性质起着决定性作用，含碳量增加对钢强度的影响表述正确的是（   ）。

A.钢的强度增大，直至变为生铁

B.钢的强度变低，直至变为生铁

C.钢的强度增大，但含碳量超过1.00%时，其强度开始下降

D.钢的强度变低，但含碳量超过1.00%时，其强度开始上升

2.优质碳素结构钢的塑性和韧性较高，且可以通过加工处理方法得到强化，该方法应为（   ）。

A.热变形强化	B.冷变形强化	C.热处理强化	D.酸洗与钝化

3.具有良好的低温性能，可作为低温材料，常温下具有极好的抗蚀性能，在大气、海水、硝酸和碱溶液等介质中十分稳定，多用于化工行业，如500℃以下的热交换器。此种金属材料为（   ）。

A.铝及铝合金	B.钛及钛合金	C.镍及镍合金	D.铅及铅合金

4.安装工程中常用的聚丙烯材料，除具有质轻、不吸水，介电性和化学稳定性良好以外，其优点还有（   ）。

A.耐光性能良好	B.耐热性良好	C.低温韧性良好	D.染色性能良好

5.相对聚氯乙烯和聚乙烯管而言，具有较高强度、较好耐热性，无毒、耐化学腐蚀，广泛应用在冷热水系统中，是最轻的热塑性塑料管，此种管材为（   ）。

A.氯化聚氯乙烯管		B.超高分子量聚乙烯管

C.工程塑料管		D.无规共聚聚丙烯管

6.与酸性焊条相比，碱性焊条焊接时所表现出的特点为（   ）。

A.能够有效地消除焊缝金属中的硫	B.对焊口处的水分、铁锈不敏感

C.焊接时合金元素烧损较多	D.焊接时必须采用直流焊机正极性接法

7.高压弯头采用锻造工艺制成，其选用材料除优质碳素钢外，还可选用（   ）。

A.低合金钢	B.中合金钢	C.优质合金钢	D.高合金钢

8.具有径向自紧密封作用，靠与法兰梯槽的内外侧面接触，并通过压紧而形成密封的垫片为（   ）。

A.金属缠绕式垫片	B.金属环形垫片	C.齿形垫片	D.金属带螺旋复合垫片

9.在热力管道敷设中，补偿器的结构紧凑、占据空间位置小、只发生轴向变形，且轴向推力大、补偿能力小、制造困，仅适用于管径较大、压力较低的场合，此种补偿器为（   ）。

A.套筒式补偿器	B.填料式补偿器	C.波形补偿器	D.球形补偿器

10.若需要在某一高层建筑竖井中敷设电力电缆，此时应选用的电力电缆名称为（   ）。

A.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

B.交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套连锁铠装电力电缆

C.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆

D.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆

11.采用熔化极惰性气体保护焊焊接铝、镁等金属时，为提高接头的焊接质量，可采用的焊接连接方式为（   ）。

A.直流正接法	B.直流反接法	C.交流串接法	D.交流并接法

12.工件经处理后可获得较高的力学性能，不仅强度较高，而且塑性、韧性更显著超过其他热处理工艺，主要用于重要结构零件的调质处理，此种热处理方法为（   ）。

A.高温回火	B.中温回火	C.正火	D.去应力退火

13.无损探伤中，仅能检测出各种导体表面和近表面缺陷的方法为（   ）。

A.液体渗透检测	B.中子射线检测	C.涡流检测	D.磁粉检测

14.根据焊接材料的选用原则，对低碳钢、低合金钢进行焊接，应选用的焊剂为（   ）。

A.无锰、无硅型焊剂	B.低锰、低硅型焊剂	C.中锰、中硅型焊剂	D.高锰、高硅型焊剂

15.某设备内部需覆盖铅防腐，该设备在负压下回转运动，且要求传热性好，此时覆盖铅的方法应为（   ）。

A.搪钉固定法	B.搪铅法	C.螺栓固定法	D.压板条固定法

16.绝热结构设计时，对于埋地敷设的保温管道，其结构组成中应增设（   ）。

A.防潮层	B.抗压保护层	C.防锈层	D.防护层

17.在起重工程设计时，计算荷载计入了动荷载和不均衡荷载的影响。当被吊重物质量为100t，吊索具质量为3t，不均衡荷载系数取下限时，其计算荷载为（   ）。

A.113.30t	B.124.63t	C.135.96t	D.148.32t

18.半机械化吊装方法中，一种吊装方法是将直立的桅杆与放在地面上的设备连接起来，然后桅杆旋转90°，由垂直位置变为水平位置，而设备则由水平位置变成垂直位置，此种吊装方法为（   ）。

A.直立单桅杆滑移吊装法	B.斜立单桅杆提吊法

C.单桅杆扳倒法		D.单桅杆旋转法

19.热力管道在采用蒸汽吹扫前应进行的工作为（   ）。

A.酸洗、钝化	B.空气吹扫与清洗	C.水清洗与吹干	D.暖管与疏水

20.管道系统进行液压试验时，对于承受内压的埋地铸铁管道，当设计压力为0.60MPa时，其试验压力应为（   ）。

A.0.75MPa	B.0.90MPa	C.1.10MPa	D.1.20MPa

21.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，项目编码设置中的第四级编码的数字位数及表示含义为（   ）。

A.2位数，表示各分部工程顺序码	B.2位数，表示各分项工程顺序码

C.3位数，表示各分部工程顺序码　　　　	D.3位数，表示各分项工程顺序码

22.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，编码0310所表示的项目名称为（   ）。

A.消防工程		B.给水排水、采暖、燃气工程

C.通风空调工程		D.工业管道工程

23.机械设备安装工程中，常用于固定静置的简单设备或辅助设备的地脚螺栓为（   ）。

A.长地脚螺栓	B.可拆卸地脚螺栓	C.活动地脚螺栓	D.涨锚地脚螺栓

24.既可以在水平方向运输物料，也可以按一定倾斜角度向上或向下运输物料，且结构简单，经济性能好的固体输送设备是（   ）。

A.斗式提升机	B.带式输送机	C.链式输送机	D.螺旋输送机

25.既适用于输送腐蚀性、易燃、易爆、剧毒及贵重液体，也适用于输送高温、高压、高熔点液体，广泛用于石化及国防工业的泵为（   ）。

A.无填料泵	B.离心式耐腐蚀泵	C.筒式离心泵	D.离心式杂质泵

26.与离心式通风机相比，轴流式通风机的使用特点为（   ）。

A.风压高、流量小	B.体积较大	C.动叶、导叶可调节	D.经济性较差

27.反映热水锅炉工作强度的指标是（   ）。

A.额定热功率	B.额定工作压力	C.受热面发热率	D.锅炉热效率

28.锅炉安全附件安装中，常用的水位计有玻璃管式、磁翻柱液位计以及（   ）。

A.波纹管式水位计	B.弹簧式水位计	C.杠杆式水位计	D.平板式水位计

29.锅炉本体安装时，对流式过热器安装的部位应为（   ）。

A.水平悬挂于锅炉尾部	B.垂直悬挂于锅炉尾部

C.包覆于炉墙内壁上		D.包覆于锅炉的炉顶部

30.该塔突出的优点是结构简单、金属耗量小、总价低，主要缺点是操作弹性范围较窄、小孔易堵塞，此塔为（   ）。

A.泡罩塔	B.筛板塔	C.喷射塔	D.浮阀塔

31.传热系数较小，传热面受到容器限制，只适用于传热量不大的场合，该换热器为（   ）。

A.夹套式换热器	B.蛇管式换热器	C.列管式换热器	D.板片式换热器

32.气柜施工过程中，根据焊接规范要求，应对焊接质量进行检验，以下操作正确的是（   ）。

A.气柜壁板所以对焊焊缝均应作真空试漏试验

B.下水封的焊缝应进行注水试验

C.水槽壁对接焊缝应作氨气渗漏试验

D.气柜底板焊缝应作煤油渗漏试验

33.8层每层6户的通廊式住宅，其室内消火栓系统给水管道的设置要求为（   ）。

A.设置成网状	B.至少有二根进水管	C.设置成枝状	D.必须采用双阀双出消火栓

34.自动喷水雨淋式灭火系统包括管道系统、雨淋阀、火灾探测器以及（   ）。

A.水流指示器	B.预作用阀	C.开式喷头	D.闭式喷头

35.自动喷水灭火系统DN70mm管道上的管件设置应遵循的原则是（   ）。

A.变径处可采用摔制大小头	B.弯头处可采用补芯

C.与阀门连接处可采用活接头	D.三通上可采用1个补芯

36.在泡沫灭火系统中，氟蛋白泡沫液含有一定量的氟碳表面活性剂，其适用于（   ）。

A.扑救可燃气体火灾		B.扑救大型储油罐等场所的火灾

C.扑救流动的可燃液体火灾	D.扑救水溶性可燃液体火灾

37.它是电光源中光效最高的一种光源，也是太阳能路灯照明系统最佳光源。它的视见分辨率高，对比度好，特别适用于高速公路、市政道路、公园、庭院等照明场所。这种电光源是（   ）。

A.低压钠灯	B.高压钠灯	C.氙灯	D.金属卤化物灯

38.电动机铭牌标出的额定功率指（   ）。

A.电动机输入的总功率	B.电动机输入的电功率

C.电动机轴输出的机械功率	D.电动机轴输出的总功率

39.能够满足电动机平稳启动，同时可靠性高、维护量小、参数设置简单的电动机启动方法为（   ）。

A.直接启动	B.软启动器启动	C.变频启动	D.星-三角启动

40.主要用于频繁接通、分断交直流电路，控制容量大，其主要控制对象是电动机，广泛用于自动控制电路，该低压电气设备是（   ）。

A.熔断器	B.低压断路器	C.继电器	D.接触器

二、多项选择题（共20题，每题1.5分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

41.按不锈钢使用状态的金相组织分类，除包括铁素体、奥氏体不锈钢外，还有（   ）。

A.马氏体不锈钢		B.铁素体加奥氏体不锈钢

C.马氏体加奥氏体不锈钢	D.沉淀硬化型不锈钢

42.铸铁的基体组织是影响其性能的主要因素，受其影响的性能有（   ）。

A.硬度	B.韧性和塑性	C.抗压强度	D.耐磨性

43.聚氨酯漆是一种新型涂料，广泛用于石化、矿山、冶金等行业的管道、容器、设备及混凝土构筑物表面等防腐领域，其具有的特点包括（   ）。

A.耐酸、耐盐	B.耐各种稀释剂	C.无毒、施工方便	D.造价较高

44.按法兰密封面形式分类，环连接面型法兰的连接特点有（   ）。

A.不需要与金属垫片配合使用	B.适用于高温、高压的工况

C.密封面加工精度要求较高	D.安装要求不太严格

45.与多模光纤传输模式相比，单模光纤的传输特点有（   ）。

A.模间色散很小，适用于远距离传输	B.耦合光能量小，传输频带较宽

C.光纤与光源、光纤与光纤接口较困难	D.传输设备较便宜

46.与等离子弧焊相比，钨极惰性气体保护焊的主要缺点有（   ）。

A.仅适用于薄板及超薄板材的焊接	B.熔深浅，熔敷速度小，生产效率较低

C.是一种不熔化极的电弧焊	D.不适宜野外作业

47.涂料涂覆施工中，高压无空气喷涂法的特点有（   ）。

A.降低了漆雾的飞散损失	B.漆膜的附着力强

C.适合喷涂高黏度涂料	D.工效高，适合大面积施工

48.塔式起重机的结构特点决定其工作幅度是可以变化的，按其变幅方式可分为（   ）。

- A.折叠式悬臂变幅		B.伸缩式悬臂变幅

C.水平臂架小车变幅		D.动臂变幅

49.大型机械的润滑油、密封油等管道系统进行油清洗时，应遵循的规定有（   ）。

A.系统酸洗合格后，试运转前进行油清洗

B.不锈钢油管道系统宜采用蒸汽吹净后，再进行油清洗

C.酸洗钝化或蒸汽吹扫合格后，应在两周内进行油清洗

D.油清洗合格的管道，应脱脂后进行密封保护

50.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，项目安装高度若超过基本高度时，应在项目特征中描述。各附录基本安装高度为6m的项目名称为（   ）。

A.附录G通风空调工程	B.附录J消防工程

C.附录K给水排水、采暖、燃气工程	D.附录M刷油、防腐蚀、绝热工程

51.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，属于安全文明施工及其他措施项目的有（   ）。

A.在有害身体健康环境中施工增加	B.环境保护

C.非夜间施工增加		D.高层施工增加

52.依据《建设工程工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，安装工程量清单中的其他项目清单除包括暂估价外，一般还有（   ）。

A.暂列金额	B.计日工	C.分包服务费	D.总承包服务费

53.清洗设备及装配件表面的除锈油脂，宜采用的方法有（   ）。

A.对中小型形状复杂的装配件采用多步清洗法或浸、涮结合法

B.对形状复杂、污垢严重、清洗要求高的装配件采用浸-喷联合清洗

C.对装配件的最后清洗，采用超声波装置，用溶剂油清洗

D.复对精密零件、滚动轴承等采用清洗剂进行喷洗

54.与活塞式压缩机相比，透平式压缩机的主要性能特点有（   ）。

A.气流速度高、损失大	B.小流量、超高压范围不适用

C.流量不随出口压力变化	D.外形尺寸及重量较小，结构简单

55.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，上煤设备安装工程量计量中，下列计量单位表述正确的是（   ）。

A.皮带机按设计图示数量以“套”计算

B.皮带秤按设计图示数量以“台”计算

C.输煤转运站落煤设备按设计图示数量以“套”计算

D.配仓皮带机按设计图示长度以“m”计算

56.球罐水压试验过程中要进行基础沉降观测，并做好实测记录。正确的观测时点为（   ）。

A.充水前		B.充水到1/2球罐本体高度

C.充满水24h		D.放水后

57.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，水灭火系统报警装置按型号、规格以“组”计算，以下选项属于湿式报警装置安装工程量内容的是（   ）。

A.压力表及压力开关		B.试验阀及报警阀

C.法兰及孔板		D.过滤器及延时器

58.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，自动报警系统调试按“系统”计算。其报警系统包括探测器、报警器、消防广播及（   ）。

A.报警控制器	B.防火控制阀	C.报警按钮	D.消防电话

59.常见电光源中，属于气体放电发光光源的是（   ）。

A.卤钨灯	B.荧光灯	C.汞灯	D.钠灯

60.电线管连接时，禁止采用的连接方式为（   ）。

A.电焊连接	B.气焊连接	C.对焊连接	D.丝扣连接

选作部分共40题，分为两个专业组，考生可在两个专业组的40个试题中任选20题作答。按所答的前20题计分，每题1.5分。试题由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

一、（61～80题）管道和设备工程安装

61.生活给水系统在交付使用之前必须进行冲洗和消毒，以下做法正确的是（   ）。

A.试压合格后，利用系统内存水进行冲洗，再进行消毒

B.冲洗顺序是先室外、后室内；先地下、后地上

C.冲洗前可不拆卸节流阀、报警阀、孔板和喷嘴

D.消毒用水应在管道中停留12h

62.室内排水立管安装，设置要求有（   ）。

A.宜设置在与卧室相邻的内墙	B.立管上的管卡间距不大于3m

C.不宜靠近外墙安装		D.立管穿楼板时，必须设置填料套管

63.采暖工程中，分户热计量采暖系统除包括分户水平单管系统外，还有（   ）。

A.分户水平双管系统		B.分户水平单双管系统

C.分户水平环状管网系统	D.分户水平放射式系统

64.与钢制散热器相比，铸铁散热器的特点有（   ）。

A.金属耗量少		B.其金属热强度低于钢制散热器

C.防腐性好，使用寿命长	D.结构简单，热稳定性好

65.燃气输配系统是一个综合设施，其组成除包括燃气输配管网、储配站外，还有（   ）。

A.调压计量站	B.恒流计量站	C.运行监控系统	D.数据采集系统

66.室内燃气管道管材选用时，正确的做法是（   ）。

A.低压管道管径DN≤50mm时，可选用黑铁管，螺纹连接

B.低压管道管径DN>50mm时，可采用无缝钢管，焊接或法兰连接

C.低压管道选用焊接钢管时，应采用加厚钢管

D.中压管道选用无缝钢管时，应采用螺纹连接

67.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，给水排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时，方形补偿器的长度计量方法正确的是（   ）。

A.以所占长度列入管道工程量内	B.以总长度列入管道工程量内

C.列入补偿器总长度的1/2	D.列入补偿器总长度的2/3

68.空气幕由空气处理设备、风机、风管系统及空气分布器组成，其中上送式空气幕的特点有（   ）。

A.安装简便，不影响美观	B.占用建筑面积较大

C.送风气流卫生条件较好	D.阻挡室外冷风效率不如下送式空气幕

69.除尘效率高、耐温性能好、压力损失低，但一次投资高，制造安装精度高的除尘设备为（   ）。

A.旋风除尘器	B.麻石水膜除尘器	C.过滤式除尘器	D.静电除尘器

70.空调系统按承担室内负荷的输送介质分类，属于空气-水系统的是（   ）。

A.双风管系统	B.带盘管的诱导系统	C.风机盘管系统	D.辐射板系统

71.消声器是由吸声材料按不同的消声原理设计而成的构件，它包括多种形式，除复合型外，还有（   ）。

A.共振型	B.冲激式	C.抗性	D.阻性

72.通风管道按断面形状分，有圆形、矩形两种。在同样的断面积下，圆形风管与矩形风管相比具有的特点是（   ）。

A.占有效空间较小，易于布置	B.强度小

C.管道周长最短，耗钢量最小	D.压力损失大

73.安装吊顶式空调箱，以下选项符合规定的是（   ）。

A.单独设置机房		B.因风机为低噪声风机，可不考虑减振措施

C.机组送风口与送风管连接采用帆布软管	D.一般情况下吊装机组风量不超过10000m3/h

74.热力管道直接埋地敷设时，在补偿器和自然转弯处应设置（   ）。

A.通行地沟	B.半通行地沟	C.不通行地沟	D.检查井

75.压缩空气站管道系统中，从空气压缩机进气管到贮气罐后的输气总管为（   ）。

A.空气管路	B.负荷调节管路	C.放散管路	D.油水吹除管路

76.夹套管在石油化工、化纤等装置中应用较为广泛，其材质一般采用（   ）。

A.球墨铸铁	B.耐热铸铁	C.碳钢	D.不锈钢

77.铜及铜合金管切割，宜采用的切割方式为（   ）。

A.氧-乙炔焰切割		B.氧-丙烷焰切割

C.氧-氢火焰切割		D.砂轮切管机切割

78.聚氯乙烯管道粘接时，不宜采用的粘接剂为（   ）。

A.酚醛树脂漆		B.过氯乙烯清漆

C.环氧-酚醛漆		D.呋喃树脂漆

79.高压管道上的三通、弯头、异径管等管件制作方法一般为（   ）。

A.高压钢管焊制		B.高压钢管弯制

C.高压钢管缩制		D.高压钢管冲压制作

80.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，高压管道检验编码应列项在（   ）。

A.工业管道工程项目		B.措施项目

C.给水排水工程项目		D.采暖工程项目

二、（81～100题）电气和自动化控制工程

81.变电所工程中，电容器室的主要作用是（   ）。

A.接受电力		B.分配电力

C.存储电能		D.提高功率因数

82.具有简单的灭弧装置，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路电流的高压配电设备是（   ）。

A.高压负荷开关		B.高压隔离开关

C.真空断路器		D.SF6断路器

83.电压互感器由一次绕组、二次绕组、铁芯组成。其结构特征是（   ）。

A.一次绕组匝数较多、二次绕组匝数较少

B.一次绕组匝数较少、二次绕组匝数较多

C.一次绕组并联在线路上

D.一次绕组串联在线路上

84.低压动力配电箱的主要功能是（   ）。

A.只对动力设备配电

B.只对照明设备配电

C.不仅对动力设备配电，也可兼向照明设备配电

D.给小容量的单相动力设备配电

85.接地系统中，户外接地母线大部分采用埋地敷设，其连接采用搭接焊，搭接长度要求为（   ）。

A.圆钢为直径的6倍		B.扁钢为厚度的2倍

C.扁钢为厚度的6倍		D.圆钢为直径的2倍

86.依据《通用安装工程工程量计算规范》（G	B50856-2013）的规定，防雷及接地装置若利用基础钢筋作接地极，编码列项应在（   ）。

A.钢筋项目	B.均压环项目	C.接地极项目	D.措施项目

87.自动控制系统中，输入信号是指对系统的输出量有直接影响的外界输入信号，除包括控制信号外，还有（   ）。

A.反馈信号	B.扰动信号	C.偏差信号	D.误差信号

88.基于测量系统中弹簧管在被测介质的压力作用下，迫使弹簧管的末端产生相应的弹性变形，借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予以放大，由固定齿轮上的指示装置将被测值在度盘上指示出来的压力表是（   ）。

A.隔膜式压力表		B.压力传感器

C.远传压力表		D.电接点压力表

89.既能检测液位，又能检测界位的物位检测仪表有（   ）。

A.浮子式物位检测仪		B.重锤式物位检测仪

C.压力式物位检测仪		D.电感式物位检测仪

90.取源部件中，压力、流量、液位等凡采用仪表测量管路连接的，其仪表阀门安装要求为（   ）。

A.仪表测量管路较短时，可不设阀门

B.仪表测量管路较短时，应设一次阀门

C.仪表测量管路较短时，应设一次和二次阀门

D.仪表测量管路较长时，应设二次阀门

91.仪表管路安装前或安装完毕，须按照规定进行脱脂处理，能够用工业用三氯乙烯进行脱脂的管材有（   ）。

A.钢管	B.不锈钢管	C.铜管	D.聚丙烯管

92.集线器是对网络进行集中管理的重要工具，是各分枝的汇集点，其选用时要注意接口类型，与双绞线连接时需要的接口类型为（   ）。

A.RJ-45接口	B.BNC接口	C.AUI接口	D.光纤接口

93.有线电视系统一般由信号源、前端设备、干线传输系统和用户分配网络组成，前端设备不包括（   ）。

A.调制器	B.放大器	C.均衡器	D.滤波器

94.通信线缆安装中，建筑物内电缆配线管的安装要求是（   ）。

A.管线可以合穿其他非通信线缆	B.垂直管允许穿多根电缆

C.水平管应一根管穿放一条电缆	D.水平管允许穿多根电缆

95.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规定，通信线路安装工程中，光缆接续的计量单位为（   ）。

A.段	B.头	C.芯	D.套

96.按照我国行业标准，楼宇自动化系统包括（   ）。

A.设备运行管理与监控系统	B.通信自动化系统

C.消防系统		D.安全防范系统

97.闭路监控系统中，能完成对摄像机镜头、全方位云台的总线控制，有的还能对摄像机电源的通断进行控制的设备为（   ）

A.处理器	B.均衡器	C.调制器	D.解码器

98.火灾报警系统的设备安装中，属于按火灾探测器对现场信息采集原理划分的探测器类型有（   ）。

A.感烟探测器		B.感温探测器

C.离子型探测器		D.线性探测器

99.以数据库为基础，可以把业务作成应用软件包，包内的不同应用程序之间可以互相调用或共享数据的办公自动化系统为（   ）。

A.事务型办公系统		B.信息管理型办公系统

C.决策支持型办公系统	D.系统科学型办公系统

100.连接件是综合布线系统中各种连接设备的统称，下面选项不属于连接件的是（   ）。

A.配线架		B.配线盘

C.中间转接器		D.光纤接线盒