2014年造价工程师考试真题参考答案

《建设工程计价》

一、单项选择题

1.【参考答案】C【解析】本题考查项目简介成本，包括项目管理费、开工时车费、业主的行政性费用、生产前准备费、运费和保险费、地方税，选项中其余三个全部为项目直接建设成本。P3

2.【参考答案】C【解析】本题考查设备及工器具购置费的作用，选项A错在“生活”家具，应是“生产家具”;B应是积极部分而非消极部分;D工业建筑中设备费所占的比重增大意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。P3

3.【参考答案】B【解析】考核单台非标准设备原价的计算=(材料费+加工费+)(1+专用工具费)(1+废品损失率)+外购配套件费)(1+包装费率)-外购配套件费)*(1+利润率)+销项税额+非标准设备设计费+外购配套件费=((20+3)*1.01-3)*1.08+1+3=25.85万元注意计算利润时应扣除外购配套件费，非标准设备费中应有外购配套件费。P5

4.【参考答案】B【解析】考核材料预算价格的构成：材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价，其内容包括材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费等四项费用;B错在“五项”而应是“四项”。P10

5.【参考答案】B【解析】A选项规费是指有省级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用;B选项规费包括社会保险费、工程排污费、住房公积金;C选项规费按照建设行政主管部门规定的费率计算，不能调整;D选项(建标44号文在规费中已取消建安工程一切险，此保险进入工程建设其他费用中)。P12

6.【参考答案】C【解析】本题考查税金的概念，A.应纳营业税=计税营业额*固定税率3(%);城市维护建设税应纳税额=计税营业税额*适用税率;D.地方教育附加应纳税额=应纳印业税额*当地规定的税率固定税率2(%)。P13

7.【参考答案】A【解析】本题考查建设用地费;A.获取建设用地使用权的基本方式是出让和划拨，建设土地取得的其他方式是是租赁和转让;B通过协议出让获取土地使用权的方式分为招标、拍卖、挂牌三种;C.城市公益事业用地可以已划拨方式取得，但须经县级以上人民政府批;D将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限为无偿无期限，一般是划拨的土地。出让的土地必须是有偿有期限。P22--23

8.【参考答案】A【解析】本题考查征地补偿费。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的价值与折旧情况确定;B.土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的30陪，每公顷安置补助费最高不得超过被征收前三年平均年产值的15倍;C.征用未开发的规划菜地不缴纳新菜地开发建设基金;一年只种一茬或因调整茬口安排种植蔬菜的，均不作为需啊哟收取开发基金的菜地。D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地也视为耕地。P24

- 【参考答案】B【解析】本题考查贷款利息的计算公式;如果贷款在各年均衡发放，则建设期各年利息和总利息计算如下q1=1/2×A1×i=300/2×10%=15(万元)

q2=(P1+A2/2)×i=(300+15+400/2)×10%=51.5万元

注意此题的变化考法，一定要非常清楚书的小例题。P31

10.【参考答案】D【解析】本题考查价差预备费的概念;价差预备费的计算应是以估算年份价格水平的投资额(即静态投资)为基数，采用复利方法。P30

11.【参考答案】C【解析】本题考查;A.工程计价包括工程计量和工程计价两个环节;B.分部分项工程费=∑基本构造单元工程量(定额项目或清单项目)*相应单价;D.工程计价中的工程单价包括工料单价和综合单价。P332-33

- 【参考答案】BP37【解析】本题考查预算定额的基本概念

13.【参考答案】C【解析】本题考查补充项目编码的规定：A.补充项目编码应由计量规范代码与B和三位阿拉伯数字组成;B补充项目应报省级或行业造价管理机构备案;C.补充项目的应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容D.补充项目编码应从001顺序编制，P43

14.【参考答案】A【解析】本题考查项目特征的含义，项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据。P41

- 【参考答案】B【解析】本题考查暂估价的概念。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。P4

16.【参考答案】D【解析】本题考查测时法的特点。

A.测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗

B.接续法测时也称作连续法测时。它比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂。

C.当所测定的各工序或操作的延续时间较短时，连续测定比较困难，用选择法测时比较方便且简单

D.确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。P55

17.【参考答案】B【解析】本题考查现场技术测定法的概念，现场技术测定法又称为观察法，是根据对材料消耗过程的测定与观察，通过完成产品数量和材料消耗量的计算，而确定各种材料消耗定额的一种方法。现场技术测定法主要适用于确定材料损耗量.P62

18.【参考答案】b【解析】本题考查总消耗量=净用量+损耗量=损耗量/损耗率+损耗量=0.9/7.2%+0.9=13.4kg。P75

19【参考答案】D【解析】本题考查的特殊情况下支付的工资构成，特殊情况下支付的工资：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。P65

【参考答案】D【解析】本题考查材料单价=[(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率(%))]×[1+采购及保管费率(%)]=(300+20)×(1+1%)]×[1+5%]=339.36。P67

- 【参考答案】D【解析】本题考查机械台班单价中人工费的计算，

=2*(1+(254-250)/250)*80=162.56。P70

22.【参考答案】D【解析】本题考查人工消耗量的计算，人工消耗量=(1+人工幅度差系数)*(基本用工+辅助用工+超运距用工)=(1+10%)*(4.2+0.3+1)=6.05工日。P74

- 【参考答案】A【解析】本题考查预算定额中机械台班消耗量的计算。预算定额机械耗用台班=施工定额机械耗用台班×(1+机械幅度差系数)，机械纯工作1h循环次数=3600/50=72次/台时)

机械纯工作1h正常生产率=72×0.5=36(m3/小时)

施工机械台班产量定额=36×8×0.8=230.4(m3/台班)

施工机械台班时间定额=1/230.4=0.00434(台班/m3)

预算定额机械耗用台班=0.00434×(1+25%)=0.00543(台班/m3)

挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量=1000×0.00543=5.43台班)。P62

24.【参考答案】A【解析】本题考查对工程造价信息进行分类必须遵循的基本原则。

1）稳定性。信息分类应选择分类对象最稳定的本质属性或特征作为信息分类的基础和标准。信息分类体系应建立在对基本概念和划分对象的透彻理解和准确把握基础上。

2）兼容性。信息分类体系必须考虑到项目各参与方所应用的编码体系的情况，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要。同时，与有关国际、国内标准的一致性也是兼容性应考虑的内容。

3）可扩展性。信息分类体系应具备较强的灵活性，可以在使用过程中进行方便的扩展，以保证增加新的信息类型时，不至于打乱已建立的分类体系，同时一个通用的信息分类体系还应为具体环境中信息分类体系的拓展和细化创造条件。

4）综合实用性。信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中进行整体考虑。这体现在信息分类的标准与方法的选择上，应综合考虑项目的实施环境和信息技术工具。P91

25.【参考答案】B【解析】本题考查工程造价信息主要内容。但最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息三类。P91

- 【参考答案】B【解析】本题考查项目决策与工程造价的关系。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提C项目决策的深度影响投资估算的精确度;工程造价的数额影响项目决策的结果D，投资决策阶段影响工程造价的程度最高，达到70%～90%。因此，决策阶段是决定工程造价的基础阶段。P107

27.【参考答案】A【解析】本题考查选择建设地区应遵循的原则:靠近原材料、燃料提供低和产品消费地的原则;工业项目适当聚集的原则，其中：对于技术密集型的建设项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，所以其选址宜在大中城市。P110

28.【参考答案】B【解析】本题考查不同阶段投资估算精确度。A.5(工程设计阶段)B.10(详细可行性研究阶段)D.20(初步可研阶段)30(机会研究阶段)。P62

【参考答案】D【解析】本题考查投资估算的编制。由于已建项目与拟建项目规模的比值是60/50=1.2，故生产能力指数近似取1，所以，拟建项目的建设投资=5000*(60/50)1*(1+5%)2=6615万元。P121

【参考答案】C【解析】本题考查影响工业建设项目的因素，对于工业建筑，柱网布置对结构的梁板配筋及基础的大小会产生较大的影响，从而对工程造价和厂房面积的利用效率都有较大的影响。P138

31.【参考答案】B【解析】本题考查设计概算的作用，设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额。P141

32.【参考答案】B【解析】本题考查建筑与安装概算的区别，其余三项均为单位建筑工程概算内容详见教材P143图3.2.2。P143

33.【参考答案】A【解析】本题考查单位设备安装工程概算的编制方法，设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，其主要编制方法有：

1）预算单价法。当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序与安装工程施工图预算程序基本相同。该法的优点是计算比较具体，精确性较高。

2）扩大单价法。当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。

上述两种方法的具体编制步骤与建筑工程概算相类似。

3）设备价值百分比法，又称安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。其百分比值(即安装费率)由相关管理部门制定或由设计单位根据已完类似工程确定。该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，其计算公式为：

设备安装费=设备原价×安装费率(%)(3.2.16)

- 综合吨位指标法。当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算。P153

- 【参考答案】C【解析】本题考查施工图预算文件的组成。采用三级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容。采用二级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件等内容。P160

35.【参考答案】B
【解析】本题考查实物量法编制施工图预算的步骤。注意和单价法的区别与联系。P166

36.【参考答案】C【解析】本题考查工器具购置费的计算，工器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。一般以设备购置费为计算基数，按照部门或行业规定的工具、器具及生产家具费率计算。计算公式为：

工器具及生产家具购置费=设备购置费×定额费率。未到达固定资产标准的工器具购置费一般以设备购置费为计算基数，按照规定的费率计算。P168

37.【参考答案】D【解析】本题考查建设项目总预算的组成，它由组成该建设项目的各个单项工程综合预算，以及经计算的工程建设其他费、预备费和建设期利息和铺底流动资金汇总而成。P172

【参考答案】A【解析】本题考查招标文件的编制内容，招标公告(或投标邀请书)，当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。P176

39.【参考答案】B【解析】本题考查清单编制依据，很简单，工程量清单编制依据。包括建设工程工程量清单计价规范、设计文件、招标文件、施工现场情况、工程特点及常规施工方案等。P183

- 【参考答案】A【解析】本题考查暂估量的概念，现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的‘铁马’在编制工程量清单时，如果设计未明确，其工程数量可为暂估量，结算时按现场签证数量计算”。其他均可按时价算，在综合单价中体现。P184

41.【参考答案】A【解析】本题考查招标清单的编制，作为招标人，仅需拟订常规的施工组织设计即可。在拟定常规的施工组织设计时需注意以下问题：1)估算整体工程量。根据概算指标或类似工程进行估算，且仅对主要项目加以估算即可，如土石方、混凝土等。P180

42.【参考答案】C【解析】本题考查计日工的投标方法，计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。P204

- 【参考答案】D【解析】本题考查招标控制价的编制。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝高于招标控制价的投标报价；D.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定进行编制的，应在开标前5日向招标投标监督机构或(和)工程造价管理机构投诉；C.招标投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉进行处理，当招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正；B.当重新公布招标控制价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足15天的应延长投标截止期。P186-187

【参考答案】D【解析】本题考查投标报价流程，详见P191图4.3.1。P191

【参考答案】B【解析】本题考查，又是当地租赁可能更有利，劳务市场招募零散工价格低廉，但不利于管理;尽量向咨询公司进行询价，比较可靠但需付费。P193

【参考答案】A【解析】本题考查综合单价确定注意事项，B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担10%以内的价格风险;承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，C:对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。D承包人管理费的风险一般由承包人全部承担。P199

47.【参考答案】C【解析】本题考查串通投标的情形

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5)不同投标人的投标文件相互混装;

6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。P196

48.【参考答案】B【解析】本题考查初步评审标准。2)资格评审标准。如果是未进行资格预审的，应具备有效的营业执照，具备有效的安全生产许可证，并且资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理、其他要求、联合体投标人等，均符合规定。如果是已进行资格预审的，仍按前文所述资格审查办法中详细审查标准来进行。P220

【参考答案】C【解析】本题考查响应性评审标准，投标文件应实质上响应招标文件的所有条款、条件，无显著的差异或保留。所谓显著的差异或保留包括以下情况：对工程的范围、质量及使用性能产生实质性影响;偏离了招标文件的要求，而对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性的限制;纠正这种差异或者保留将会对提交了实质性响应要求的投标书的其他投标人的竞争地位产生不公正影响。P208

- 【参考答案】D【解析】本题考查经评审的最低投标价法评标，B经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。C，按照经评审的投标价由低到髙的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。P221

51.【参考答案】D【解析】本题考查工程总承包的类型。。工程项目管理企业不直接与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与上述企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。P215

- 【参考答案】A【解析】本题考查的是资格预审和资格定审。在正式投标前宜先进行资格预审，对投标人是否有资格和能力承包这项工程或制造这种设备先期进行审查，以便缩小投标人的范围,故资格预审的目的是缩小投标人的范围，资格预审与资格定审的标准相同。资格定审的标准应在招标文件中明确规定，其内容与资格预审的标准相同。如果评标价最低的投标人不符合资格要求，就应拒绝这一投标，而对次低标的投标人进行资格定审。参见教材P222.

53.【参考答案】B【解析】本题考查基准日的确定，对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日;对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。P230

54.【参考答案】B【解析】本题考查清单缺项的责任认定。C分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按招工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交实施方案经发包人批准后，调整合同价款。P232

【参考答案】A【解析】本题考查计日工。P233

56.【参考答案】D【解析】本题考查价格指数法调整价格的方法公式5.1.3，

根据公式=3000*(0.6+(0.25*110/100)+0.15*4200/4000-1)=97.5P235

57.【参考答案】B【解析】本题考查不可抗力的损失承担责任人。P237

【参考答案】C【解析】本题考查总部管理费的计算，合同价格为5000万元的总部管理费(按比例计算)为=1250/25000*5000=250万元，索赔的总部管理费=250/200*10=12.5万元。P242

59.【参考答案】D【解析】本题考查共同延误的处理。其处理原则是：（1）首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。（2）如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。（3）如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。（4）如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。P245

60.【参考答案】D【解析】本题考查工程计量的范围，包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容;合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等。P247

61.【参考答案】A【解析】本题考查预付款计算。工程预付款=年度工程总价*材料比例/年度施工天数*材料储备定额天数=5000*0.6/180*25=416.66万元。P248

62.【参考答案】C【解析】本题考查期中支付的程序。A.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书；B。发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除D本周期合计完成的合同价款，其中包括：①本周期已完成单价项目的金额;②本周期应支付的总价项目的金额;③本周期已完成的计日工价款;④本周期应支付的安全文明施工费;⑤本周期应增加的金额。4)本周期合计应扣减的金额，其中包括：①本周期应扣回的预付款;②本周期应扣减的金额。5)本周期实际应支付的合同价款。P251

63.【参考答案】B【解析】本题考查质量争议工程的竣工结算问题。发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的：（1）已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理。（2）已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。P252

64.【参考答案】D【解析】本题考查最终结清问题。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。B最终结清付款后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。C最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。D最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。P255

65.【参考答案】C【解析】本题考查欠款纠纷利息处理。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日;②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。P258

66.【参考答案】B【解析】本题考查垫资施工合同价款纠纷处理.(1)当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准髙于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。(2)当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。(3)当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。P257

- 【参考答案】C【解析】本题考查工程总承包合同价款调整。施工变更的范围包括：①因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减;②发包人要求增加的附加试验、改变试验地点;③在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理;④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验;⑤因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更;⑥上述变更所需的附加工作。P260

【参考答案】C【解析】本题考查工程总承包合价款结算。发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。P264

- 【参考答案】D【解析】本题考查国际工程合同价款结算。工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用(包括运至现场的费用)，期中支付证书中应增加的款额为该费用的80%。P271

- 【参考答案】D【解析】本题考查建设项目竣工验收的组织。大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，由国家发改委或国家发改委委托项目主管部门、地方政府部门组织验收;小型和限额以下建设项目及技术改造项目，由项目主管部门或地方政府部门组织验收。P276

- 【参考答案】B【解析】本题考查竣工财务决算表。非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。P284

- 【参考答案】D【解析】本题考查缺陷责任期内的工程维修及费用承担。

- A。由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的，发包人应该支付相应的维修费用。

- C发承包双方就缺陷责任有争议时，可以请有资质的单位进行鉴定，责任方承担鉴定费用并承担维修费用。B缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保留金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。P297

- 二．多选题

- 73.【参考答案】BCE【解析】本题考查国产非标准设备原价的计算。A材料费=材料净重×(1+加工损耗系数)×每吨材料综合价D增值税=当期销项税额-进项税额。P4

- 74【参考答案】ADE【解析】本题考查企业管理费内容，B选项应是工具用具使用费：管理使用的不属于固定资产的生产工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。C.检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。P11

- 75.【参考答案】ACD【解析】本题考查安全文明费的构成，B.现场生活用洁净燃料费属于文明施工费E.施工现场搭设的临时文化福利用房的费用属于临时设施费。P15

- 76.【参考答案】ABCE【解析】本题考查与项目建设有关的其他建设费用。建设管理费是指建设单位为组织完成工程项自建设，在建设期内发生的各类管理性费用。P25-28

- 77.【参考答案】ACE【解析】本题考查定额的分类。按定额的编制程序和用途分类可以把工程定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标五种。P36

- 78.【参考答案】ACE【解析】本题考查措施项目清单的编制。但是有些非实体项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输，超髙施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，与完成的工程实体具有直接关系，并且是可以精确计量的项目，用分部分项工程量清单的方式采用综合单价，更有利于措施费的确定和调整。其他的措施项目中不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位进行编制。P43

- 79.【参考答案】BE【解析】本题考查措施项目清单的编制。只有可以计算工程量的项目才可以按照分部分项工程量清单编制。安全文明施工费也可以定额人工费为基数。总价措施费中没有计量单位。P43-44

- 80.【参考答案】ACD【解析】本题考查有效工作时间的组成，有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。其中，包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗。P50

- 81.【参考答案】ACE【解析】本题考查影响人工日工资单价变动的因素。包括：（1）平均工资水平取决于经济发展水平。（2）生活消费指数。（3）人工单价的组成内容。如住房消费、养老保险、医疗保险、失业保险等列入人工单价，会使人工单价提高。（4）劳动力市场供需变化。（5）政府推行的社会保障和福利政策也会影响人工单价的变动。P65

- 82.【参考答案】ABC【解析】本题考查各类工程计价定额的编制。与概预算定额相比较，估算指标以独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象，综合项目全过程投资和建设中的各类成本和费用，反映出其扩大的技术经济指标，既是定额的一种表现形式，又不同于其他的计价定额，它不但要反映实施阶段的静态投资，还必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资，以投资估算指标为依据编制的投资估算，包含项目建设的全部投资额。这就要求投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性。P72-76-81-82-85-89

- 83.【参考答案】AC【解析】本题考查工程造价指数，工程造价指数(造价指数信息)是反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数，包括各种单项价格指数、设备工器具价格指数、建筑安装工程造价指数、建设项目或单项工程造价指数。P94

- 84.【参考答案】ACD【解析】本题考查建设选址要求。选择建设地点(厂址)的要求

- ①节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用。

- ②减少拆迁移民数量。

- ③应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段，

- 建设地点(厂址)的地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面。

- ④要有利于厂区合理布置和安全运行。

- ⑤应尽量靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方。

- ⑥应尽量减少对环境的污染。P111

- 85.【参考答案】BDE【解析】本题考查工程概算的编制方法.总体而言，单位工程概算包括单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类。其中，建筑工程概算的编制方法有：概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等;设备及安装工程概算的编制方法有：预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。P145

- 86.【参考答案】BD【解析】本题考查定额单价法编制单位工程施工图预算的优点与不足。

- 定额单价法是编制施工图预算的常用方法，具有计算简单、工作量较小和编制速度较快、便于工程造价管理部门集中统一管理的优点。但由于是采用事先编制好的统一的单位估价表，其价格水平只能反映定额编制年份的价格水平，在市场价格波动较大的情况下，单价法的计算结果会偏离实际价格水平，虽然可采用调价，但调价系数和指数从测定到颁布又滞后且计算也较繁琐;另外由于单价法采用的地区统一的单位估价表进行计价，承包商之间竞争的并不是自身的施工、管理水平，所以单价法并不完全适应市场经济环境。P164

- 87.【参考答案】BDE【解析】本题考查预审申请文件应包括的内容。资格预审申请文件应包括下列内容：

- 1)资格预审申请函;

- 2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;

- 3)联合体协议书(如工程接受联合体投标);

- 4)申请人基本情况表;

- 5)近年财务状况表;

- 6)近年完成的类似项目情况表;

- 7)正在施工和新承接的项目情况表;

- 8)近年发生的诉讼及仲裁情况;

- 9)其他材料。P178

- 88.【参考答案】ABED【解析】本题考查工程量清单中的项目特征描述.在描述工程量清单项目特征时应按以下原则进行：　　1)项目特征描述的内容应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，满足确定综合单价的需要。2)若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见XX图集或XX图号的方式。对不能满足现目特征描述要求的部分，仍应用文宇描述。4)计量单位。分部分项工程量清单的计量单位与有效位数应遵守《建设工程工程量清单计价规范》规定。当附录中有两个或两个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际选择其中一个确定。P181

- 89.【参考答案】ABCD【解析】本题考查联合体投标.联合体投标:两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体投标需遵循以下规定：

- (1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，牵头人代表联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。

- (2)联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

- (3)联合体各方应具备承担本施工项目的资质条件、能力和信誉，通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变。

- (4)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

- (5)联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。P196

- 90.【参考答案】BDE【解析】本题考查履约担保,在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人提交履约担保。履约担保有现金、支票、履约担保书和银行保函等形式，可以选择其中的一种作为招标项目的履约保证金，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标,其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约保证金退还给承包人。P213

- 91.【参考答案】BED【解析】本题考查暂估价的清单，

- A发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

- C承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价)中。P237

- 92.【参考答案】BED【解析】本题考查标准合同中索赔额内容。详见表5.1.3。P240

- 93.【参考答案】AD【解析】本题考查预付款担保。预付款担保的主要形式为银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程预付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意此保函减值的文件，并送交银行确认。承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保，承包人将其退回银行注销，解除担保责任。

- 预付款担保也可以采用发承包双方约定的其他形式，如由担保公司提供担保，或采取抵押等担保形式。承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应递减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。P249

- 94.【参考答案】ADE【解析】本题考查建设工程竣工结算的办理.选项B单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查。选项C发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在28天内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核，承包人应在14天内将同意核对结论或不同意见的说明提交工程造价咨询机构。工程造价咨询机构收到承包人提出的异议后，应再次复核，复核无异议的，发承包双方应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕;复核后仍有异议的，对于无异议部分办理不完全竣工结算;有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。P251

- 95.【参考答案】BCDE【解析】本题考查合同价款调整的内容。合同价格调整包括以下情形：

- 1)合同签订后，因法律、行政法规、国家政策和需遵守的行业规定，影响合同价格增减的。

- 2)合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的。

- 3)一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算)。

- 4)发包人批准的变更估算的增减。

- 5)本合同约定的其他增减的款项调整。P262

- 96.【参考答案】ACDE【解析】本题考查土地使用权的计价。根据取得土地使用权的方式不同，土地使用权可有以下几种计价方式：当建设单位向土地管理部门申请土地使用权并为之支付一笔出让金时，土地使用权作为无形资产核算;当建设单位获得土地使用权是通过行政划拨的，这时土地使用权就不能作为无形资产核算;在将土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价入股和投资，按规定补交土地出让价款时，才作为无形资产核算。P295