2013年造价工程师考试真题参考答案

《建设工程技术与计量》

（土木建筑工程）

一、单项选择题

1．【参考答案】A【解析】褶皱构造是组成地壳的岩层，受构造力的强烈作用，使岩层形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造。P5、6

2．【参考答案】C【解析】因有隔水顶板存在，承压水不受气候的影响，动态较稳定，不易受污染。P20

3．【参考答案】D【解析】对不满足承载力的软弱土层，如淤泥质土，千层的挖除，深层的可以采用振冲等方法用砂、砂砾、碎石或块石等置换。参见教材P21

4．【参考答案】B【解析】支挡建筑，主要是在不稳定岩体的下部修建挡墙或支撑墙(或墩)，也是一种应用广泛而有效的方法。支挡建筑物的基础要砌置在滑动面以下。P24

5．【参考答案】D【解析】碎裂结构岩体在张力和振动力作用下容易松动、解脱，在洞顶则产生崩落，在边墙上则表现为滑塌或碎块的坍塌。当结构面间夹泥时，往往会产生大规模的塌方，如不及时支护，将愈演愈烈，直至冒顶。参见教材P27

6．【参考答案】C【解析】道路选线应尽童避开层裂谷坡；避开岩层倾向与坡面一致的顺向坡；避免路线与主要裂隙发育方向平行；避免经过大型滑坡体、不稳定岩堆和泥石流地段及其下方。P28

7．【参考答案】D【解析】生产厂房，如机械制造厂中有铸工车间、电镀车间、热处理车间、机械加工车间等。P31

8．【参考答案】B【解析】在设计中，应尽量使基础大放脚与基础材料刚性角一致。P37

9．【参考答案】B【解析】当门宽度大于1000mm时，应根据使用要求采用双扇门、四扇门或者增加门的数量。参见教材P55

10．【参考答案】D【解析】聚合物改性沥青防水垫层的搭接宽度为100mm。

11．【参考答案】C【解析】当山坡上的填方路基有斜坡下滑倾向或加固、收回填方坡脚时可采用护脚路基。

12．【参考答案】C【解析】中级路面面层应采用碎、砾石、半整齐石块、其他粒料。

13．【参考答案】C【解析】桥面横坡一般采用1．5%-3%。

14．【参考答案】B【解析】大跨径的墩帽厚度一般不小于0．4m，中小跨径桥也不应小于0．3m

15．【参考答案】C【解析】选项A错误，城市人口100万是宏观的前提；选项B错误，城市单项客流2万人•次/h的情况是判断是否修建地铁的“分水岭”，但是此条件是监理在增加车辆或拓宽道路等措施仍无法满足客流量增长时，才有必要考虑的；选项C正确，从技术经济角度上讲，只有地面、上部空间已在可能的技术条件下充分开发，调整余地不大时，予以考虑修建地铁。P100-101

16．【参考答案】B【解析】冷库的设备多、容积大，需要铁路运输，一般多设在郊区或码头附近。P107

17．【参考答案】D【解析】热处理钢筋主要用作预应力混凝土轨枕，也可用于预应力混凝土板、吊车梁等构件。P111

18．【参考答案】A【解析】普通硅酸盐水泥凝结硬化较快、抗冻性好，适用于早期强度要求高、凝结快，冬期施工及严寒地区受反复冻融工程。参见教材P123

19．【参考答案】B【解析】Ⅱ类砂宜用于强度等级为C30-C60及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土。参见教材P127

20．【参考答案】B【解析】三乙醇胺对钢筋无锈蚀作用。参见教材P133

21．【参考答案】A【解析】烧结空心砖是以黏土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原材料烧纸的主要用于非承重部位的空心砖。P141

22．【参考答案】D【解析】辅助成膜物质不能构成涂膜，但可用以改善涂膜的性能或影响成膜过程，常用的有助剂和溶剂。常用溶剂包括苯、丙酮、汽油等。P151

23．【参考答案】D【解析】铝合金防水卷材是一种以铅、锡等金属合金为主体材料的防水卷材。它防水性好，耐腐蚀并有良好的延展性、可焊性、性能稳定，抗X射线、抗老化能力。P157

24．【参考答案】C【解析】聚苯乙烯板是以聚苯乙烯树脂为原料，经由特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质泡沫保温板材。聚苯乙烯板分为模塑聚苯板(EPS)和挤塑聚苯板(XPS)板两种，其中XPS板是目前建筑业界常用的隔热、防潮材料，已被广泛应用于墙体保温，平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温、低温储藏、地面、泊车平台、机场跑道、高是公路等领域的防潮保温及控制地面膨胀等方面。参见教材P160．

25．【参考答案】C【解析】明排水法由于设备简单和排水方便，采用较为普遍，宜用粗粒土层，也用于渗水量小的黏土层。P165

26．【参考答案】D【解析】在途的渗透系数大，地下水量大的土层中，适宜采用管井井点。P169

27．【参考答案】D【解析】为了提高铲运机铲土效率，除规划合理的开行路线外，还可根据不同的施工条件，采用下坡铲土、跨铲法(间隔铲土)和助铲法。P170

28．【参考答案】B【解析】选项A错误，填方宜采用同类土填筑；选项C错误，含水量大的黏土不宜做填土用；选项D错误，硫酸盐含量大于5%的土均不能做填土。参见教材P171～172．

29．【参考答案】D【解析】重锤夯实法适用于地下水距地面0．8m以上的稍微湿的黏土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土，选项AB错误；强夯法适用于加固碎石土、砂土、低饱和度粉土、粘性土、湿陷性黄土、高填土、杂填土以及“围海造地”地基、工业废渣、垃圾地基等处理。P173

30．【参考答案】A【解析】现场预制桩多采用重叠法预制，重叠层数不宜超过4层，曾与曾之间应涂刷隔离剂，上层桩或邻近桩的灌注，应在下层桩或邻近桩混凝土达到设计强度等级的30%以后方可进行。参见教材P176。

31．【参考答案】B【解析】大跨度结构整体吊装法施工，是焊接球节点钢管网架吊装的一种常用方法。P221

32．【参考答案】D【解析】当混凝土设计强度等级大于或等于C60时，配置强度应按fcu,o≥1．15fcu,k．所以配置强度至少为1．15×60=69．参见教材P194～195

33．【参考答案】D【解析】基底土是否密实，地面横坡的陡缓，填方高度的大小，都决定基底是否需要处理。P239

34．【参考答案】A【解析】当墩台高度大于或等于30m时常用滑动模板施工；选项B错误；墩台混凝土特别是实体墩台均为大体积混凝土，水泥应优先选用矿渣硅酸盐水泥、火山灰水泥，采用普通水泥时强度等级不宜过高，选项C错误；较高的墩台可用悬吊脚手架，6m以下的一般用固定式轻型脚手架。P251

35．【参考答案】B【解析】移动模架逐孔施工法的主要特点：①不需设置地面支架，不影响通航和桥下交通，施工安全、可靠；②有良好的施工环境，保证施工质量，一套模架可多次周转使用，具有在预制场生产的优点；③机械化、自动化程度高，节省劳动力，降低劳动强度，上下部结构可以平行作业，缩短工期；④每一施工梁段的长度取用一孔梁长，接头位置一般可选在桥梁受力较小的部位；⑤移动模架设备投资大，施工准备和操作都较复杂；⑥移动模架逐孔施工宜在桥梁跨径小于50m的多跨长桥上使用。P254

36．【参考答案】D【解析】预应力混凝土连续刚构桥通常用在较大跨径的梁式桥梁上，一般采用悬臂浇筑法施工。P256

37．【参考答案】A【解析】水泥土挡墙式深基坑支护方式适用条件：基坑侧壁安全等级宜为二、三级；水泥土墙施工范围内地基承载力不宜大于150kPa；基坑深度不宜大于6m；基坑周围具备水泥土墙的施工宽度。P264

38．【参考答案】B【解析】全断面掘进机主要优点是：适宜于打长洞，因为它对通风要求较低；开挖洞壁比较光滑；对围岩破坏较小，所以对围岩稳定有利；超挖少，衬砌混凝土回填量少。P278

39．【参考答案】A【解析】地下工程在正常温度下，搅拌时间约为30s，当温度在10℃以下时，搅拌时间可适当延长为45～60s。P290

40．【参考答案】C【解析】当沉井所穿过的土层透水性较差，涌水量不大，排水时不致产生流砂现象，可采用排水挖土下沉。P298

41．【参考答案】B【解析】项目特征体现的是清单项目质量或特性的要求或标准，工作内容体现的是完成一个合格的清单项目需要具体做的施工作业。参见教材P303。

42．【参考答案】B【解析】对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的5%，否则必须重新报批。参见教材309。

43．【参考答案】A【解析】计算规则中的层高是指上下两层楼面结构标高之间的垂直距离。建筑物最底层的层高，有基础底板的按基础上表面结构至上层楼面的结构标高之间的垂直距离；没有基础底板指地面标高至上层楼面结构标高之间的垂直距离；最上一层的层高是其楼面结构标高至屋面板板面结构标高之间的垂直距离，遇有以屋面板找坡的屋面，层高指楼面结构标高至屋面板最低处板，面结构标高之间的垂直距离。P310

44．【参考答案】A【解析】利用坡屋顶内空间时，净高超过2．10m的部位应计算全面积；净高在1．20～2．10m的部位应计算1/2面积；净高不足1．20m的部位不应计算面积。P310

45．【参考答案】D【解析】有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算。若最上层楼梯无永久性顶盖，或不能完全遮盖楼梯的雨篷，上层楼梯不计算面积，上层楼梯可视为下层楼梯的永久性顶盖，下层楼梯应计算面积。P318

46．【参考答案】C【解析】无梁楼板的柱网一般布置成方形或矩形，以方形柱网较为经济，跨度一般不超过6m，板厚通常不小于120mm。

47．【参考答案】B【解析】钢屋架侧向刚度较差，安装前需进行吊装稳定性验算，稳定性不足时应进行吊装临时加固，通常可在钢屋架上下弦处绑扎杉木杆加固。

48．【参考答案】C【解析】钢筋的容重可按7850kg/m3。P338

49．【参考答案】B【解析】综合脚手架的项目特征包括建设结构形式、檐口高度，同一建筑物有不同的檐高时，按建筑物竖向切面分别按不同檐高编列清单项目。P354

50．【参考答案】D【解析】平整场地按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算，单位：㎡，在平整场地若需要外运土方或取土回填时，在清单项目特征中应描述弃土运距或取土运距，其报价应包括在平整场地项目中；当清单中没有描述弃、取土运距时，应注明由投标人根据施工现场实际情况自行考虑到投标报价中。P323

51．【参考答案】B【解析】挖沟槽（基坑)石方，按设计图示尺寸沟槽（基坑）底面积乘以挖石深度以体积计算，单位：m3。沟槽、基坑、一般石方的划分为：底宽≤7m且底长>3倍底宽为沟槽；底长≤3倍底宽且底面积≤150m2为基坑；超出上述范围则为一般石方。

外墙基础人工挖沟槽工程量=0．85×1．6×40=54．4㎡。P326

52．【参考答案】B【解析】沟槽、基坑，一般土方的划分为：底宽≤7m且底长>3倍底宽为沟槽；底长≤3倍底宽且底面积≤150㎡为基坑，超出上述范围则为一般土方。P324

53．【参考答案】D【解析】A．换填垫层：按照图示尺寸以体积计算；B铺设土工合成材料：按图示尺寸以面积计算；C．强夯地基：按设计图示处理范围以面积计算；D振冲密实(不填料)按图示处理范围以面积计算，单位：㎡。P327

54．【参考答案】A【解析】咬合灌注桩以桩长计算或以设计图示数量计算。喷射混凝土按设计图示以面积计算。预制钢筋混凝土桩按设计图示尺寸以桩长计算或按设计图示数量计算。P328

55．【参考答案】C【解析】A空斗墙，按设计图示尺寸以空斗墙外形体积计算。墙角、内外墙交接处、门窗洞口立边、窗台砖、屋檐处的实砌部分体积并入空斗墙体积内；B空花墙，按设计图示尺寸以空花部分外形体积计算。不扣除空洞部分体积；实心砖柱、零星砌砖，按设计图示尺寸以体积计算。C扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积；D空心砖墙以设计图示尺寸体积计算。P331

56．【参考答案】D【解析】A应该以体积计算；B石坡道按设计图示尺寸以水平投影面积计算；C应该以设计图示中心线长计算。参见教材P333．

57．【参考答案】C【解析】ABD均以设计图示体积计算。P334

58．【参考答案】A【解析】BC应该是外墙外边线；D天沟应该以体积计算。P336

59．【参考答案】A【解析】B加强环、内衬管工并入钢管柱工程量内；CD应该以质量计算。P342

60．【参考答案】C【解析】报省级或行业工程造价管理机构备案。参见教材P304．

二、多项选择题
61．【参考答案】BCD【解析】A辉绿岩属于岩浆岩，E大理岩属于变质岩。参见教材P2

62．【参考答案】ADE【解析】影响边坡稳定的因素分为内在因素和外在因素两个方面。内在因素：组成边坡岩土体的性质、地质构造、岩体结构、地应力等，它们常起着主要的控制作用。外在因素：地表水和地下水的作用、地震、风化作用、人工挖掘、爆破及工程荷载等。P23

63．【参考答案】BCE【解析】工程地质对工程建设的影响：对工程选扯的影响、对建筑结构的影晌、对工程造价的影响。P28

64．【参考答案】ACD【解析】型钢混凝土组合结构比传统的钢筋混凝土结构承载力大、刚度大、抗震性能好。P33

65．【参考答案】ACE【解析】按照踏步的支撑方式分为悬挑式、墙承式、梁承式。参见教材P53．

66．【参考答案】ABDE【解析】填隙碎石基层用于各级公路底基层和二级以下公路基层。P79

67．【参考答案】CDE【解析】气硬性胶凝胶材料包括：石灰、石膏、水玻璃。P117

68．【参考答案】BCD【解析】河砂、湖砂、海砂由于受水流的冲刷作用，颗粒表面较光滑，拌制混擬土时需水量较少。P27

69．【参考答案】AE【解析】影响混凝土强度的因素：水灰比和水泥强度等级、养护的温度和湿度、龄期。参见教材P135．

70．【参考答案】BCE【解析】按表面加工程度，天然花岗石板材可分为：粗面板材、细面板材、镜面板材。P146

71．【参考答案】AD【解析】单排布置适用于基坑、槽宽度小于6m，且降水深度不超过5m的情况，井点应布置在地下水的上游一侧。P166

72．【参考答案】BDE【解析】应采用机械振捣，并保证振捣密实。养护时间不少于14D。P236

73．【参考答案】ABC【解析】选择清方机械时应考虑以下技术经济条件：工程要求的生产能力、工程单价、爆破岩石的块度和岩堆的大小、机械设备进入工地的运输条件、爆破时机械撤离和重新进入工作面是否方便等。P244

74．【参考答案】ABCE【解析】涵洞孔径在3～6m的用18～32kg型轻便轨；灰缝宽度不得超过2Cm；当拱涵用混凝土预制拱圈安装时，成品达到设计强度的70%时方可搬运、安装；混凝土的灌注应由拱脚向拱顶同时对称进行，要求全拱一次灌完，不能中途间歇，如因工程量大，一次难以完成全拱时，可按基础流降缝分节进行，每节应一次连续灌完，绝不可水平分段(因为拱圈受力是沿着拱轴线)，也不宜按拱圈辐射方向分层(无模板控制，很难保证辐射方向)。P259-260

75．【参考答案】ABD【解析】冻结排桩法适用于大体积深基础开挖施工、含水量高的地基基础和软土地基基础以及地下水丰富的地基基础施工。P267

76．【参考答案】AC【解析】项目特征描述的意义：体现对分部分项项目质量的要求，为承包人确定综合单价提供依据。P301

77．【参考答案】CDE【解析】(1)利用坡屋顶内空间时，净高超过2．10m的部位应计算全面积；净高中1．20～2．10m的部位应计算1/2面积；净高不足1．20m的部位不应计算面积。(2)单层建筑物内设有局部楼层者，局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算；无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高中2．20m及以上者应计算全面积；层高不足2．20m者应计算1/2面积。(3)多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过2．10m的部位应算全面积；净高在1．20～2．10m的部位应计算1/2面积；当设计不利用或室内净高不足1．20m时不应计算面积。(4)雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2．10m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。有柱雨篷与无柱雨篷的计算方法一致。P310-321

78．【参考答案】BCD【解析】按设计图示以管道中心线长度计算，单位：m；或按按设计图示以管底垫层面积乘以挖土深度计算以体积计算，单位：m³。五罐底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度，井的土方并入。P325

79．【参考答案】ACD【解析】封檐板、窗帘盒按图示尺寸以长度计算。P351-352

80．【参考答案】ABDE【解析】挑脚手架，按搭设长度乘以搭设层数以延长米计算。参见教材P354．