2014年造价工程师考试真题参考答案

《建设工程技术与计量》

（土木建筑工程）

一、单选题

1．【标准答案】B【解析】裂隙发育程度等级为较发育的情况下，其对基础工程影响不大，对其他工程可能产生相当影响。参见教材P7。

2．【标准答案】A【解析】风化裂隙水主要受大气降水的补给，有明显季节性循环交替，常以泉水的形式排泄于河中。参见教材P20。

3．【标准答案】D【解析】渗流水力坡度小于临界水力坡度，虽然不会产生流砂现象，但是土中细小颗粒仍有可能穿过粗颗粒之间的孔隙被渗流携带而走。时间长了，将在土层中形成管状空洞，是土体系结构破坏，强度降低，压缩性增加，这种现场称之为机械潜蚀。参见教材P22。

4．【标准答案】A【解析】在布置地下工程时，原则上应避开褶皱核部。参见教材P26。

5．【标准答案】B【解析】当地下工程围岩中出现拉应力区时，应采用锚杆稳定围岩。参见教材P27。

6．【标准答案】C【解析】道路选线过程中，避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角。参见教材P28。

7．【标准答案】B【解析】型钢混凝土组合结构应用于大型结构中，力求截面最小化，承载力最大，可节约空间，但是造价比较高。参见教材P33。

8．【标准答案】C【解析】在高层建筑中，特别是特高层建筑中，水平荷载越来越大，起着控制作用，筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。参见教材P34。

9．【标准答案】C【解析】正置式屋面，其构造一般为隔热保温层在防水层的下面。参见教材P59。

10．【标准答案】D【解析】参见教材P42。

11．【标准答案】C【解析】钢筋混凝土折板结构是目前坡屋顶建筑使用较为普遍的一种结构形式，这种结构形式无须采用屋架等结构构件，而且整个结构层整体现浇，提高了坡屋顶建筑的防水层、防渗层能。参见教材P63。

12．【标准答案】D【解析】级配砾石可用于二级和二级以下公路的基层及各级公路的底基层。参见教材P80。

13．【标准答案】B【解析】钢架式桥塔通常采用箱型截面。参见教材P91。

14．【标准答案】D【解析】框架式桥台适用于地基承载力较低、台身较高、跨径加大的桥梁。参见教材P95。

15．【标准答案】D【解析】当洞底纵坡大于10%时，涵洞洞身及基础应分段做成阶梯型，而且前后两段涵洞盖板或拱圈的塔接高度不得小于其厚度的1/4。参见教材P97。

16．【标准答案】B【解析】综合排水、通风等各方面要求，地下公路隧道的纵坡通常应不小于0．3%，并不大于3%。参见教材P102。

17．【标准答案】B【解析】街道宽度超过60米时，自来水和污水管道都应设在街道内两侧。参见教材P103。

18．【标准答案】C【解析】热轧带肋钢筋随钢筋级别的提高，其屈服强度和极限强度逐渐增加，而其塑性则逐渐降低。参见教材P110。

19．【标准答案】A【解析】普通硅酸盐水泥适用于早期强度较高、凝结快、冬期施工及严寒地区反复冻融的工程。参见教材P123。

20．【标准答案】C【解析】砂中含泥量：Ⅰ类<1.0%,Ⅱ类<3.0%,Ⅲ类<5.0%,参见教材P127．表3．5．1

21．【标准答案】B【解析】本题考查的是高效减水剂的作用。添加高效减水剂后，一般3天可提高混凝土强度60%，28天可提高30%左右。

22．【标准答案】D【解析】在这4种砌块中，蒸压加气混凝土砌块可以作为绝热材料，参见教材P142。

23．【标准答案】B【解析】用高铝水泥作为胶凝材料制成的水磨石板，具有光泽度高、坚固耐久抗风化性和耐火性和防潮性好。参见教材P147。

24．【标准答案】B【解析】本题考查的是地面涂料的基本要求，耐碱性好、耐水性好、耐磨性好、抗冲击性好、与水泥砂浆具有良好的粘结性。参见教材P152。

25．【标准答案】A【解析】玻化微珠广泛用于外墙内外保温砂浆，装饰板、保温板的轻质骨料。参见教材P160。

26．【标准答案】C【解析】采用明排水开挖基坑时，集水坑应设置在基础范围以外，地下水走向的上游。参见教材P165。

27．【标准答案】B【解析】本题考查的是斜角推土法，将铲刀斜装在支架上，与推土机横轴在水平方向上形成一定角度进行推土。一般在管沟回填且无倒车余地时采用这种方法。P169

28．【标准答案】D【解析】北方寒冷地区宜采用橡胶软管将井点管与集水总管进行连接。参见教材P167。

29．【标准答案】B【解析】张拉预应力筋时，构件混凝土的强度应按设计规定，如设计无规定，则不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。参见教材207。

30．【标准答案】A【解析】本题考查的是钢构件的预拼装，构件平装法适用于卫米以内的钢柱、跨度6米以内的天窗架和跨度21米以内的钢屋架。参见教材P211。

31．【标准答案】D【解析】抓铲挖掘机的作业。直上直下，自重切土。参见教材171。

32．【标准答案】D【解析】升板法施工的特点是，不用大型机械，适宜狭地施工；用钢量大，造价偏高。参见教材223。

33．【标准答案】D【解析】钢筋混凝土预制桩应在混凝土强度达到设计强度的70%方可起吊。参见教材176。

34．【标准答案】A【解析】混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%。参见教材226。

35．【标准答案】B【解析】碎石、卵石、砾石、粗砂、亚砂土、亚黏土可采用。参见教材240。

36．【标准答案】B【解析】分散药包爆炸后可以使岩石均匀地破碎，适用于高作业面的开挖段。参见教材244。

37．【标准答案】B【解析】在砂夹卵石层或坚硬土层中，一般以射水为主，锤击或振动为辅。参见教材252。

38．【标准答案】D【解析】地下连续墙的优点。

（1）施工全盘机械化，速度快、精度高，并且振动小、噪声低，适用于城市密集建筑群及夜间施工。（2）具有多功能用途，如防渗、截水、承重、挡土、防爆等，由于采用钢筋混凝土或素混凝土，强度可靠，承压力大。（3）对开挖的地层适应性强，在我国除溶岩地质外，可适用于各种地质条件，无论是软弱地层或在重要建筑物附近的工程中，都能安全地施工。（4）可以在各种复杂的条件下施工。（5）开挖基坑无需放坡，土方量小．浇混凝土无需支模和养护．并可在低温下施工，降低成本，缩短施工时间。（6）用触变泥浆保护孔壁和止水，施工安全可靠，不会引起水位降低而造成周围地基沉降，保证施工质量。（7）可将地下连续墙与“逆作法”施工结合起来，地下连续墙为基础墙，地下室梁板作支撑，地下部分施工可自上而下与上部建筑同时施工，将地下连续墙筑成挡土、防水和承重的墙．形成一种深基础多层地下室施工的有效方法。参见教材269。

39．【标准答案】A【解析】地下连续墙混凝土浇筑水灰比不应大于0．已，水泥用量不宜小于400kg/m3。参见教材274。

40．【标准答案】C【解析】喷嘴水压必须大于工作风压。参见教材287。

41．【标准答案】D【解析】A．规范中的计量单位均为基本单位，与定额中所采用基本单位扩大一定的倍数不同。B．在同一个建设项目（或标段、合同段）中，有多个单位工程的相同项目计量单位必须保持一致。C．以“m”、“m²”、“m³”等为单位的应保留小数点后两位数字，第三位四舍五入；项目特征是表征构成分部分项构成项目、措施项目自身价值的本质特征。参见教材P301.303

42．【标准答案】A【解析】层高是指上下两层楼面结构标高之间的垂直距离。净高指楼面或地面至上部楼板底或吊顶底面之间垂直距离。参见教材P311。

43．【标准答案】C【解析】层高不足2.2m的地下室，应计算1/2面积。参见教材P313。

44．【标准答案】D【解析】有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按顶盖水平投影面积的1/2计算。参见教材P314。

45．【标准答案】D【解析】建筑物内的管道井应按建筑物的自然层计算。参见教材P317。

46．【标准答案】D【解析】因为厚度=87.5-87.15=0.35米＞0.3米，所以应按一般土方列项。工程量应该=500×0.35=175m3．参见教材P323。

47．【标准答案】B【解析】土石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算，如需按天然密实体积折算时，挖土工程量=1.5×500/1.3=576.92m³。参见教材P323。

48．【标准答案】D【解析】A有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算；B无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算；

C框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算；

D构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎），并入柱身体积。参见教材P334。

49．【标准答案】C【解析】每根箍筋的长度=（1.2+0.8）×2-8×0.025+0.16=3．96m，箍筋根数=6400/200+1=33根，T=33×3.96×0.888×10=1.160t。参见教材P341。

50．【标准答案】A【解析】预制混凝土屋架按设计图示尺寸以体积计算，单位m³。

B．预制网架板，扣除孔洞占体积；

C．预制空心板扣除空心板空洞所占体积；

D．预制混凝土楼梯，扣除空心踏步板空洞体积。参见教材P337。

51．【标准答案】B【解析】A钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。B钢网架按设计图示尺寸以质量计算。C、D钢梁、钢吊车梁，按设计图示尺寸以质量计算，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。参见教材341。

52．【标准答案】C【解析】A对于屋架的跨度应以上、下弦中心线两交点之间的距离计算。

B带气楼的屋架和马尾、折角以及正交部分的半屋架，应按相关屋架项目编码列项。

C钢木屋架按设计图示数量计算，钢拉杆、连接螺栓包括在报价内。

D木构件包括木柱、木梁、木檩、木楼梯及其他木构件。在木构件工程量计算中，若按图示数量以“m”为单位计算，则项目特征必须描述构件规格尺寸。参见教材343。

53．【标准答案】D【解析】A．防护铁丝门按设计图示数量计算，或按设计图示门框或扇以面积计算；

B．金属格栅门按设计图示数量计算，或按设计图示洞口尺寸以面积计算；

C．钢制花式大门按设计图示数量计算，或按设计图示门框或扇以面积计算；

D全钢板大门按设计图示数量计算或按设计图示洞口尺寸以面积计算。参见教材344。

54．【标准答案】B【解析】A．彩板钢窗按设计图示洞口尺寸或框外围以面积计算；

C．金属百叶窗按设计图示洞口尺寸以面积计算；

D．金属橱窗按设计图示尺寸以框外围展开面积计算。参见教材345。

55．【标准答案】D【解析】隔离层平面防腐，门洞开口部分不增加面积；砌筑沥青浸渍砖，按图示以体积计算；立面防腐，门、窗、洞口侧壁按展开面积计算。参见教材348。

56．【标准答案】A【解析】与天棚相连的梁的保温工程量按展开面积，并入天棚工程量。门窗洞口侧壁与墙相连的柱并入保温墙体工程量；梁保温工程量按设计图示尺寸以面积计算。参见教材347。

57．【标准答案】A【解析】楼地面防水防潮工程量按设计图示尺寸以面积计算。参见教材347。

58．【标准答案】D【解析】A．斜屋面卷材防水按斜面积计算；

B．女儿墙、伸缩缝等处卷材防水弯起部分并入屋面工程内；

C．屋面排水管按设计图示数量以长度计算；

屋面变形缝卷材防水按设计图示尺寸以长度计算。参见教材347。

59．【标准答案】A【解析】灯带（槽）按设计图示尺寸以框外围面积计算。送风口、回风口按设计图示尺寸以数量计算；参见教材351。

60．【标准答案】D【解析】C窗台板拆除可以按拆除的块数计算，也可按拆除的延长米计算；

栏杆、栏板拆除按拆除部位面积或按拆除的延长米计算。参见教材354。

二、多选题

61．【标准答案】ACE【解析】对岩体影响较大的结构面的物理力学性质主要是结构面的产状、延续性和抗剪强度。参见教材P15。

62．【标准答案】AD【解析】喷射混凝土具备以下几方面的作用：首先，能紧跟工作面，速度快，因而缩短了开挖与支护的间隔时间，及时地填补了围岩表面的裂缝和缺损，阻止裂隙切割的碎块脱落松动，使围岩的应力状态得到改善；其次，由于有较高的喷射速度和压力，浆液能充填张开的裂隙，起着加固岩体的作用，提高了岩体的强度和整体性。此外喷层与威严紧密结合，有较高的粘结力和抗剪强度，能在结合面上传递各种应力，可以起到承载拱的作用。参见教材P27。

63．【标准答案】CE【解析】一般中小型建设工程的选址，工程地质的影响主要是在工程建设一定影响范围内，地质构造和地层岩性形成的土体松软、湿陷、湿胀、岩体破碎、岩石风化和潜在的斜坡滑动、陡坡崩塌、泥石流等地质问题对工程建设的影响和威胁。大型建设工程的选址，工程地质的影响还要考虑区域地质构造和地质岩性形成的整体滑坡，地下水的性质、状态和活动对地基的危害。参见教材P28。

64．【标准答案】ABD【解析】网架结构体系是高次超静定的空间结构。空间受力体系，杆件主要承受轴向力，受力合理，节约材料，整体性能好，刚度大，抗震性能好。杆件类型较少，适于工业化生产。参见教材P35。

65．【标准答案】ACD【解析】相同条件下，采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量。参见教材P38。

66．【标准答案】BD【解析】低、中级路面一般分为土基、垫层、基层和面层四个部分。高级道路由土基、垫层、底基层、基层、联结层和面层等六部分组成。参见教材P77。

67．【标准答案】BCE【解析】预应力钢筋混凝土宜选用HRB500、HRB400、HRB335、CRB650、CRB800、CRB970级钢筋宜用作中、小型预应力钢筋混凝土结构构件中的受力主筋。参见教材P110。

68．【标准答案】BCD【解析】引气剂主要改善混凝土拌和物流变性能、耐久性、还能提高混凝土早期强度。参见教材P133-134。

69．【标准答案】AD【解析】纤维混凝土的作用：控制非结构性裂缝；微观补强、减少塑性裂缝和混凝土的渗透性；增强混凝土的抗磨损能力；静载试验表明可替代焊接钢丝网；增加混凝土的抗破损能力；增加混凝土的抗冲击能力。参见教材P140。

70．【标准答案】CD【解析】剁斧板主要用于室外地面、台阶、基座等处；机刨板材一般多用于地面、踏步、檐口、台阶等处。参见教材P147。

71．【标准答案】ABC【解析】砂率值按规程选用；粗骨料用重量法或体积法确定。参见教材P194。

72．【标准答案】ABC【解析】采用满粘法时，找平层的分隔缝处宜空铺，空铺的宽度宜为100mm，屋面坡度在3%~15%时，卷材可平行于或垂直于屋脊铺贴。当屋面坡度大于15%，合成高分子防水卷材既可平行于屋脊铺贴，又可垂直于屋脊铺贴。参见教材P232。

73．【标准答案】CDE【解析】轮胎压路机可压实砂质土和黏性土，振动压路机适用于各种图纸的碾压，夯实机械适用于黏性土和非粘性土。参见教材P249-250。

74．【标准答案】BCDE【解析】移动模架设备投资大，施工准备和操作都较复杂，所以A不正确。参见教材P254。

75．【标准答案】ACD【解析】砂浆强度等级不低于M20；杆体材料一般采用A3钢筋；药包直径应比钻孔直径小20mm左右。参见教材P289。

76．【标准答案】BD【解析】建筑容积率=建筑总面积/建筑占地面积×100%；建筑密度=地层建筑面积/建筑占地面积×100%。参见教材P309。

77．【标准答案】DE 【解析】有永久顶盖的室外楼梯，按楼梯水平投影面积的1/2计算。参见教材P317．318．321

78．【标准答案】【解析】底面积25*9=225>150m2按挖一般石方列项，（55*10）/1．54=357．14．参见教材P325，326。

79．【标准答案】AB【解析】直形墙、弧形墙、挡土墙、短肢剪力墙，按设计图示尺寸以体积计算；不扣除预埋铁件所占体积；墙垛及突出墙面部分的体积并入墙体体积计算。参见教材P335。

80．【标准答案】ABCE【解析】垂直运输费用，按施工工期日历天数计算；大型机械设备进出场及安拆，按使用数量计算；施工降水成井，按设计图示尺寸以钻孔深度计算；雨棚混凝土模板及支架，按外挑部分水平投影面积计算。参见教材P355。