2014年造价工程师考试真题

《建设工程技术与计量》

（土木建筑工程）

一、单项选择题

1．某基岩被 3 组较规则的 x 型裂隙切割成大块状，对数为构造裂隙，间距 0.5m～1.0m，裂隙多密闭少有充填物，次基岩的裂隙对基础工程（   ）。

A．无影响            B．影响不大        C．影响很大        D．影响很严重

2．有明显季节性煦暖交替的裂隙水为（   ）。

A．分化裂隙水	B．成岩裂隙水      C．层状构造裂隙水	D．脉状构造裂隙水

3．在渗流水力坡度小于临界水力坡度的土层中施工建筑物基础是，可能出现（   ）。

A．轻微流砂         B．中等流砂         C．严重流砂           D．机械潜蚀

4．隧道选线应尽可能避开（   ）。

A．褶皱核部       B．褶皱两侧         C．与岩层走向垂直    D．有裂隙垂直

5．对地下工程围岩出现的拉应力区多采用的加固措施是（   ）。

A．混凝土支撑      B．锚杆支护          C．喷混凝土          D．挂网喷混凝土

6．对路基稳定最不利的是（   ）。

A．岩层倾角小于坡面倾角的逆向坡

B．岩层倾角大于坡面倾角的逆向坡

C．岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡

D．岩层倾角大于坡面倾角的顺向坡

7．力求节省钢材且截面最小的大型结构应采用（   ）。

A．钢结构                               B．型钢混凝土组合结构

C．钢筋混凝土结                         D．混合结构

8．高层建筑抵抗水平荷载最有效的结构是（   ）。

A．剪力墙结构      B．框架结构           C．筒体结构          D．混合结构

9．平屋面的涂膜防水构造有正置式和倒置式之分，所谓正置式的是指（   ）。

A．隔热保温层在涂膜防水层之上

B．隔热保温层在找平层之上

C．隔热保温层在涂膜防水层之下

D．隔热保温层在找平层之下

10．地下室墙体垂直防水卷材外侧一般做完水泥砂浆保护层后在做（   ）。

A．500mm 宽隔水层                       B．500mm 宽滤水层

C．一道冷底子油和两道热沥青             D．转保护墙

11．坡屋顶的钢筋混凝土折板结构一般是（   ）。

A．有屋架支承的                         B．有檩条支承的

C．鹜体现浇的                           D．由托架支承的

12．级配砾石可用于（   ）。

A．高级公路沥青混凝土路面的基层

B．高速公路水泥混凝土路面的基层

C．一级公路沥青混凝土路面的基层

D．各级沥青碎石路面的基层

13．大跨度悬索桥的钢架式桥塔通常采用（   ）。

A．T 形截                               B．箱型截面

C．I 形截面                             D．II 形截面

14．地基承载力较低、台身较高、跨径加大的桥梁，应优先采用（   ）。

A．重力式桥台                           B．轻型桥台

C．埋置式桥台                           D．框架式桥台

15．根据地形和水流条件，涵洞的洞底纵坡应为 12%，此涵洞的基础应（   ）。

A．做成连续纵坡                         B．在底部每隔 3~5m 设防滑横墙

C．做成阶梯形状                         D．分段做成阶梯型

16．综合考虑形成和排水与通风，公路隧道的纵坡 i 应是（   ）。

A．0.1%≤i≤1%                          B．0.3%≤i≤3%

C．0.4%≤i≤4%                          D．0.5%≤i≤5%

17．街道宽度大于 60m 时，自来水和污水管道应埋设于（   ）。

A．分车带                               B．街道内两侧

C．人行道                               D．行车道

18．热轧钢筋的级别提高，则其（   ）。

A．屈服强度提高，极限强度下降           B．极限强度提高，塑性提高

C．区分强度提高，塑性下降               D．区分强度提高，塑性提高

19．受反复冰冻的混凝土结构应选用（   ）。

A．普通硅酸盐水泥                       B．矿渣硅酸盐水泥

C．火山灰质硅酸盐水泥                   D．粉煤灰硅酸盐水泥

20．规定 II 类砂的含泥量按质量计所占比例应（   ）。

A．<1.0%           B．<2.0%              C．<3.0%            D．<5.0%

21．与普通混凝土相比，掺高效减水剂的高强混凝土（   ）。

A．早期强度低，后期强度增长幅度低       B．早期强度高，后期强度增长幅度低

C．早期强度低，后期强度增长幅度高       D．早期强度高，后期强度增长幅度高

22．隔热效果最好的砌块是（   ）。

A．粉煤灰砌块                           B．中型空心砌块

C．混凝土小型空心砌块                   D．蒸压加气混凝土砌块

23．制作光泽度高、花纹耐久、抗风化、耐火、防潮性好的水磨石板材，应采用（   ）。

A．硫铝酸盐水泥                         B．高铝水泥

C．硅酸盐水泥                           D．普通硅酸盐水泥

24．弹性和耐久性较高的防水涂料是（   ）。

A．氯丁橡胶改性沥青防水涂料             B．聚氨酯防水涂料

C．SBS 橡胶改性沥青防水涂料             D．聚氯乙烯改性沥青防水涂料

25．拌制外墙保温砂浆多用（   ）。

A．玻化微珠       B．石棉               C．膨胀蛭石          D．玻璃棉

26．采用明排水法开挖基坑，在基坑开挖过程中设置的集水坑应（   ）。

A．布置在基础范围以内                   B．布置在基坑底部中央

C．布置在地下水走向的上游               D．经常低于挖土面 1．0m 以上

27．用推土机回填管沟，当无倒车余地时一般采用（   ）。

A．沟槽推土法                           B．斜角推土法

C．下坡推土法                           D．分批集中，一次推土法

28．北方寒冷地区采用轻型井点降水时，井点管与集水总管连接应用（   ）。

A．PVC—U 管      B．PVC—C             C．PP—R                D．橡胶软管

29．关于预应力后张法的施工工艺，下列说法正确的是（   ）。

A．灌浆孔的间距，对预埋金属螺旋管不宜大于 40m

B．张拉预应力筋时，设计无规定的，构件混凝土的强度不低于设计强度等级的 75%

C．对后张法预应力梁，张拉时现浇结构混凝土的龄期不宜小于 5D

D．孔道灌浆所用水泥浆拌和后至灌浆完毕的时间不宜超过 35min

30．跨度 18m 的钢屋架拼装应采用（   ）。

A．构件平装法                            B．构件立装法

C．利用模具拼装法                        D．利用析架拼装法

31．单斗抓铲挖掘机的作业特点是（   ）。

A．前进向下，自重切土                   B．后退向下，自重切土

C．后退向下，强制切土                   D．直上直下，自重切土

32．相对其他施工方法，板柱框架结构的楼板采用升板法施工的优点是（   ）。

A．节约模板，造价较低                   B．机械化程度高，造价较低

C．用钢量小，造价较低                   D．不用大型机械，适宜狭地施工

33．关于钢筋混凝土预制桩加工制作，说法正确的是（   ）。

A．长度在10cm以上的桩必须工厂预制

B．重叠法预制不宜超过 5 层

C．重叠法预制下层桩强度达到设计强度 70%以上时方可灌注上层桩

D．桩的强度达到设计强度的 70%方可起吊

34．混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于（   ）。

A．8%              B．9%                C．10%               D．12%

35．下列土类中宜选作路堤填料的是（   ）。

A．粉性土          B．亚砂土           C．重枯土            D．植物土

36．路基石方开挖，在高作业面施工时为保证爆破岩石块度均匀，常采用的装药形式为（   ）。

A．集中药包                           B．分散药包

C．药壶药包                           D．坑道药包

37．桥梁墩台基础施工时，在砂夹卵石层中，优先采用的主要沉桩为（   ）。

A．锤击沉桩                           B．射水沉桩

C．振动沉桩                           D．静力压桩

38．城市建筑的基础工程，采用地下连续墙施工的主要优点在于（   ）。

A．开挖基坑的土方外运方便             B．墙段之间接头质量易控制，施工方便

C．施工技术简单，便于管理             D．施工振动小，周边干扰小

39．地下连续墙混凝土浇灌应满足以下要求（   ）。

A．水泥用量不宜小于 400kg/m3            B．导管内径约为粗骨料粒径的 3 倍

C．混凝土水灰比不应小于 0.6             D．混凝土强度等级不高C20

40．隧道工程喷射混凝土施工，说法正确的是（   ）。

A．工作风压应随输送管距增加而降低       B．喷嘴与作业面的距离应小于 0.5m

C．喷嘴水压通常应比工作风压大           D．喷射混凝土骨料含水率应大于 8%

41．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）规定，以下说法正确的是（   ）。

A．分部分项工程量清单与定额所采用的计量单位相同

B．同一建设项目的多个单位工程的相同项目可采用不同的计量单位分别计量

C．以“m”、“m²”、“m³”等为单位的应按四舍五入的原则取整

D．项目特征反映了分部分项和措施项目自身价值的本质特征

42．多层建筑物二层以上楼层按其外墙结构外围水平面积计算，层高在 2．20m 及以上者计算全面积，其层高是指（   ）。

A．上下两层楼面结构标高之间的垂直距离

B．本层地面与屋面板底结构标高之间的垂直距离

C．最上一层层高是其楼面至屋面板底结构标高之间的垂直距离

D．最上层与屋面板找坡的以其楼面至屋面板底结构标高之间的垂直距离

43．地下室的建筑面积计算正确的是（   ）。

A．外墙保护墙外口外边线所围水平面积     B．层高 2.10m 及以上者计算全面积

C．层高不足 2.2m 者应计算 1/2 面积      D．层高在 1.90m 以下者不计算面积

44．有永久性顶盖且顶高 4.2m 无围护结构的场馆看台，其建筑面积计算正确的是（   ）。

A．按看台底板结构外围水平面积计算

B．按顶盖水平投影面积计算

C．按看台底板结构外围水平面积的 1/2 计算

D．按顶盖水平投影面积的 1/2 计算

45．建筑物内的管道井。其建筑面积计算说法正确的是（   ）。

A．不计算建筑面积                       B．按管道井图示结构内边线面积计算

C．按管道井净空面积的 1/2 乘以层数计算  D．按自然层计算建筑面积

46．某建筑首层建筑面积 500 ㎡，场地较为平整，其自然地面标高为+87．5m，设计室外地面标高为+87．15m，则其场地土方清单列项和工程量分别是（   ）。

A．按平整场地列项：500 ㎡                B．按一般土方列项：500 ㎡

C．按平整场地列项：175m3                 D．按一般土方列项：175m3

47．某建筑工程挖土方工程量需要通过现场签证核定，已知用斗容量为1．5m³的轮胎式装载机运土500 车，则挖土工程量应为（   ）。

A．501.92m³        B．576.92m³           C．623.15m³         D.750m³

48．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）规定，关于现浇混凝土柱工程量计算，说法正确的是（   ）。

A．有梁板矩形独立柱工程量按设计截面积乘以自柱基底面至板面高度以体积计算

B．无梁板矩形柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算

C．框架柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至柱顶面高度以体积计算

D．构造柱按设计尺寸自柱底面至顶面全高以体积计算

49．已知某现浇钢筋混凝土梁长 6400mm，截面为 800×1200mm，设计用φ12mm 箍筋，单位理论重量为 0．888kg/m，单根箍筋两个弯钩增加长度共 160mm，钢筋保护层厚为 25mm，钢筋间距为 200mm，则 10 根梁的箍筋工程量为（   ）。

A．1.112t          B．1.117t             C．1.160t           D．1.193t

50．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）规定，关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是（   ）。

A．预制组合屋架，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除预埋铁件所占体积

B．预制网架板，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除孔洞占体积

C．预制空心板，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除空心板空洞所占体积

D．预制混凝土楼梯，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除空心踏步板空洞体积

51．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）规定，关于金属结构工程量计算，说法正确的是（   ）。

A．钢管柱牛腿工程量列入其他项目中

B．钢网架按设计图示尺寸以质量计算

C．金属结构工程量应扣除孔眼、切边质量

D．金属结构工程量应增加柳钉、螺栓质量

52．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，有关木结构工程量计算，说法正确的是（   ）。

A．木屋架的跨度应与墙或柱的支撑点间的距离计算

B．木屋架的马尾、折角工程量不予计算

C．钢木屋架钢拉杆、连接螺栓不单独列项计算

D．木柱区分不同规格以高度计算

53．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）规定，关于厂库房大门工程量计算，说法正确的是（   ）。

A．防护铁丝门按设计数量以质量计算

B．金属格栅门按设计图示门框以面积计算

C．钢制花式大门按设计图示数量以质量计算

D．全钢板大门按设计图示洞口尺寸以面积计算

54．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）规定，关于金属窗工程量计算，说法正确的是（   ）。

A．彩板钢窗按设计图示尺寸以框外围展开面积计算

B．金属纱窗按框的外围尺寸以面积计算

C．金属百叶窗按框外围尺寸以面积计算

D．金属橱窗按设计图示洞口尺寸以面积计算

55．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50584-2013）规定，有关防腐工程量计算，说法正确的是（   ）。

A．隔离层平面防腐，门洞开口部分按图示面积计入

B．隔离层立面防腐，门洞口侧壁部分不计算

C．砌筑沥青浸渍砖，按图示水平投影面积计算

D．立面防腐涂料，门洞侧壁按展开面积并入墙面积内

56．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）规定，有关保温、隔热工程量计算，说法正确的是（   ）。

A．与天棚相连的梁的保温工程量并入天棚工程量

B．与墙相连的柱的保温工程量按柱工程量计算

C．门窗洞口侧壁的保温工程量不计

D．梁保温工程量按设计图示尺寸以梁的中心线长度计算

57．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）规定，有关楼地面防水防潮工程量计算，说法正确的是（   ）。

A．按设计图示尺寸以面积计算

B．按主墙间净面积计算，搭接和反边部分不计

C．反边高度≤300mm 部分不计算

D．反边高度＞300mm 部分计入楼地面防水

58．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于屋面防水工程量计算，说法正确的是（   ）。

A．斜屋面卷材防水按水平投影面积计算

B．女儿墙、伸缩缝等处卷材防水弯起部分不计

C．屋面排水管按设计图示数量以根计算

D．屋面变形缝卷材防水按设计图示尺寸以长度计算

59．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）规定，关于天棚装饰工程量计算，说法正确的是（   ）。

A．灯带（槽）按设计图示尺寸以框外围面积计算

B．灯带（槽）按设计图示尺寸以延长米计算

C．送风口按设计图示尺寸以结构内边线面积计算

D．回风口按设计图示尺寸以面积计算

60．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）规定，有关拆除工程工程量计算正确的是（   ）。

A．砖砌体拆除以其立面投影面积计算

B．墙柱面龙骨及饰面拆除按延长米计算

C．窗台板拆除以水平投影面积计算

D．栏杆、栏板拆除按拆除部位面积计算

二、多项选择题

61．结构面对岩体工程性质影响较大的物理力学性质主要是结构面的（   ）。

A．产状            	B．岩性	C．延续性

D．颜色	E．抗剪强度

62．对于软弱、破碎围岩中的隧洞开挖后喷混凝土的主要作用在于（   ）。

A．及时填补裂缝阻止碎块松动             B．防止地下水渗入隧洞

C．改善开挖面的平整度	D．与围岩紧密结合形成承载拱

E．防止开挖面风化

63．与大型建设工程的选址相比，一般中小型建设工程选址不太注重的工程地质问题是（   ）。

A．土体松软        	B．岩石风化	C．区域地质构造

D．边坡稳定	E．区域地质岩性

64．网架结构体系的特点是（   ）。

A．空间受力体系，整体性好	B．杆件轴向受力合理，节约材料

C．高次超静定，稳定性差	D．杆件适于工业化生产

E．结构刚度小，抗震性能差

65．承受相同荷载条件下，相对刚性基础而言柔性基础的特点是（   ）。

A．节约基础挖方		B．节约基础钢筋用量

C．增加基础钢筋用量		D．减小基础埋深

E．增加基础埋深

66．土基上的高级路面相对中级路面而言，道路的结构层中增设了（   ）。

A．加强层          B．底基层	C．垫层              D．联结层

E．过渡层

67．可用于预应力混凝土的钢筋有（   ）。

A．HPB235	B．HRB500	C．HRB335             D．CRB550

E．CRB650

68．引气剂主要能改善混凝土的（   ）。

A．凝结时间		B．拌合物流变性能

C．耐久性		D．早期强度

E．后期强度

69．混凝土中掺入纤维材料的主要作用有（   ）。

A．微观补强		B．增强抗裂缝能力

C．增强抗冻能力		D．增强抗磨损能力

E．增强抗碳化能力

70．花岗石板装饰台阶常选用（   ）。

A．粗磨板		B．磨光板

C．剁斧板		D．机刨板

E．水磨板

71．关于混凝土配合比设计，说法正确的有（   ）。

A．水灰比需根据粗骨料特性采用回归系数计算确定

B．单位用水量可根据坍落度和骨料特性参照规程选用

C．水泥用量不宜大于 550kg/m³

D．砂率可直接用重量法或体积法确定

E．粗细骨料的用量可直接按规程规定选用

72．卷材防水屋面施工时，卷材铺贴正确的有（   ）。

A．采用满粘法施工时，找平层分割缝处空铺宽度宜为 100mm

B．屋面坡度 3%～15%时，应优先采取平行于屋脊方向铺贴

C．屋面坡度大于 15%时，合成高分子卷材可平行于屋脊方向铺贴

D．屋面受振动时，沥青毡应平行于屋脊方向铺贴

E．当屋面坡度小于 3%时宜垂直于屋脊方向铺贴

73．压实黏性土壤路基时，可选用的压实机械有（   ）。

A．平地机          B．光轮压路机          C．轮胎压路机      D．振动压路机

E．夯实机械

74．采用移动模架施工桥梁承载结构，其主要优点有（   ）。

A．施工设备少，装置简单，易于操作

B．无需地面支架，不影响交通

C．机械化程度高，降低劳动强度

D．上下部结构可平行作业，缩短工期

E．模架可周转使用，可在预制场生产

75．关于隧道工程锚杆施工，说法正确的是（   ）。

A．水泥砂浆锚杆的砂浆强度等级不低于 M20

B．孔道长度应比锚杆长4～5cm

C．锚杆一般采用 A3 钢筋

D．早强药包内锚头锚杆施工，水泥药卷直径应比钻孔直径小 20mm 左右

E．安装管缝式锚杆时，吹孔机风压不得小于 0.4MP

76．以下有关建筑面积指标的计算，正确的有（   ）。

A．建筑容积率=底层建筑面积/建筑占地面积×100%

B．建筑容积率=建筑总面积/建筑占地面积×100%

C．建筑密度=建筑总面积/建筑占地面积×100%

D．建筑密度=底层建筑面积/建筑占地面积×100%

E．建筑容积率=建筑占地面积/建筑总面积×100%

77．关于建筑面积计算，说法正确的有（   ）。

A．露天游泳池按设计图示外围水平投影面积的 1/2 计算

B．建筑物内的储水罐平台按平台投影面积计算

C．有永久顶盖的室外楼梯，按楼梯水平投影面积计算

D．建筑物主体结构内的阳台按其结构外围水平面积计算

E．宽度超过 2.10m 的雨篷按结构板的水平投影面积 1/2 计算

78．某工程石方清单为暂估项目，施工过程中需要通过现场签证确认实际完成工作量，挖方全部外运。已知开挖范围为底长 25m，底宽 9m，使用斗容量为 10m³的汽车平装外运 55 车，则关于石方清单列项和工程量，说法正确的有（   ）。

A．按挖一般石方列项                    B．按挖沟槽石方列项

C．按挖基坑石方列                      D．工程量 357.14m³

E．工程量 550.00m³

79．关于现浇混凝土墙工程量计算，说法正确的有（   ）。

A．一般的短肢剪力墙，按设计图示尺寸以体积计算

B．直形墙、挡土墙按设计图示尺寸以体积计算

C．弧形墙按墙厚不同以展开面积计算

D．墙体工程量应扣除预埋铁件所占体积

E．墙垛及突出墙面部分的体积不计算

80．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）规定，以下关于措施项目工程量计算，说法正确的有（   ）。

A．垂直运输费用，按施工工期日历天数计算

B．大型机械设备进出场及安拆，按使用数量计算

C．施工降水成井，按设计图示尺寸以钻孔深度计算

D．超高施工增加，按建筑物总建筑面积计算

E．雨棚混凝土模板及支架，按外挑部分水平投影面积计算