2016《土建计量》真题解析

- 单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.【参考答案】C

【名师解析】黏性土是塑性指数大于10的土。参见教材P4。（1.1）

2.【参考答案】B

【名师解析】潜水是埋藏在地表以下第一层较稳定的隔水层以上具有自由水的重力水。参见教材P19。（1.2）（新18）

3.【参考答案】A （特殊地基为常考点）

【名师解析】破碎岩层有的较浅，也可以挖除；有的埋藏较深，如断层破碎带，可以用水泥浆灌装加固或防渗。参见教材P21。（1.3）（新20）

4.【参考答案】D

【名师解析】地下水是影响边坡稳定最重要、最活跃的外在因素，绝大多数滑坡都与地下水的活动有关。参见教材P24。（1.3）（新23）

5.【参考答案】C

【名师解析】A选项错误，应当是隧道轴向与岩层走向垂直；B选项错误，应当是隧道轴向与岩层走向夹角较大；D选项错误，隧道横穿断层时，虽然只是个别段落受断层影响，但因地质及水文地质条件不良，必须预先考虑措施，保证施工安全。特别当岩层破碎带规模很大，或者穿越断层带时，会使施工十分困难，在确定隧道平面位罝时，应尽量设法避开。参见教材P29。（1.3）（新28）

6.【参考答案】B

【名师解析】道路选线应尽量避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡。易引起斜坡岩层发生大规模的顺层滑动，破坏路基稳定。参见教材P28。（1.3）（新28）

7.【参考答案】D（记例子）

【名师解析】建筑一般包括建筑物和构筑物，满足功能要求并提供活动空间和场所的建筑称为建筑物；仅满足功能要求的建筑称为构筑物，如水塔、纪念碑。参见教材P31。（2.1）（新30）

8.【参考答案】A

【名师解祈】型钢混凝土组合结构与钢结构相比，具有防火性能好，结构局部和整体稳定性好，节省钢材的优点。参见教材P33。（2.1）（新32）

9.【参考答案】D   新教材数字发生变化

【名师解析】A选项错误，混合结构体系一般适用于6层以下；B选项错误，框架结构一般不超过15层；C选项错误，剪力墙体系开间比较小，不符合空间较大的条件。参见教材P34。（2.1）(新33)

10.【参考答案】D

【名师解析】刚性角只与材料有关，D、砖基础具有就地取材、价格较低、设施简单的特点；基础。A、毛石基础由强度较高而未风化的毛石和砂浆砌筑而成，具有抗压强度高、抗冻、耐水、经济等特点。B、混凝土基础具有坚固、耐久、刚性角大，可根据需要任意改变形状的特点。C、基础。在混凝土基础中加入粒径不超过300mm的毛石，且毛石体积不超过总体积的20%〜30%，称为毛石混凝土基础。参见教材P37-38。（2.1.2）（新37）

11.【参考答案】D

【名师解析】参见教材P58.表2.1.2.（2.1.2）（新63）

12.【参考答案】C

【名师解析】道路交通量达到饱和状态时的道路设计年限为：快速路、主干路应为20年，次干路应为15年，支路宜为10〜15年。参见教材P75。(2.2.1)（新82）

13.【参考答案】C （路基形式为常考点）

【名师解析】砌石路基是指用不易风化的开山石料外砌、内填而成的路堤。砌石顶宽采用0.8m，基底面以1:5 向内倾斜，砌石高度为2〜15m。参见教材P78。(2.2.1)（新85）

14.【参考答案】B

【名师解析】主缆索是悬索桥的主要承重构件，可采用钢丝绳钢缆或平行丝束钢缆，大跨度吊桥的主缆索多采用后者。加劲梁是承受风载和其他横向水平力的主要构件。大跨度悬索桥的加劲梁均为钢结构，通常采用桁架梁和箱形梁。预应力混凝土加劲梁仅适用于跨径500m以下 的悬索桥，大多采用箱形梁。参见教材P92.（2.2.2）（新99）

15.【参考答案】C

【名师解析】洞底应有适当的纵坡，其最小值为0.4%，一般不宜大于5%，特别是圆管涵的纵坡不宜过大，以免管壁受急流冲刷。参见教材P97.（2.2.3）（新105）

16.【参考答案】D

【名师解析】按开发深度分为三类：浅层地下工程（地表至-10m）、中层地下工程（-10～-30）和深层地下工程（-30以下）。深层地下工程主要是指在-30m以下建设的地下工程，如高速地下交通轨道，危险品仓库、冷库、油库等。参见教材P100.（2.2.3）（新107）

17.【参考答案】B

【名师解析】按管线覆土深度分类。一般以管线覆土深度超过1.5m 作为划分深埋和浅埋的分界线。在北方寒冷地区，由于冰冻线较深，给水、排水，以及含有水分的煤气管道，需深埋敷设；而热力管道、电力、电信线路不受冰冻的影响，可以采用浅埋敷设。在南方地区，由于冰冻线不存在或较浅，给水等管道也可以浅埋，而排水管道需要有一定的坡度要求，排水管道往往处于深埋状况。参见教材P103.（2.3.2）（新111）

18.【参考答案】A

【名师解析】屈强强度与抗拉强度的比称为屈强比。屈强比愈小，反映钢材受力超过屈服点工作时的可靠性愈大，因而结构的安全性愈髙。但屈服强比太小，则反映钢材不能有效地被利用。参见教材P113.（3.1）（新121）

19.【参考答案】B

【名师解析】硅酸盐水泥初凝时间不得早于（即≥）45min，终凝时间不得迟于（即≤）6.5h；普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于（即≥）45min，终凝时间不得迟于（即≤）l0h。参见教材P122.（3.4.1）（新124）

20.【参考答案】D

【名师解析】有害杂质含量。参见教材P127，表3.5.1.（3.5.1）（新133）

21.【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是混凝土的技术性质。各交通等级道路路面要求的水泥混壤土设计抗折强度为5.0MPa（特重和重交通量）、4.5MPa（中等交通量）、4.0MPa（轻交通量）。参见教材P135.(3.5)（新143）

22.【参考答案】D （排除法）

【名师解析】本题考查的是特种混旋土。使用膨胀水泥(或掺用膨胀剂）提高混凝土密实度，提高抗渗性。（P136）抗渗性指混凝土抵抗水、油等液体渗透的能力。抗冻性指混凝土在饱和水状态下，能经受多次冻融循环而不破坏，也不严重降低强度的性能，是评定混凝土耐久性的主要指标。（P137）混凝土碳化，环境中的CO2和水与混凝土内水泥石中的Ca（OH）2发生反应，生成碳酸钙和水，从而使混凝土的碱度降低，减弱了混凝土对钢筋的保护作用。参见教材P138。(3.5)（新150）

23.【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是饰面材料（可将花岗岩与大理石的对比）。大理石扳材具有吸水率小、耐磨性好以及耐久等优点，但其抗风化性能较差。参见教材P143、147。（3.7）（3.6）（新159）

24.【参考答案】B  （排除法）

【名师解析】本题考查的是防水卷材。A.PVC阬水卷材,适用于各类建筑的屋面防水工程和水池、堤坝等防水抗渗工程。B.氯化聚乙烯防水卷村适用于备类工业、民用建筑的屋面防水、地下防水、防潮隔气、室内墙地面防潮、地下室卫生间的防水，及冶金、化工、水利、环保、采矿业防水防渗工程。C.三元乙丙橡胶防水卷材，适用于防水要求高、耐用年限长的土木建筑工程的防水。D、APP改性沥青防水卷材，适用于各类建筑防水、防潮工程，尤其适用于高温或有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。参见教材P156。（3.8）（新174）

25.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的的是保温隔热材料。由于石棉中的粉尘对人体有害，因而民用建筑很少使用，目前主要用于工业建筑的隔热、保温及防火覆盖等。参见教材P159。（3.9）（新177）

26.【参考答案】D

【名师解析】考查混凝土工程，教材P196，见表4.1.4。（4.1.3）（新221）

27.【参考答案】B  （排除法）

【名师解析】本题考查的是土石方工程机械化施工。铲运机常用于坡度在20°以内的大面积场地平整，开挖大型基坑、沟槽，以及填筑路基等土方工程。当场地起伏高差较大、土方运输距离超过1000m，且工程量大而集中时，可采用挖掘机挖土，配合自卸汽车运土，并在卸土区配备推土机平整土堆。参见教材P169、171。（4.1.1）（新190）

28.【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是地基加固处理。多重管法在砂性土中最大直径可达4m。参见教材P175。（4.1.2）（新197）

29.【参考答案】B  （对比教材P272：泥浆循环分为正循环及反循环）

【名师解析】本题考查的是混凝土灌注桩施工。反循环钻孔灌注桩适用于黏性土、砂土、细粒碎石土及强风化、中等一微风优岩石，可用于桩径小于2.0m、孔深一般小于或等于60m的场地。参见教材P179.（4.1.2）

30.【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是建筑工程主体结构施工技术。墙体应砌成马牙搓，马牙搓凹凸尺寸不宜小于60mm，高度不应超过300mm,马牙搓应先退后进，对称砌筑。参见教材P184。（4.1.3）

31.【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是土石方工程施工技术。选顶B，双排井点管适用于宽度太子6m或土质不良的情况；选顶C，单排并点管应布置在基坑的地下水上游一侧；选顶D，当土方施工机械需进出基坑时，也可采用U形布置。参见教材P166。（4.1.1）

32.【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是土石方工程机械化施工。选项A应读是较硬的土中；选顶C，沟槽推土法就是沿第一次推过的原槽推土，前次推土所形成的土埂能阻止土的散失，从而增加推运量；选顶D，斜角推土法是将刀斜装在支架上，与推土机横轴在水平方向形成一定角度进行推土。参见教材P169。（4.1.1）

33.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是土石方工程机械化施工。正铲挖掘机的挖土特点是：前进向上，强制切土。反铲挖掘机的特点是：后退向下，强制切土。拉铲挖掘机的挖土特点是：后退向下，自重切土。抓挖掘机的挖土特点是：直上直下，自重切土。参见教材P171。（4.1.1）

34.【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是地基与基础工程施工。选顶A，打桩应避免自外向内，或从周边向中间进行，选项C,现场预制桩多用重叠法预制，重叠层数不宜超过4 层；选顼D，钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的70%方可起吊；达到100%方可运输和打桩。参见教材P177。（4.1.2）

35.【参考答案】B

【名师解析】稳定剂处置法是利用生石灰、熟石灰、（D）水泥等稳定材料，掺入软弱的表层黏土中，（B）以改善地基的压缩性和强度特征，保证机械作业条件，（A）提高路堤填土稳定及压实效果。（C）压实后若能获得足够的强度，可不必进行专门养生，但由于土质与施工条件不同，处置土强度增长不均衡，则应作约一周时间的养生。参见教材P243.(4.2.1)

36.【参考答案】A   （13年多：清方，14年单：装药，15年多：清方）

【名师解析】考查路基石方施工。爆破作业的施工程序为：对爆破人员进行技术学习和安全教育—对爆破器材进行检査—试验—清除表土—选择炮位—凿孔—装药—堵塞—敷设起爆网路—设置警戒线—起爆—清方等。参见教材P244.(4.2.1)
37.【参考答案】A

【名师解析】考查桥梁上部结构的施工（常考）。顶推法宜在等截面梁上使用，当桥梁跨径过大时，选用等截面梁会造成材料用量的不经济，也增加施工难度，因此以中等跨径的桥梁为宜，桥梁的总长也以500〜600m为宜。参见教材P253。（4.4.2）

38.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是地下连续墙施工。地下连续墙表面的平整度取决于模板的质量，确定单元槽长度时除考虑设计要求和结构特点外，还应考虑地质条件、地面荷载、起重机的起重能力、单位时间内混壤土的供应能力、泥浆池的容积、接头位置、接头形式等因素。参见教材P271。(4.3.2)

39.【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是隧道工程施工方法。地下工程的主要通风方式有两种：一种是压入式，即新鲜空气从洞外鼓风机一直送到工作面附近；另一种是吸出式，用抽风机将混浊空气由洞内排向洞外。前者风管为柔性的管壁，一般是加强的塑料布之类；后者则需要刚性的排气管，一般由薄钢板卷制而成。参见教材P278。(4.3.3)

40.【参考答案】 A  （排除法）

【名师解析】本题考查的是喷射混壤土。喷嘴处的水压必须大于工作风压；喷头与喷射作业面的最佳距离为1m；喷射混凝土所用骨料的含水率，一般以5%～7%为宜。参见教材P287。(4.3.3)

41.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是工程量计算规范。项目特征是表征构成分部分顶工程项目、措施项目自身价值的本质特征，是对体现劳部分顶工程量清单、措施项目清单价值的特有属性和本质特征的描述。项目特征是区分具体清单项目的依据；项目特征是确定综合单价的前提；项目特征是履行合同义务的基础。参见教材P301。(5.1.3)

42.【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是建筑面积计算规则与方法。A（3.0.23 ）以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。B、D（3.0.25）与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。对于高低联跨的建筑物，当高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。C（3.0.27.6）勒脚不计算建筑面积。参见新规范。(5.2)

43.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是建筑面积计算规则与方法。（3.0.4）对于场管看台下的建筑空间，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。此题目答案与新规范有出入，相比较而言选顶C是最正确的选顶。参见新规范。(5.2)

44.【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是建筑面积计算规则与方法。（3.0.9）对于建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算全面积，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底扳水平投影面积计算1/2面积（无高度要求）。参见新规范。(5.2)

45.【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是建筑面积计算规则与方法。(3.0.20)室外楼梯应并入所依附建筑物自然层，并应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。参见新规范。

46.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是土石方工程。参见教材P324，见表5.3.3。（5.3.1）

47.【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是土石方工程。沟槽、基坑、一般土方的划分为：底宽≤ 7m且底长>3倍底宽为沟槽；底长≤ 3倍底宽且底面积≤ 150m2为基坑；超出上述范围则为一般土方。20>3×6；7>底宽6。參见教材P324。（5.3.1）

48.【参考答案】A

【名师解析】A除了天沟、檐沟，其余都按长度计算。B选项错误，应当是按设计图示管底垫层面积乘以深度以体积计算；C选项错误，有管沟设计时，以沟壑层底面标高至交付施工场地标高乘以面积以体积计算；D选项错误，无管沟设计时，直埋管深度应按管底外表面标高至交付施工场地标高的平均高度乘以面积以体积计算。参见教材P325。（5.3.1）

49.【参考答案】A

【名师解祈】A回填土方项目特征包括密实度要求、填方材料品种、填方粒径要求、填方来源及运距；B选项错误，室内回填：主墙间净面积乘以回填厚度，不扣除间隔墙；C选项错误，场地回填按回填面积乘以平均回填厚度；D选项错误，基础回填按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积包括基础垫层及其他构筑物。参见教材P327。（5.3.1）

50.【参考答案】C

【名师解祈】A选项错误，铺设土工合成材料按设计图示尺寸以面积计算；B选项错误，强夯地基按设计图示处理范围以面积计算；D选项错误，砂石桩按设计图示尺寸以柱长（包括柱尖）计算，或按设计柱截面乘以柱长（包括柱尖）以体积计算。参见教材P327。（5.3.2）

51.【参考答案】A  （选所占体积大的）

【名师解祈】B选项错误，应当不扣除梁头、板头所占体积；C选项错误，凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算；D选项错误，不扣除梁头、板头、檁头、垫木所占体积。参见教材P330。（5.3.4）

52.【参考答案】D   （看图）

【名师解析】A选项错误，有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算；B选项错误，无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算；C选项错误，框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。参见教材P333。（5.3.5-2）

53.【参考答案】A （排除法）

【名师解析】本题考查的是混凝土及钢筋混凝土工程。A.若工程量按数量以单位“根”、“块”、“榀”、“套”、“段”计量，必须描述单件体积。选顶B，不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积；选顶C，大型扳应扣除单个尺寸≤ 300mmx300mm的孔洞所占体积；选顶D，空心饭扣除空洞体积。参见教材P337。（5.3.5-9）

54.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是混凝土及钢筋混凝土工程。低合金钢筋采用后张混凝土自锚时，钢筋长度按孔道长度增加0.35m计算。参见教材P338。（5.3.5-10）

55.【参考答案】B   （A10@300）

【名师解析】本题考查的是混凝土及钢筋混凝土工程。(12000-25x2)/300+1=39.83+1=40.83，取整为41。参见教材P341。（5.3.5-10）

56.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是金属结构。选顶A，钢桁架工程量不增加铆钉质量；选顶B，不扣除切边的质量；选顶D，钢屋架工程量中不应扣除孔眼质量。参见教材P341。（5.3.6）

57.【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是门窗工程。选顶A，木质门、木质门带套，工程量可以按设计图示数量计算，单位：樘；或按设计图示洞口尺寸以面积计算；选顶BC，本门项目特征描述时，当工程量是按图示数量以“樘”计量的，项目特征必须描述洞口尺寸，以“平方米”计量的，项目特征可不描述洞口尺寸，参见教材P343。（5.3.8）

58.【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是屋面及防水工程。选顶A，斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算；选顶Ｃ，平屋面女儿墙弯起部分卷材防水计工程量；选顶D，平屋面伸缩缝卷材防水计工程量，以长度计算。参见教材P347。(5.3.9)

59.【参考答案】B

【名师解析】考查墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程。选项A错误，不扣初与构件交接处的面积，选项C错误，（4）内墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算，选项D错误，（1）外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算。参见教材P349-350。（5.3.12）

60.【参考答案】A  （13年多、油漆工程量，14年单：天棚其他装饰）

【名师解析】考查油漆、涂料、裱糊工程。选项B错误，金属构件刷防火涂料可按设计图示尺寸以质量计算或按设计展开面积计算，选项C错误，空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以单面外围面积计，选项D错误，线条刷涂料按设计图示尺寸以长度计算。参见教材P175。（5.3.14）

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.【参考答案】CDE

【名师解析】考查岩体的结构。工程岩体有地基岩体、边坡岩体和地下工程围岩三类。参见教材P1。（1.1）

62.【参考答案】BD

【名师解析】考查特殊地基。松散、软弱土层强度、刚度低，承载力低，抗渗性差。对不满足承载力要求的松散土层，如砂和砂砾石地层等，可挖除，也可采用固结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井等加固，对不满足抗渗要求的，可罐水泥浆或水泥黏土浆，或地下连续墙防渗，对于影响边坡稳定的，可喷混凝土护面和打土钉支护。参见教材P20。（1.3）

63.【参考答案】BC

【名师解析】工程地质对建设工程选址的影响，主要是各种地质缺陷对工程安全和工程技术经济的影响。参见教材P28.(1.4.1)

64.【参考答案】BD

【名师解析】现浇钢筋混凝土楼梯按楼梯段传力的特点可以分为板式和梁式两种。参见教材P52。（2.1.2）

65.【参考答案】ABDE

【名师解析】坡屋顶的承重结构包括：砖墙承重（又叫硬山搁檩）、屋架承重、梁架结构、钢筋混凝土梁板承重。参见教材P62。（2.1.3）

66.【参考答案】BCDE

【名师解析】桥梁的承重结构包括：梁式桥、拱式桥、刚架桥、悬索桥、组合式桥。参见教材P87。（2.2）

67.【参考答案】ABDE

【名师解祈】在建筑上，压型钢板主要用作屋面板、墙板、楼板和装饰板等。参见教材P112。（3.1.2）

68.【参考答案】ABC

【名师解祈】掺入NNO高效减水剂的混凝土，其耐久性、抗硫酸盐、抗滲、抗钢筋锈蚀等均优于一般普通混凝土。适宜掺量为水泥质量的1%左右，在保持坍落度不变时，减水率为14%〜18%。一般3d可提高混凝土强度60%，28d可提高30%左右。在保持相同混凝土强度和流动性的要求下，可节约水泥15%左右。参见教材P133。（3.5）

69.【参考答案】ADE

【名师解析】砖耐久性包括抗风化性、泛霜和石灰爆裂等指标。参见教材P141。（3.6）

70.【参考答案】BCDE

【名师解析】釉面砖表面平整、光滑，坚固耐用，色彩鲜艳，易于清洁，防火、防水、耐磨、耐腐蚀等。参见教材P148。（3.7）

71.【参考答案】ADE

【名师解析】先张法工艺流程：预应力钢筋制作→支底模，安放骨架及预应力钢筋→张拉预应力钢筋→支侧模，安放预埋件→浇筑混凝土→养护→拆模→放松预应力钢筋→构件吊起、堆放。混凝土可采用自然养护或湿热养护。预应力筋张拉时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。先张法预应力筋放张时不应低于30Mpa。参见教材P205。（4.1.3）

72.【参考答案】BCDE

【名师解析】（A）当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法；（B）当防水层采取满粘法施工时，找平层的分隔缝处宜空铺，空铺的宽度宜为100mm；（C）当屋面坡度在3%〜15%时，卷材可平行或垂直于屋脊铺贴，但尽可能地优先采用平行于屋脊方向铺贴卷材；（D）当屋面坡度大于25%时，一般不宜使用卷材做防水层，若用卷材做防水层，则应采取措施将卷材固定。参见教材P232.(4.1.5)

73.【参考答案】ABDE

【名师解析】中小型爆破的药孔，一般可用干砂、滑石粉、黏土和碎石等堵塞，并用木棒等将堵塞物捣实，切忌用铁棒。参见教材P244.(4.2.1)

74.【参考答案】BCD

【名师解析】（A）喷射混凝土施工回弹比较严重，混凝土利用率不高；（B）喷射作业区段的宽度，一般应以1.5〜2.0m为宜；（C）对水平坑道，其喷射顺序为先墙后拱、自上而下；（D）水平输送距离每增加l00m，工作风压应提高0.08〜0.lOMPa; 倾斜向下喷射，每增加100m，工作风压应提高0.05〜0.07MPa; 垂直向上喷射每增加10m，工作风压应提高0.02〜0.03MPa。(E)喷嘴处的水压必须大于工作风压。参见教材P286-287.(4.2.1)

75.【参考答案】ABDE

【名师解析】考查地下连续墙的优缺点。优点：（A）施工全盘机械化；（B）具有多功能用途，如防渗、截水、承重、挡土、防爆等，由于采用钢筋混凝土或素混凝土，强度可靠，承压力大。（C）开挖基坑无需放坡，土方量小；缺点：（D）每段连续墙之间的接头质量较难控制；（E）制浆及处理系统占地较大，管理不善易造成现场泥泞和污染。参见教材P269.(4.3.2)

76.【参考答案】ACD

【名师解析】（A）单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积；高度不足2.20m者应计算1/2面积；（B）坡屋顶净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积；净高不足1.20m的部位不应计算面积。（C）地下室层髙在2.20m及以上者应计算全面积；层髙不足2.20m者应计算1/2面积。（D）有永久性顶盖无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算。（E）超过2.10m者应按雨篷的结构板水平投影面积的1/2计算。参见教材P310-317（5.3.2）

77.【参考答案】ＡＢＣ

【名师解析】本题考查的是建筑面积计算规则与方法。（3.0.27-6）建筑物室外台阶、主体结构外的空调室外机搁板、（3.0.27-4）露台不计算建筑面积。（3.0.22）有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的１/２计算建筑面积。（3.0.25）与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。參见新规范。（5.2）

78.【参考答案】BCE

【名师解析】本题考查的是土石方工程。建筑物场地挖、填度≤+300mm的挖土应按平整场地项目编码列项计算；挖沟槽土方工程量按沟槽设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。参见教材P323。（5.3.1）

79.【参考答案】ACD

【名师解析】本题考查的是措施项目。综合脚手架不适用加层工程；脚手架的材质可以不作为项目特征内容。参见教材P354。（5.3.17）

80.【参考答案】BCE

【名师解析】本题考查的是楼地面装饰工程。（1）自流坪地面按设计图示尺寸以面积计算；7.石材台阶面装饰设计图示以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计箄。参见教材P349。（5.3.11）