2016《土建计量》真题

- 单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

- 黏性土的塑性指数（　）。（精讲、习题、冲刺、押题、专题、模拟题）

- ＞2

B.＜2

C.＞10

D.＜10

- 常处于第一层隔水层以上的重力水为（　）。（精讲、习题、冲刺班）

- 包气带水

B.潜水

C.承压水（13、15单）

D.裂隙水（14单）

- 加固断层破碎带地基最常用的方法是（　）。（精讲、习题、专题班）

- 灌浆

B.锚杆

C.抗滑桩

D.灌注桩

- 下列导致滑坡的因素中最普遍最活跃的因素是（　）。（精讲、习题、押题、专题班）

- 地层岩性

B.地质构造

C.岩体结构

D.地下水

- 隧道选线应尽可能使（　）。（精讲、习题、冲刺、押题、专题班）

- 隧道轴向与岩层走向平行

B.隧道轴向与岩层走向夹角较小

C.隧道位于地下水位以上

D.隧道位于地下水位以下

- 道路选线应特别注意避开（　）。（精讲、习题、冲刺、押题、专题班）（13、14单）

- 岩层倾角大于坡面倾角的顺向坡

B.岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡

C.岩层倾角大于坡面倾角的逆向坡

D.岩层倾角小于坡面倾角的逆向坡

- 建筑物与构筑物的主要区别在于（　）。（精讲、习题班）

- 占地大小

B.体量大小

C.满足功能要求

D.提供活动空间

8.型钢混凝土组合结构比钢结构（　）。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）（13年多）

A.防火性能好

B.节约空间

C.抗震性能好

D.变形能力强

9.空间较大的18层民用建筑的承重体系可优先考虑（ ）。（精讲、习题、专题、冲刺班）

A.混合结构体系

B.框架结构体系

C.剪力墙体系（15年单B）

D.框架—剪力墙体系（15年单A）

10.刚性角较小的基础是（）。(精讲、习题、专题、冲刺、押题班)（13年单）
A.毛石基础
B.混凝土基础
C.毛石混凝土基础

D.砖基础

- 平屋顶装配式混凝土板上的细石混凝土找平层厚度一般是（）(精讲、习题、专题、冲刺、押题班)
A.15-20mm
B.20-25mm
C.25-30mm
D.30-35mm

12.交通量达到饱和状态的次干路设计年限应为（）(精讲、习题、冲刺班)
A.5 年
B.10 年
C.15 年
D.20 年

- 砌石路基的砌石高度最高可达（）。（精讲、习题、专题、冲刺班）
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m

14.大跨径悬索桥一般优先考虑采用（）(精讲、习题班)
A、平行钢丝束纲缆主缆索和预应力混凝土加劲梁
B、平行钢丝束钢缆主缆索和钢结构加劲梁
C、钢丝绳钢缆主缆索和预应力混凝土加劲梁

D、钢丝绳钢缆主缆索和钢结构加劲梁

15.一般圆管涵的纵坡不超过（）。（精讲、冲刺、押题班）

A.0.4%

B.2%

C.5%

D.10%

16.地下油库的埋深一般不少于（）（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

A.10m

B.15m

C.20m

D.30m

17.在我国，无论是南方还是北方，市政管线埋深均超过 1.5m 的是（）。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）
A、给水管道
B、排水管道
C、热力管道
D、电力管道

- 钢材的屈强比愈小，则（）.（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）
A.结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈低
B.结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈高
C.结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈低

D.结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈高

19.通常要求普通硅酸盐水泥的初凝时间和终凝时间（）.（精讲、习题、专题、冲刺班）
A.>45mim 和>10h
B.≥45min 和≤10h
C.<45min 和<10h
D.≤45min 和≥10h
20.配置混凝土的Ⅱ类砂中的含泥量应（）。（精讲、习题、专题、押题班）
A.>1.0%
B.<1.0%
C.>2.0%
D.<3.0%（14年单）

21对中等交通量路面要求混凝土设计抗折强度为(  )。（精讲、习题班）

A.5.0 MPa

B.4.5 MPa

C.4.0 MPa

D.3.5 MPa

22.使用膨胀水泥主要是为了提高混凝土的(  )。(精讲、习题、专题、冲刺班)

A.抗压强度

B.抗碳化

C.抗冻性

D.抗渗性

- 室外装饰较少使用大理石板材的主要原因在于太理石(  )。(精讲、习题、专题、冲刺、押题班)

A吸水率大

B耐磨性差

C光泽度低

D抗风化差

- 采矿业防水防渗工程常用(  )。(精讲、习题、专题班)

A.PVC阬水卷材

B.氯化聚乙烯防水卷材

C.三元乙丙橡胶防水卷材（15单）

D.APP改性沥青防水卷材

25.民用建筑很少使用的保温隔热材料是(  )。（(精讲、习题、专题、冲刺、押题班)

(13单：聚苯乙烯板、14单：玻化微珠、15单：膨胀蛭石)

- 岩棉

B.矿渣棉

C.石棉

D.玻璃棉

26.出料量300L的强制式搅拌机拌制坍落度55mm的混凝土，搅拌时间（）。（精讲班）

A.120s

B.90s

C.75s

D.60s

27.对大面积二类土场地进行平整的主要施工机械应优先考虑（）.(精讲、习题、专题、冲刺、押题班)（14年单）

A.拉铲挖掘机

B.铲运机

C.正铲挖掘机

D.反铲挖掘机

28.在砂性土中施工直径2.5m的高压喷射注浆桩，应采用（）.(精讲、习题、冲刺、押题班)

A.单管法

B.二重管法

C.三重管法

D.多重管法

29在砂土地层中施工泥浆护壁成孔灌注桩，桩径1.8m，桩长52m，应优先考虑采用(  )。（精讲、冲刺、押题班）

A正循环钻孔灌注桩

B反循环钻孔灌注桩

C钻孔扩底灌注桩

D冲击成孔灌注桩

- 墙体为构造拄砌成的马牙搓，其凹凸尺寸和高度可约为(  )。（精讲、冲刺、押题班）

A.60mm和345mm

B.60mm和260mm

C.70mm和385mm

D 90mm和385mm

31.关于基坑土石方工程采用轻型井点降水，说法正确的是(  )。（精讲、习题、专题、押题班）（13年多）

- U型布置不封闭段是为施工机械进出基坑留的开口

B.双排井点管适用于宽度小于6m的基坑

C.单排井点管应布置在基坑的地下水下游一侧

D 施工机械不能经U型布置的开口端进出基坑

32 关于推土机施工作业，说法正确的是(  )。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

- 土质较软使切土深度较大时可采用分批集中后一次推送

B并列推土的推土机数量不宜超过4台

C沟槽推土法是先用小型推土机推出两侧沟槽后再用大型推土机推土

D斜角推土法是指推土机行走路线沿斜向交叉推进（14年单）

33 关于单斗挖掘机作业特点，说法正确的是(  )。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

A.正铲挖掘机：前进向下，自重切土

B.反铲挖掘机：后退向上，强制切土

C.拉铲挖掘机：后退向下，自重切土

D.抓铲挖掘机：前进向上，强制坍土（14年单）

34.关于钢筋混凝土预制桩施工，说法正确的是(  )。 （精讲、习题、专题、押题班）

- 基坑较大时，打桩宜从周边向中间进行

B.打桩宜采用重锤低击（15年单）

C.钢筋混凝土预制桩堆放层数不超过2层（15年单）

D.桩体混凝土强度达到设计强度的70%方可运输（14年单）

35.关于软土路基施工中稳定剂处置法施工，说法正确的是（ ）。
A.该方法主要用于排出土体中的富余水分
B.该方法主要用于改善地基的压缩性和强度特征
C.压实后均不需要养护
D.稳定剂一般不用水泥作掺和料
36.石方爆破施工作业的正确顺序是（ ）。（精讲、习题、冲刺、押题班）
A.钻孔-装药-敷设起爆网络-起爆
B.钻孔-确定炮位-敷设起爆网络-装药-起爆
C.确定炮位-敷设起爆网络-钻孔-装药-起爆
D.设置警戒线-敷设起爆网络-确定炮位-装药-起爆

37.顶推法施工桥梁承载结构适用于（ ）。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）
A.等截面梁
B.变截面梁
C.大跨径桥梁
D.总长 1000m 以上桥梁

38.关于地下连续墙施工，说法正确的是(  )。（精讲、习题、专题、押题班）

- 开挖墙段的目的是为导墙施工提供空间

B连续墙表面的平整度取決于模板的质量

C 确定单元槽段长度主要考虑土层的稳定性和施工机械的性能

D.对浇灌混凝土的养护要求高

39.地下工程钻爆法施工常用压入式通风，正确的说法是(  )。（精讲、习题、押题班）

- 在工作面采用空气压缩机排风

B．在洞口采用抽风机将风流吸出

C．通过刚性风管壁用负压的方式将风流吸出

D、透过柔性风管壁将新鲜空气送达工作面

40.关于喷射混疑土施工，说法正确的是(  )。（精讲、习题、冲刺、押题班）

- 一次喷射厚度太薄，骨料易产生较大的回弹

B.工作风压大于水压有利于喷层附着（14,15年单）

C.喷头与工作面距离越短越好

D.喷射混凝土所用骨料含水率越低越好

41 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于项目特征，说法正确的是（）。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）（13年多、14单）

A.项目特征是编制工程量清单的基础

B顶目特征是确定工程内容的核心

C项目特征是项目自身价值的本质特征

D项目特征工程结算的关键依据

- 根据《建筑工程新面积计算规范》(GB 50500-2013)，关于建筑面积计算说法正确的是（）。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

A以幕墙作为围护结构的建筑物按幕墙外边线计算建筑面积

B高低跨内相连通时变形缝计入高跨面积内

C.多层建筑首层按照勒脚外围水平面积计算

D.建筑物变形缝所占面积按自然层扣除

- 根据《建筑工程新面积计算舰范》( GB 50500-2013)，关于大型体育场看台下部设计利用部位建筑面积计算，说法正确的是(  )。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

Ａ层高<2.10m,不计算建筑面积

B.层高>2.10m，且设计加以利用计算1/2面积

C.1.20m<净高<2.10m时，计算1/2面积

D 层高≥1.20m计算全面积

44根据《建筑工程新面积计算规范》( GB 50500-2013)，关于建筑物外有永久顶盖无围护结构的走廊，建筑面积计算说法正确的是(  )。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

A按结构底板水平面积的1/2计算

B按顶盖水平设计面积计算

C层高超过2.1m的计算全面积

Ｄ层高不超过2m的不计箄建筑面积

45.根据《建筑工程新面积计算规范》(GB 50500-2013)，关于无永久顶盖的室外顶层楼梯，其建筑面积计算说法正确的是(  )。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

A.按水平投影面积计算

B按水平投影面积的1/2计算

C.不计算建筑面积

D层高2.20m以上按水平投影面积计算

46.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），在三类土中挖基坑不放坡的坑深可达(  )。（精讲班）

A.1.2m

B.1.3m

C.1.5m

D.2.0m

47根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)，若开挖设计长为20m，宽为6m，深度为0.8m的土方工程，在清单中列顶应为(  )。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

A.平整场地

B.挖沟槽

C.挖基坑

D.挖一般土方（13年单）

- 根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》（GB50854—2013），关于管沟石方工程量计算，说法正确的是（　）。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

- 按设计图示尺寸以管道中心线长度计算（13年多）

B.按设计图示尺寸以截面积计算

C.有管沟设计时按管底以上部分体积计算

D.无管沟设计时按延长米计算

49.根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》（GB50854—2013），关于土石方回填工程量计算，说法正确的是（　）。（习题班）

- 回填土方项目特征应包括填方来源及运距

B.室内回填应扣除间隔墙所占体积

C.场地回填按设计回填尺寸以面积计算

D.基础回填不扣除基础垫层所所占面积

- 根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》（GB50854—2013），关于地基处理，说法正确的是（　）。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

- 铺设土工合成材料按设计长度计算（13年单）

B.强夯地基按设计图示处理范围乘以深度以体积计算（13年单）

C.填料振冲桩按设计图示尺寸以体积计算（15年单A）

D.砂石桩按设计数量以根计算（15年单B）

- 根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》（GB50854—2013），关于砌墙工程量计算，说法正确的是（　）。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）（15年单）

A.扣除凹进墙内的管槽、暖气槽所占体积

B.扣除伸入墙内的梁头、板头所占体积

C.扣除凸出墙面砌垛体积

D.扣除檁头、垫木所占体积

52.根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》（GB50854—2013），关于现浇混凝土柱高计算，说法正确的是（　）。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

A有梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算（14、15年单A）

B.无梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算（14、15年单B）

C.框架柱的柱高自柱基上表面至柱顶高度减去各层板厚的高度计算（14、15年单C）

D.构造柱按全高计算（14、15年单D）

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是(  )。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

- 如以构件数量作为计量单位，特征描述中必须说明单件体积

B．异形柱应扣除构件内预埋铁件所占体积，铁件另计

C. 大型板应扣除单个尺寸≤ 300mmx300mm的孔洞所占体积（14年单B网架板）

D. 空心板不扣除空洞体积（14年单C空心板）

54.后张法施工预应力混壤土，孔道长度为12.00m，采用后张混凝土自锚低合金钢筋。钢筋工程量计算的每孔钢筋长度为(  )。(冲刺、押题班）

A.12.00m

B.12.15m

C.12.35m

D.13.00m

55.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)。某钢筋混凝土粱长为12000mm。设计保护层厚为25mm，钢筋为A10@300，则该梁所配钢筋数量应为(  )。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

A.40根

B.41根

C.42根

D.300根

56根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）。关于金属结构工程量计算，说法正确的是（）。（精讲、冲刺、押题班）（14年单、多，15年单）

A钢桁架工程量应增加铆钉质量

B钢桁架工程量中应扣除切边部分质量

C钢屋架工程量中螺栓质量不另计算

D钢屋架工程量中应扣除孔眼质量

57根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）。关于门窗工程量计算，说法正确的是(  )。 （精讲、习题、冲刺、押题班）（14年2单特种门、金属窗）

A.本质门带套工程量应按套外围面积计算

B.门窗工程量计量单位与顶目特征描述无关

C.门窗工程量按图示尺寸以面积为单位时，项目特征必须描述洞口尺寸

D.门窗工作量以数量“樘”为单位时，项目特征必须描述洞口尺寸

- 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》( G8 50854-2013)，屋面防水工程量计算，说法正确的是(  )。（精讲、习题、冲刺、押题班）

A.斜屋面卷材防水，工程量按水平投影面积计算(14年单A)

B.平屋面涂膜防水，工程量不扣除烟囱所占面积

C 平屋面女儿墙弯起部分卷材防水不计工程量(14年单B)

D.平屋面伸缩缝卷材防水不计工程量(14年单D)

59、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854--2013)，关于抹灰工程量说法正确的是（）。（精讲、习题班）

A.墙面抹灰工程量应扣除墙与构件交接处面积

B.有墙裙的内墙抹灰按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计算

C.内墙裙抹灰不单独计算

D.外墙抹灰按外墙展开面积计算

60、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854--2013)，关于涂料工程量计算，说法正确的是（）。（精讲、习题班）

A.木材构件喷刷防火涂料按设计图示以面积计算

B.金属构件刷防火涂料按构件单面外围面积计算

C.空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以双面面积计算

D.线条刷涂料按设计展开面积计算

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.工程岩体分类有()。（精讲、押题班）

A.稳定岩体

B.不稳定岩体

C.地基岩体

D.边坡岩体

E.地下工程围岩

62.加固不满足承载力要求的砂砾石地层，常有的措施有()。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）（特殊地基：13年单、15年单）

A.喷混凝土

B.沉井

C.黏土灌浆

D.灌注桩

E.碎石置换

63.工程地质对建设工程选址的影响主要在于（ ）

A.地质岩性对工程造价的影响

B.地质缺陷对工程安全的影响

C.地质缺陷对工程造价的影响

D.地质结构对工程造价的影响

64.现浇钢筋混凝土楼梯段传力特点划分有（ ）（精讲、习题、冲刺班）

A.墙承式楼梯

B.梁式楼梯

C.悬挑式楼梯

D.板式楼梯

E.梁板式楼梯

65.坡屋顶承重结构划分有（　）。（押题班）

A.硬山搁檩

B.屋梁承重

C.钢架结构

D.梁架结构

E.钢筋混凝土梁板承重

66.桥梁按承重结构划分有（　）。（精讲、押题班）

A.格构桥

B.梁式桥

C.拱式桥

D.刚架桥

E.悬索桥

67.压型钢板多用于（　）。

A.屋面扳

B.墙板

C.平台板

D.楼板

E.装饰扳

68.掺入NNO高效减水剂可使混凝土（　）。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）（14年单、15年多）

A.提高早期强度

B.提高耐久性

C.提高抗滲性

D.降低抗冻性

E.节约水泥

69.烧结普通砖的耐久性指标包括（　）。（精讲、习题班）

A.抗风化性

B.抗侵蚀性

C.抗碳化性

D.泛霜

E.石灰爆裂

70.釉面砖的优点包括（　）。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

A.耐潮湿

B.耐磨

C.耐腐蚀

D.色彩鲜艳

E.易于清洁

71.关于先张法预应力混凝土施工，说法正确的有（　）。（精讲、习题、冲刺、押题班、模拟题）

A.先支设底模再安装骨架，张拉钢筋后再支设侧模（15单）

B.先安装骨架再张拉钢筋然后支设底模和侧模

C.先支设侧模和骨架，再安装底模后张拉钢筋

D.混凝土宜采用自然养护和湿热养护

E.预应力钢筋需待混凝土达到一定的强度值方可放张（14单）

72.关于卷材防水屋面漆工，说法正确的有（ ）（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

A.当基层变形较大时卷材防水层应优先选用铺贴法

B.采用满沾法施工，找平层分隔卷材防水层隔空

C.屋面坡度为3%-15%时，卷材防水层应优先采用平行屋脊方向铺贴

D.屋面坡度大于25%时，卷材防水层应采取固定措施

E.屋面坡度大于25%时，卷材防水层应采取绑定措施

73.关于路基石方施工，说法正确的有（ ）（精讲、习题、冲刺、押题班）

A.爆破作业时，炮眼的方向和深度和直接影响爆破效果

B.选择清方机械应考虑爆破前后机械撤离和再次进入的方便性

C.为了确保炮眼堵塞效果通常用铁棒将堵塞物塞实

D.运距较远时通常选择挖掘机配自卸汽车进行清方

E.装药方式的选择与爆破方法和施工要求有关

74.关于隧道工程喷射混凝土施工，说法正确的有（ ）。（精讲、习题、冲刺、押题班）

A.喷射作业混凝土利用率高

B.喷射作业区段宽度一般以1.5-2.0m 为宜

C.喷射顺序应先墙后拱

D.喷射工作风压应随风管长度增加而增加

E.为了确保喷射效果风压通常应大于水压（14、15年单）

75.关于地下连续墙施工，说法正确的有（ ）（精讲、冲刺、押题班）

A.机械化程度高 (14年单)

B.强度大、挡土效果好

C.必须放坡开挖、施工土方量大

D.相邻段接头部位容易出现质量问题

E.作业现场易出现污染

76.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB T 50353-2013），应计算 1/2 建筑面积的有（ ）（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）

A.高度不足 2.20m 的单层建筑物

B.净高不足 1.20m 的坡屋顶部分

C.层高不足 2.20m 的地下室（14年单）

D.有永久顶盖无围护结构建筑物

E.外挑宽度不足 2.10m的雨棚（14年多）

77.根据《建筑工程新面积计算规范》(GB 50500-2013)，不计算建筑面积的是(  )。（精讲、习题、冲刺、押题班）

- 建筑物室外台阶

B.空调室外机搁扳

C屋顶可上人露台

D.与建筑物不相连的有顶盖车棚

E建筑物内的变形缝

78.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)，关于土方工程量计算与项目列项，说法正确的有( )。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）（13多、14单）

- 建筑物场地挖、填度≤±300mm的挖土应按一般土方项目编码列顶计算

B.平整场地工程量按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算

C.挖一般土方应按设计图示尺寸以挖掘前天然密实体积计算

D.挖沟槽土方工程量按沟槽设计图示中心线长度计算

E．挖基坑土方工程量按设计图示尺寸以体积计算

79.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），关于综合脚手架，说法正确的有(  )。（精讲、习题、专题、冲刺、押题班）（13单）

A.工程量按建筑面积计算

B.用于屋顶加层时应说明加层高度

C.项目特征应说明建筑结构形式和檐口高度

D.同一建筑物有不同的檐高时，分别按不同檐高列顶

E项目特征必须说明脚手架材料

80.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算靓范》(GB 50854-2013)，关于装饰工程量计算，说法正确的有（）。（精讲、习题、冲刺、押题班）

- 自流坪地面按图示尺寸以面积计算

B.整体层按设计图示尺寸以面积计算

C.块料踢脚线可按延长米计算

D.石材台阶面装饰设计图示以台阶最上踏步外沿以外水平投影面积计算

E 塑料板楼地面按设计图示尺寸以面积计算